TimeLapse Pro

Edge Agent — Installations-Runbook v2.0

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Hardware | Orange Pi 4 Pro (RK3588S) + NVMe M.2 SSD + HW-383A relay |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS (allerede installeret) |
| GPIO | Direkte sysfs — GPIO 356 (kamera, pin 7), GPIO 361 (modem, pin 11) |
| Headend | Raspberry Pi 5 — 192.168.86.132:8000 |
| Dato | 31. marts 2026 |

# 1. Forudsætninger

## 1.1 Tjekliste — Hardware

- Orange Pi 4 Pro er tændt og tilgængelig via SSH (bruger: orangepi)

- NVMe M.2 SSD er monteret og tilgængelig som /dev/nvme0n1 (tjek: lsblk)

- Canon EOS 1300D er forbundet via USB-kabel

- HW-383A relæ-modul forbundet: VCC=5V (pin 2), GND (pin 6), IN1=physical pin 7, IN2=physical pin 11

- Netværksforbindelse (Ethernet anbefales til installation)

## 1.2 Vigtige GPIO-oplysninger (RK3588S specifikt)

OPi.GPIO BCM/BOARD pin mapping er INKOMPATIBEL med Orange Pi 4 Pro (RK3588S). Brug altid direkte sysfs GPIO.

| Funktion | Physical pin | wPi nummer | sysfs GPIO | Relækanal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamera | Pin 7 | wPi 2 | GPIO 356 | IN1 (HW-383A Relay 1) |
| Modem | Pin 11 | wPi 5 | GPIO 361 | IN2 (HW-383A Relay 2) |

HW-383A bruger aktiv-lav logik: GPIO LOW (0V) = relæ ON = strøm til enhed.

## 1.3 Verificer udgangspunktet

gpio readall   # Verificer GPIO-mapping (wPi 2 = GPIO 356, wPi 5 = GPIO 361)

gphoto2 --auto-detect  # Skal vise: Canon EOS 1300D usb:xxx,xxx

lsblk  # Skal vise nvme0n1

ping -c 3 192.168.86.132  # Verificer forbindelse til headend

# 2. Installation

## 2.1 Klargør storage

sudo mkdir -p /data/captures /data/sftp

sudo chown -R orangepi:orangepi /data

## 2.2 Installer Python-afhængigheder

sudo apt install -y python3-venv python3-pip

python3 -m venv /opt/timelapse/venv

/opt/timelapse/venv/bin/pip install fastapi uvicorn paramiko pyyaml requests opencv-python-headless

## 2.3 Konfigurer tmpfiles (vigtigt — overlever reboot)

sudo tee /etc/tmpfiles.d/timelapse.conf << 'EOF'

d /run/timelapse 0755 root root -

EOF

## 2.4 Konfigurer systemd service

Service-filen skal indeholde ExecStartPre der frigiver GPIO-pins ved opstart:

sudo tee /etc/systemd/system/timelapse-edge.service << 'EOF'

[Unit]

Description=TimeLapse Pro Edge Agent

After=network.target

[Service]

User=root

WorkingDirectory=/opt/timelapse/edge

ExecStartPre=/bin/sh -c "echo 356 > /sys/class/gpio/unexport 2>/dev/null || true; echo 361 > /sys/class/gpio/unexport 2>/dev/null || true"

ExecStart=/opt/timelapse/venv/bin/python /opt/timelapse/edge/agent.py

Restart=always

RestartSec=10

[Install]

WantedBy=multi-user.target

EOF

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable timelapse-edge

# 3. Konfiguration

## 3.1 config.yaml — Komplet eksempel

Gem i /opt/timelapse/edge/config.yaml:

device:

device_id: TL-C87FF9587CA0  # MAC-baseret, autogenereres

headend_url: http://192.168.86.132:8000/api

schedule:

timezone: Europe/Copenhagen

capture_mode: interval

interval_minutes: 10

active_hours: ["06:00", "21:00"]

camera:

relay_gpio_pin: 356          # sysfs GPIO (physical pin 7)

relay_on_seconds_before: 10  # warm-up tid

relay_off_seconds_after: 5   # settle tid

relay_simulate: false

gphoto2_port: "usb:"

delete_after_download: true

modem:

modem_relay_gpio_pin: 361    # sysfs GPIO (physical pin 11)

modem_power_cycle_off_s: 5

modem_cycle_after_failures: 3

sftp:

host: 192.168.86.132

port: 22

username: sftp_test

password: timelapse123

remote_base: /incoming

## 3.2 Sæt enhedsidentitet på headend

Via API (erstattervenligst med korrekte navne):

curl -X PUT http://192.168.86.132:8000/api/admin/devices/TL-C87FF9587CA0/info \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"customer_name": "KundeA", "site_name": "SiteB", "camera_name": "Kamera1",

"installed_date": "2026-03-31", "installed_time": "12-00"}'

## 3.3 Sæt optagelsesinterval på headend

curl -X PUT http://192.168.86.132:8000/api/admin/devices/TL-C87FF9587CA0/config \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"schedule": {"interval_minutes": 10, "active_hours": ["06:00", "21:00"]}}'

# 4. NTP Tidssynkronisering

Tidssynkronisering er kritisk for at billeder på samme site er synkrone. Verificer og konfigurer chrony:

## 4.1 Verificer NTP

timedatectl status  # Skal vise NTP synchronized: yes

chronyc tracking    # Vis aktuel NTP-offset

## 4.2 Installer chrony (anbefalet frem for systemd-timesyncd)

sudo apt install -y chrony

sudo systemctl enable chrony

sudo systemctl start chrony

chronyc sources    # Vis NTP-servere og offset

## 4.3 Acceptabel offset

| Krav | Metode | Forventet offset |
| --- | --- | --- |
| Sekund-niveau (<1s) | Standard NTP / chrony over internet | Typisk <500ms |
| 100ms niveau | chrony med lokalt NTP-server på LAN | Typisk 10-50ms |
| <100ms (Fase 3) | PTP (Precision Time Protocol) | Typisk <1ms |

Heartbeat sender NTP-offset til headend. Alarm konfigureres ved offset > 2 sekunder.

# 5. Test og Verificering

## 5.1 Test GPIO relay

sudo python3 /home/orangepi/test_relay.py  # Togler kamera relay 3 gange

Forventet output: relæ LED blinker, kamera tænder og slukker.

## 5.2 Test capture

sudo systemctl start timelapse-edge

journalctl -u timelapse-edge -f | grep -E 'relay ON|Captured|Upload|ERROR'

Forventet sekvens:

- Camera relay ON (GPIO 356)

- Camera detected: Canon EOS 1300D

- Captured: TL-C87FF9587CA0_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg (3-4 MB)

- Quality check PASSED: blur=xxx brightness=xxx

- Upload complete: → primary

- Camera relay OFF (GPIO 356)

## 5.3 Verificer på headend

ls /data/sftp/incoming/TL-C87FF9587CA0/  # Billeder skal vises her

curl -s http://192.168.86.132:8000/api/admin/stats | python3 -m json.tool

Forventet: total_captures øges, upload_pct = 100.0

# 6. Provisioning — Ny Enhed (Fase 2 procedure)

Følg denne procedure nøje ved udrulning af ny enhed for at sikre korrekt enhedsidentitet og filnavne fra første capture.

## 6.1 Trin-for-trin

- Installer Ubuntu 24.04 på Orange Pi 4 Pro og boot fra NVMe

- SSH ind som orangepi, kør installation iflg. afsnit 2

- Verificer gphoto2 kan se kamera: gphoto2 --auto-detect

- Verificer GPIO via test_relay.py

- Opret enhed i headend via web UI: Indstil customer_name, site_name, camera_name

- Sæt config på headend via API (afsnit 3.2 og 3.3)

- Verificer NTP-synkronisering (afsnit 4)

- Start service og verificer første capture

- Bekræft billedet modtages på headend og vises i web UI

- Sæt nightly reboot: echo '0 3 * * * root /sbin/reboot' | sudo tee /etc/cron.d/timelapse-reboot

## 6.2 Filnavn-verificering

Fra Fase 2 skal filnavnet indeholde enhedsidentitet. Verificer:

ls /data/sftp/incoming/TL-C87FF9587CA0/

Forventet filnavn: KundeA_SiteB_Kamera1_20260331_120000.jpg

Hvis filnavnet stadig er MAC-baseret: tjek at customer_name/site_name/camera_name er sat korrekt i headend.

# 7. Fejlfinding

## 7.1 Almindelige problemer

| Problem | Årsag | Løsning |
| --- | --- | --- |
| OSError: [Errno 517] | GPIO allerede exporteret | ExecStartPre i service-fil frigiver GPIO 356+361 ved opstart |
| Permission denied /sys/class/gpio/gpio356/value | Service kører ikke som root | Service skal køre som User=root. Tjek service-filen. |
| Camera not found / gphoto2 fejl | gvfs bloker kamera | sudo systemctl stop gvfs-gphoto2-volume-monitor |
| /run/timelapse: No such file | tmpfiles ikke opsat | Opret /etc/tmpfiles.d/timelapse.conf og kør: systemd-tmpfiles --create |
| interval_minutes ignoreret | config_version uændret | Stop service, slet config.yaml, start igen — eller ændr config via headend API |
| Thumbnails viser 404 | .thumbs mappe mangler / forkerte permissions | sudo mkdir -p /data/sftp/incoming/{device_id}/.thumbs && sudo chown peter:peter .thumbs |
| NTP ikke synkroniseret | chrony ikke installeret | sudo apt install chrony && sudo systemctl enable --now chrony |

## 7.2 Nyttige diagnostikkommandoer

journalctl -u timelapse-edge -f                    # Live log

gpio readall                                        # Vis GPIO-mapping

ls /sys/class/gpio/                                 # Verificer eksporterede GPIO pins

chronyc tracking                                    # NTP offset

curl -s http://192.168.86.132:8000/health           # Headend liveness

curl -s http://192.168.86.132:8000/api/admin/stats  # Fleet statistik

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT COUNT(*) FROM captures;"  # Antal captures