TimeLapse Pro

Edge Node Runbook

Version 5.0

7. april 2026

| Felt | Detalje |
| --- | --- |
| Formål | Operationel guide til installation, drift og fejlfinding af edge node |
| Målgruppe | Teknikere og udviklere der arbejder med TimeLapse Pro edge nodes |
| Forudsætninger | Orange Pi 4 Pro med Ubuntu 24.04, Canon EOS kamera, SSH adgang |

# 1. Systemoplysninger

| Parameter | Aktuel Staging Værdi |
| --- | --- |
| Hostname | timelapse0101 |
| IP-adresse | 192.168.86.134 |
| SSH bruger | orangepi |
| Service bruger | root (kræves for GPIO sysfs adgang) |
| Hardware | Orange Pi 4 Pro (RK3588S octa-core) + 128GB NVMe M.2 SSD |
| OS | Ubuntu 24.04 LTS — booter fra NVMe |
| Kamera | Canon EOS 1300D via USB (gphoto2) — shutter: 21.781/100.000 = 21.8% |
| Relay 1 (kamera) | HW-383A physical pin 7 = GPIO 356 (sysfs, aktiv-lav) |
| Relay 2 (modem) | HW-383A physical pin 11 = GPIO 361 (sysfs, aktiv-lav) |
| Device ID | TL-C87FF9587CA0 (afledt af MAC adresse) |
| Software sti | /opt/timelapse/edge/ |
| Python venv | /opt/timelapse/venv/ |
| Captures | /data/captures/ — 50GB circular buffer |
| Database | /data/timelapse_edge.db — SQLite |
| Headend URL | http://192.168.86.132:8000/api |
| SFTP destination | sftp_test@192.168.86.132:/incoming/ |
| Git repo | github.com/froekjaer/timelapse-pro — /opt/timelapse (.git ejet af root) |

# 2. Daglig Drift

## 2.1 Verificer at Systemet Kører

# Status på alle services

sudo systemctl status timelapse-edge

# Live log

journalctl -u timelapse-edge -f

# Tjek unsynced captures

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT COUNT(*) FROM captures WHERE synced_to_headend=0;"

# Tjek seneste capture

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT MAX(captured_at) FROM captures;"

## 2.2 Verificer Headend Modtager Data

# På Raspberry Pi 5:

sqlite3 /home/peter/headend/timelapse_headend.db \

"SELECT COUNT(*), MAX(captured_at) FROM captures WHERE device_id='TL-C87FF9587CA0';"

Hvis MAX(captured_at) er mere end 2 timer bagud — genstart timelapse-edge service.

# 3. Deploy og Opdatering

## 3.1 Automatisk Deploy (Normalt)

Deploy sker automatisk via CI/CD pipeline. Ingen manuel handling nødvendig.

| Trin | Hvad sker der |
| --- | --- |
| Push kode | git push → GitHub Actions kører tests → Pi 5 deployer automatisk inden for 1 minut |
| Edge update | Pi 5 sætter update_requested flag → edge opdaterer selv inden for 5 minutter |

## 3.2 Manuel Deploy (Nødstilfælde)

# Orange Pi — manuel deploy

cd /opt/timelapse

git pull origin main

find edge -name '__pycache__' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true

sudo systemctl restart timelapse-edge

journalctl -u timelapse-edge -f

# Raspberry Pi 5 — manuel deploy

cd /home/peter/timelapse-pro

git pull origin main

sudo systemctl restart timelapse-headend

# Web UI — build og deploy fra Windows

cd C:\Users\passp\timelapse-ui

npm run build

scp -r dist/* peter@192.168.86.132:/home/peter/timelapse-ui/dist/

chmod -R 755 /home/peter/timelapse-ui/dist/

## 3.3 Git Workflow

# Commit fra Orange Pi

cd /opt/timelapse

git add edge/agent.py

git commit -m "beskrivelse af ændring"

git pull --rebase && git push

# Commit fra Raspberry Pi 5

cd /home/peter/timelapse-pro

git add headend/main.py

git commit -m "beskrivelse af ændring"

git push

# 4. LAB Mode Betjening

## 4.1 Start LAB Mode

| Trin | Handling |
| --- | --- |
| 1 | Åbn Web UI → Enheder → Vælg enhed → Klik 'Lab' knappen |
| 2 | Klik 'Start Lab' — UI viser nedtælling |
| 3 | Vent på 'Lab klar!' signal (kamera forbundet — op til 5 minutter) |
| 4 | Klik 'Preview' for at tage et preview billede (ingen lukker-forbrug) |
| 5 | Klik 'Hent parametre' for at se og redigere alle kamera-parametre |

## 4.2 WiFi Konfiguration i LAB Mode

# Via Web UI → Lab → WiFi panel:

1. Klik 'Scan' — venter 5 sekunder

2. Vælg netværk fra listen

3. Indtast password → Klik 'Tilslut'

4. Klik 'Glem' for at fjerne gemt netværk

## 4.3 Stop LAB Mode

Klik 'Stop Lab' i web UI. Kamerarelæet slukkes automatisk og lab_camera_ready nulstilles.

## 4.4 LAB Mode via curl (avanceret)

# Aktiver LAB mode

curl -X PUT http://192.168.86.132:8000/api/admin/devices/TL-C87FF9587CA0/debug \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"enabled": true, "config_poll_s": 1}'

# Deaktiver LAB mode

curl -X PUT http://192.168.86.132:8000/api/admin/devices/TL-C87FF9587CA0/debug \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"enabled": false}'

# 5. Fejlfinding

## 5.1 Billeder Vises Ikke i UI

Symptom: Captures er i SFTP men ikke i web UI.

| Trin | Kommando / Handling |
| --- | --- |
| 1 | sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT COUNT(*) FROM captures WHERE synced_to_headend=0;" |
| 2 | Hvis > 0: sudo systemctl restart timelapse-edge |
| 3 | Watch loggen: journalctl -u timelapse-edge -f ¦ grep -i sync |
| 4 | Forventet: 'Syncing X captures to headend… Capture sync done: X/X synced' |

## 5.2 Capture Fejler

| Fejlbesked | Årsag | Løsning |
| --- | --- | --- |
| No camera found | gvfs stjæler USB | sudo systemctl mask gvfs-gphoto2-volume-monitor |
| GPIO write failed ENOENT | GPIO ikke exporteret | Genstart service — export sker ved startup |
| GPIO permission denied | Service kører ikke som root | Tjek User=root i service filen |
| SFTP connection failed | Netværk nede | Captures gemmes lokalt — synkes automatisk |
| dubious ownership git | safe.directory mangler | sudo git config --global --add safe.directory '*' |
| Read-only file system git | ProtectSystem blokerer | Tjek ReadWritePaths=/opt/timelapse i service filen |

## 5.3 Self-Update Virker Ikke

| Trin | Kommando / Handling |
| --- | --- |
| 1 | Tjek at update_requested er sat: curl -s http://192.168.86.132:8000/api/admin/devices/TL-C87FF9587CA0 ¦ python3 -m json.tool ¦ grep update_requested |
| 2 | Tjek edge log: journalctl -u timelapse-edge -f ¦ grep -i opdater |
| 3 | Test git manuelt: sudo -H bash -c 'git -C /opt/timelapse fetch origin main --quiet && echo OK' |
| 4 | Tjek ProtectSystem: sudo systemctl show timelapse-edge ¦ grep ProtectSystem |

## 5.4 LAB Mode Camera Ready Vises Ikke

| Trin | Kommando / Handling |
| --- | --- |
| 1 | Tjek at lab_camera_ready=false i device_config (ikke gammel cached true) |
| 2 | Tjek edge log: journalctl -u timelapse-edge -f ¦ grep -i LAB |
| 3 | Vent op til 5 minutter — debug_mode skal detekteres ved config-pull |
| 4 | Nulstil manuelt: UPDATE devices SET device_config=json_set(device_config,'$.lab_camera_ready',false) WHERE device_id='TL-C87FF9587CA0'; |

# 6. Systemd Service Filer

## 6.1 timelapse-edge.service

[Unit]

Description=TimeLapse Pro Edge Agent

After=network-online.target

[Service]

User=root

WorkingDirectory=/opt/timelapse/edge

ExecStart=/opt/timelapse/venv/bin/python /opt/timelapse/edge/agent.py

Restart=always

RestartSec=30

ProtectSystem=strict

ReadWritePaths=/opt/timelapse

PrivateTmp=yes

ProtectHome=yes

Environment=HOME=/home/orangepi

[Install]

WantedBy=multi-user.target

## 6.2 timelapse-deploy.service + timer (Pi 5)

[Unit]

Description=TimeLapse Pro — Headend Deploy Poller

After=network-online.target timelapse-headend.service

[Service]

Type=oneshot

User=peter

ExecStart=/home/peter/timelapse-pro/deploy/headend_poller.sh

[Timer]

OnBootSec=2min

OnUnitActiveSec=1min

## 6.3 Sudoers Regler

# /etc/sudoers.d/timelapse-deploy (Pi 5)

peter ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl restart timelapse-headend

# /etc/sudoers.d/timelapse-edge (Orange Pi)

orangepi ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/systemctl restart timelapse-edge

# 7. Vigtige Filer og Stier

| Fil / Sti | Formål |
| --- | --- |
| /opt/timelapse/edge/agent.py | Hoved-orkestrator: capture, heartbeat, sync, self-update, LAB mode |
| /opt/timelapse/edge/config.yaml | Lokal operationel config (genereres fra headend ved pull) |
| /opt/timelapse/deploy/edge_update.sh | Shell script til git pull + restart (backup til _check_update) |
| /opt/timelapse/venv/ | Python virtual environment med alle dependencies |
| /data/timelapse_edge.db | SQLite DB: captures (synced_to_headend), diagnostics, events |
| /data/captures/ | Lokal capture storage — 50GB circular buffer |
| /etc/systemd/system/timelapse-edge.service | Service definition — User=root, ProtectSystem=strict, ReadWritePaths |
| /home/orangepi/.gitconfig | Git config med safe.directory=* — bruges af service via HOME=/home/orangepi |
| /root/.gitconfig | Root git config med safe.directory=* — backup |
| /etc/cron.d/timelapse-reboot (eller lignende) | Nightly reboot kl. 03:00 |
| /home/peter/headend/main.py (Pi 5) | FastAPI headend — alle API endpoints |
| /home/peter/headend/timelapse_headend.db (Pi 5) | SQLite headend DB — devices, captures, diagnostics |
| /home/peter/timelapse-ui/dist/ (Pi 5) | Byggede React UI filer — serveres af Nginx |
| /home/peter/timelapse-pro/deploy/headend_poller.sh (Pi 5) | GitHub poller — kører hvert minut, deployer ved ny kode |
| tests/test_agent_integrity.py | Agent integrity tests — kører i GitHub Actions ved hvert push |
| tests/test_headend_endpoints.py | Headend endpoint tests — kører i GitHub Actions ved hvert push |
| tests/test_api_integration.py | Live API integration tests mod staging headend |