TimeLapse Pro

Edge Node Runbook

Version 6.0  —  9. april 2026

| Felt | Detalje |
| --- | --- |
| Nyt i v6.0 | Backup/Restore via UI, edge backup via SFTP, bare metal recovery, GPS konfiguration |
| Formål | Operationel guide til installation, drift, backup og gendannelse |
| Målgruppe | Teknikere og udviklere der arbejder med TimeLapse Pro edge nodes |

# 1. Systemoplysninger

| Parameter | Aktuel Staging Værdi |
| --- | --- |
| Hostname | timelapse0101 |
| IP-adresse | 192.168.86.134 |
| SSH bruger | orangepi |
| Service bruger | root (kræves for GPIO sysfs adgang) |
| Hardware | Orange Pi 4 Pro (RK3588S octa-core) + 128GB NVMe M.2 SSD |
| Kamera | Canon EOS 1300D via USB (gphoto2) — shutter: 21.781/100.000 = 21.8% |
| Relay 1 (kamera) | HW-383A physical pin 7 = GPIO 356 (sysfs, aktiv-lav) |
| Relay 2 (modem) | HW-383A physical pin 11 = GPIO 361 (sysfs, aktiv-lav) |
| Device ID | TL-C87FF9587CA0 (afledt af MAC adresse) |
| Software sti | /opt/timelapse/edge/ |
| Database | /data/timelapse_edge.db — SQLite |
| Captures | /data/captures/ — 50GB circular buffer |
| Headend URL | http://192.168.86.132:8000/api |
| SFTP destination | sftp_test@192.168.86.132:/incoming/ |
| Git repo | github.com/froekjaer/timelapse-pro — /opt/timelapse |

# 2. Daglig Drift

## 2.1 Verificer at systemet kører

# Status

sudo systemctl status timelapse-edge

# Live log

journalctl -u timelapse-edge -f

# Tjek unsynced captures

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT COUNT(*) FROM captures WHERE synced_to_headend=0;"

# Tjek seneste capture

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT MAX(captured_at) FROM captures;"

## 2.2 Deploy og opdatering

Deploy sker automatisk via CI/CD pipeline. Push til GitHub → GitHub Actions → Pi 5 deployer → edge opdaterer sig selv inden for 5 minutter.

# Manuel deploy (nødstilfælde)

cd /opt/timelapse && git pull origin main

find edge -name '__pycache__' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true

sudo systemctl restart timelapse-edge

# 3. Backup

TimeLapse Pro har et komplet backup system tilgængeligt via web UI under 'Backup' menupunktet. Backup kan også køres manuelt via shell scripts.

## 3.1 Backup via Web UI (anbefalet)

| Trin | Handling |
| --- | --- |
| 1 | Åbn http://192.168.86.132 → klik 'Backup' i topmenuen |
| 2 | Headend backup: klik 'Start backup' → vent på grøn bekræftelse |
| 3 | Klik 'Download til PC' — gemmer .tar.gz til din browser downloads mappe |
| 4 | Edge backup: klik 'Anmod backup' ud for enheden — vent op til 5 minutter |
| 5 | UI viser 'Backup komplet' med præcis scp kommando til at hente filen |
| 6 | NAS: konfigurer monteret sti under 'NAS / netværksdrev' — backups kopieres automatisk |

## 3.2 Hvad gemmes i backup

| Komponent | Headend backup | Edge backup |
| --- | --- | --- |
| SQLite database | ✅ timelapse_headend.db + SQL dump | ✅ timelapse_edge.db + SQL dump |
| Device configs JSON | ✅ Alle enheder | — (i headend DB) |
| Systemd service filer | ✅ timelapse-headend + deploy | ✅ timelapse-edge service |
| Sudoers regler | ✅ timelapse-deploy | ✅ timelapse-edge + git |
| Nginx konfiguration | ✅ nginx.conf + sites | — (ikke på edge) |
| Python packages | ✅ pip freeze | ✅ pip freeze fra venv |
| Git config | — (i repo) | ✅ .gitconfig for orangepi + root |
| Systeminfo | ✅ OS, Python, versioner | ✅ OS, Git HEAD, device ID |
| Passwords/SSH keys | ❌ Aldrig! | ❌ Aldrig! |
| Billeder (.jpg) | ❌ Allerede på SFTP/NAS | ❌ Allerede uploadet |

## 3.3 Backup via shell script (avanceret)

# Download backup scripts fra repo

scp backup_orangepi.sh orangepi@192.168.86.134:/tmp/

ssh orangepi@192.168.86.134 'bash /tmp/backup_orangepi.sh'

# Hent backup filen til din PC

scp orangepi@192.168.86.134:~/timelapse-backup-orangepi-*.tar.gz .

## 3.4 Edge backup flow

Edge backup initieres altid fra edge (ingen indkommende forbindelser). Backup uploades via SFTP til headend og flyttes derfra til backup/NAS mappen.

| Trin | Handling |
| --- | --- |
| 1 | UI klikker 'Anmod backup' → headend sætter backup_requested=true i device_config |
| 2 | Edge opdager flag ved næste config-pull (op til 5 min) |
| 3 | Edge laver lokal backup .tar.gz i /tmp/ |
| 4 | Edge uploader via SFTP til /incoming/_backups/TL-C87FF9587CA0/ |
| 5 | Headend modtager bekræftelse og flytter filen til /home/peter/backup/ (eller NAS) |
| 6 | UI viser 'Backup komplet' med filnavn og scp kommando |

# 4. Restore

🔴  Stop alle services inden restore! Kørende services kan overskrive det du gendanner.

## 4.1 Restore — Database

Gendanner captures, diagnostics og device konfiguration fra SQL dump.

# Stop service

sudo systemctl stop timelapse-edge

# Udpak backup

tar xzf timelapse-backup-edge-DATO.tar.gz

cd timelapse-backup-edge-DATO/

# Tag backup af eksisterende DB (sikkerhed)

cp /data/timelapse_edge.db /data/timelapse_edge.db.bak

# Gendan fra SQL dump

rm /data/timelapse_edge.db

sqlite3 /data/timelapse_edge.db < database/timelapse_edge_dump.sql

# Verificer

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT COUNT(*) FROM captures;"

# Genstart service

sudo systemctl start timelapse-edge

## 4.2 Restore — Service konfiguration

# Udpak backup

tar xzf timelapse-backup-edge-DATO.tar.gz

cd timelapse-backup-edge-DATO/

# Gendan service fil

sudo cp configs/timelapse-edge.service /etc/systemd/system/

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart timelapse-edge

# Gendan sudoers

sudo cp configs/sudoers-timelapse-edge /etc/sudoers.d/timelapse-edge

sudo cp configs/sudoers-timelapse-git /etc/sudoers.d/timelapse-git 2>/dev/null || true

## 4.3 Restore — Headend database (Pi 5)

# Stop headend

sudo systemctl stop timelapse-headend

# Udpak backup

tar xzf timelapse-backup-headend-DATO.tar.gz

cd timelapse-backup-headend-DATO/

# Tag backup af eksisterende

cp /home/peter/headend/timelapse_headend.db /home/peter/headend/timelapse_headend.db.bak

# Gendan

rm /home/peter/headend/timelapse_headend.db

sqlite3 /home/peter/headend/timelapse_headend.db < database/timelapse_headend_dump.sql

# Verificer

sqlite3 /home/peter/headend/timelapse_headend.db "SELECT COUNT(*) FROM devices;"

# Genstart headend

sudo systemctl start timelapse-headend

# 5. Bare Metal Recovery

Komplet gendannelse fra bunden — bruges ved total hardwarefejl eller ny enhed. Følg trinene i nøjagtig rækkefølge.

🔴  Bare metal recovery tager 45-90 minutter. Sørg for strøm og netværksforbindelse under hele processen.

## 5.1 Orange Pi — Bare Metal Recovery

| Fase | Trin |
| --- | --- |
| 1. OS | Flash Ubuntu 24.04 til NVMe — brug Balena Etcher eller dd. Boot og verificer SSH adgang. |
| 2. Grundpakker | sudo apt update && sudo apt install -y git python3-pip python3-venv sqlite3 gphoto2 libimage-exiftool-perl |
| 3. Brugere | Verificer at orangepi bruger eksisterer. Opret /data mappe: sudo mkdir -p /data/captures && sudo chown -R orangepi:orangepi /data |
| 4. Klon repo | cd /opt && sudo git clone https://github.com/froekjaer/timelapse-pro.git timelapse && sudo chown -R orangepi:orangepi /opt/timelapse |
| 5. Python venv | python3 -m venv /opt/timelapse/venv && /opt/timelapse/venv/bin/pip install -r packages/pip-requirements.txt |
| 6. Gitconfig | cp gitconfig/orangepi.gitconfig /home/orangepi/.gitconfig && sudo cp gitconfig/root.gitconfig /root/.gitconfig |
| 7. Service | sudo cp configs/timelapse-edge.service /etc/systemd/system/ && sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable timelapse-edge |
| 8. Sudoers | sudo cp configs/sudoers-timelapse-edge /etc/sudoers.d/ && sudo cp configs/sudoers-timelapse-git /etc/sudoers.d/ 2>/dev/null ¦¦ true |
| 9. Database | sqlite3 /data/timelapse_edge.db < database/timelapse_edge_dump.sql |
| 10. Start | sudo systemctl start timelapse-edge && journalctl -u timelapse-edge -f |
| 11. Verificer | Tjek at kamera detekteres, captures sker og billeder uploades til Pi 5 |

## 5.2 Raspberry Pi 5 — Bare Metal Recovery

| Fase | Trin |
| --- | --- |
| 1. OS | Flash Raspberry Pi OS Bookworm (64-bit) til SD-kort. Boot og aktivér SSH. |
| 2. Grundpakker | sudo apt update && sudo apt install -y git python3-pip python3-venv sqlite3 nginx |
| 3. SFTP bruger | sudo useradd -m -s /bin/false sftp_test && sudo passwd sftp_test (timelapse123) && sudo mkdir -p /data/sftp/incoming && sudo chown sftp_test:sftp_test /data/sftp/incoming |
| 4. Backup mappe | mkdir -p /home/peter/backup && mkdir -p /home/peter/headend |
| 5. Klon repo | cd /home/peter && git clone https://github.com/froekjaer/timelapse-pro.git timelapse-pro |
| 6. Python venv | python3 -m venv /home/peter/venv && /home/peter/venv/bin/pip install fastapi uvicorn sqlalchemy paramiko pillow |
| 7. Database | sqlite3 /home/peter/headend/timelapse_headend.db < database/timelapse_headend_dump.sql |
| 8. Settings tabel | sqlite3 /home/peter/headend/timelapse_headend.db "CREATE TABLE IF NOT EXISTS settings (key TEXT PRIMARY KEY, value TEXT);" |
| 9. Services | sudo cp configs/timelapse-headend.service /etc/systemd/system/ && sudo cp configs/timelapse-deploy.service /etc/systemd/system/ && sudo cp configs/timelapse-deploy.timer /etc/systemd/system/ && sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable timelapse-headend timelapse-deploy.timer |
| 10. Sudoers | sudo cp configs/sudoers-timelapse-deploy /etc/sudoers.d/ && sudo cp configs/sudoers-timelapse-headend /etc/sudoers.d/ 2>/dev/null ¦¦ true |
| 11. Nginx | sudo cp nginx/timelapse /etc/nginx/sites-enabled/ && sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx |
| 12. Web UI | Byg og deploy fra Windows: npm run build && scp -r dist/* peter@<IP>:/home/peter/timelapse-ui/ |
| 13. Start | sudo systemctl start timelapse-headend && sudo systemctl start timelapse-deploy.timer |
| 14. Verificer | Åbn http://<IP> i browser — dashboard skal vise enheder og captures |

## 5.3 Post-Recovery Tjekliste

| Tjek | Kommando |
| --- | --- |
| Edge service kører | sudo systemctl status timelapse-edge |
| Kamera detekteres | journalctl -u timelapse-edge ¦ grep 'Camera detected' |
| Capture cycle kører | journalctl -u timelapse-edge ¦ grep 'capture cycle' |
| SFTP upload virker | journalctl -u timelapse-edge ¦ grep 'Upload complete' |
| Sync til headend virker | journalctl -u timelapse-edge ¦ grep 'Capture sync done' |
| Headend API tilgængelig | curl -s http://192.168.86.132:8000/api/admin/devices ¦ python3 -m json.tool |
| Web UI tilgængeligt | Åbn http://192.168.86.132 i browser |
| CI/CD pipeline virker | Push en test commit og verificer GitHub Actions er grøn |
| Backup virker | Web UI → Backup → Start backup → Download til PC |

# 6. Fejlfinding

## 6.1 Billeder vises ikke i UI

| Trin | Kommando / Handling |
| --- | --- |
| 1 | sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT COUNT(*) FROM captures WHERE synced_to_headend=0;" |
| 2 | Hvis > 0: sudo systemctl restart timelapse-edge |
| 3 | Watch loggen: journalctl -u timelapse-edge -f ¦ grep -i sync |
| 4 | Forventet: 'Syncing X captures to headend… Capture sync done: X/X synced' |

## 6.2 Kendte fejlbeskeder

| Fejlbesked | Årsag | Løsning |
| --- | --- | --- |
| No camera found | gvfs stjæler USB | sudo systemctl mask gvfs-gphoto2-volume-monitor |
| GPIO write failed ENOENT | GPIO ikke exporteret | Genstart service — export sker ved startup |
| GPIO permission denied | Service kører ikke som root | Tjek User=root i service filen |
| dubious ownership git | safe.directory mangler | sudo git config --global --add safe.directory '*' |
| Read-only file system git | ProtectSystem blokerer | Tjek ReadWritePaths=/opt/timelapse i service filen |
| SFTP connection failed | Netværk nede | Captures gemmes lokalt — synkes automatisk ved næste upload |
| Backup SFTP upload fejlede | SFTP credentials forkert | Tjek sftp_user/password i device_config. Backup gemmes lokalt i /tmp. |

## 6.3 Vigtige filer

| Fil / Sti | Formål |
| --- | --- |
| /opt/timelapse/edge/agent.py | Hoved-orkestrator: capture, heartbeat, sync, self-update, backup, LAB mode |
| /data/timelapse_edge.db | SQLite DB: captures, diagnostics, events |
| /data/captures/ | Lokal capture storage — 50GB circular buffer |
| /etc/systemd/system/timelapse-edge.service | Service: User=root, ProtectSystem=strict, ReadWritePaths=/opt/timelapse |
| /home/orangepi/.gitconfig | Git config: safe.directory=* — bruges af service via HOME=/home/orangepi |
| /home/peter/backup/ (Pi 5) | Backup destination: headend + edge backups samlet her (eller NAS) |
| /data/sftp/incoming/_backups/ (Pi 5) | SFTP landing zone for edge backups inden flytning til backup mappe |