TimeLapse Pro

Edge Node Runbook

| Version | 7.0 — 14. april 2026 |
| --- | --- |
| Nyt i v7.0 | Sprint B komplet: udev symlinks, sidecar JSON, SHA-256, timelapse video. Sprint C forberedelse: SSH-provisioning, autossh lifecycle |
| Formål | Operationel guide til installation, drift, fejlfinding, backup og SSH-adgang |
| Målgruppe | Teknikere og udviklere der arbejder med TimeLapse Pro edge-noder |

# 1. Systemoplysninger

| Parameter | Aktuel staging-værdi |
| --- | --- |
| Hostname | timelapse0101 |
| IP-adresse | 192.168.86.134 |
| SSH bruger | orangepi |
| Device ID | TL-C87FF9587CA0 (afledt af MAC-adresse) |
| Hardware | Orange Pi 4 Pro (RK3588S octa-core) + 128GB NVMe M.2 SSD |
| Kamera 0 | Canon EOS 1300D — GPIO 356 (Pin 7) — shutter: 21.781/100.000 = 21.8% |
| Kamera 1 | Canon EOS 1000D — GPIO 357 (Pin 16) |
| Modem relay | GPIO 361 (Pin 11) |
| USB-symlinks | /dev/cam0 (EOS 1300D) · /dev/cam1 (EOS 1000D) — via udev |
| Software-sti | /opt/timelapse/edge/ ¦ agent.py v3.1.0 ¦ gphoto2_driver.py v2.2.0 |
| Database | /data/timelapse_edge.db — SQLite WAL-mode |
| Captures | /data/captures/ — 50GB circular buffer |
| Headend URL | http://192.168.86.132:8000/api |
| SFTP destination | sftp_test@192.168.86.132:/incoming/ |

# 2. Daglig drift

## 2.1 Verificer at systemet kører

# Service status

sudo systemctl status timelapse-edge

# Live log

journalctl -u timelapse-edge -f

# Tjek unsynced captures

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT COUNT(*) FROM captures WHERE synced_to_headend=0;"

# Seneste capture

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT MAX(captured_at) FROM captures;"

# Disk-forbrug

df -h /data && du -sh /data/captures/

# Shutter-tæller

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT cam_shutter_cnt, cam_shutter_pct FROM diagnostics ORDER BY recorded_at DESC LIMIT 1;"

## 2.2 Deploy og opdatering

Deploy sker automatisk via CI/CD: Push → GitHub Actions → Pi 5-poller → edge self-update inden for 5 minutter.

# Manuel deploy (nødstilfælde)

cd /opt/timelapse && git pull origin main

find edge -name '__pycache__' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true

sudo systemctl restart timelapse-edge

## 2.3 USB-symlinks verificering

# Tjek symlinks

ls -la /dev/cam*

# Reload udev ved problemer

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

# Verificer kamera er tilgængeligt

gphoto2 --auto-detect

gphoto2 --port usb: --summary 2>&1 | head -5

# 3. Backup og restore

## 3.1 Backup via Web UI (anbefalet)

| Trin | Handling |
| --- | --- |
| 1 | Åbn http://192.168.86.132 → klik 'Backup' i topmenuen |
| 2 | Headend backup: klik 'Start backup' → vent på grøn bekræftelse |
| 3 | Klik 'Download til PC' — gemmer .tar.gz til browser downloads |
| 4 | Edge backup: klik 'Anmod backup' ud for enheden — vent op til 5 minutter |
| 5 | UI viser 'Backup komplet' med scp-kommando til at hente filen |

## 3.2 Manuel backup (shell)

# Edge backup manuelt

BACKUP_FILE="/tmp/edge_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"

tar -czf $BACKUP_FILE /data/timelapse_edge.db /opt/timelapse/edge/ /etc/systemd/system/timelapse-edge.service

# Upload til headend via SFTP

sftp sftp_test@192.168.86.132:/incoming/_backups/TL-C87FF9587CA0/ <<< "put $BACKUP_FILE"

## 3.3 Restore-procedure

- SSH til edge-node: ssh orangepi@192.168.86.134

- Stop service: sudo systemctl stop timelapse-edge

- Hent backup: scp peter@192.168.86.132:/home/peter/backup/edge_backup_*.tar.gz /tmp/

- Udpak: tar -xzf /tmp/edge_backup_*.tar.gz -C /

- Genstart: sudo systemctl start timelapse-edge

- Verificer: journalctl -u timelapse-edge -n 20

# 4. Fejlfinding

## 4.1 Kamera-problemer

| Problem | Årsag | Løsning |
| --- | --- | --- |
| gphoto2: could not find USB device | Kamera slukket / USB løs | Tjek relay GPIO. ls -la /dev/cam*. Relay power cycle. |
| gphoto2: Could not claim interface | PTP-daemon optager kamera | sudo systemctl stop gphoto2. sudo kill $(pgrep gvfs). |
| Blur score 0 eller meget lav | Linse beskidt / fokusproblem | Rengør linse. Tjek autofokus-indstillinger. |
| SHA-256 mismatch i sidecar | XMP skrevet FØR hash | gphoto2_driver.py v2.2.0 løser dette. |
| /dev/cam0 mangler efter reboot | udev-regler ikke loaded | sudo udevadm control --reload-rules && trigger. |

## 4.2 Netværksproblemer

# Tjek WiFi-forbindelse

nmcli device status

ping -c 3 192.168.86.132

# Tjek SFTP-forbindelse

sftp sftp_test@192.168.86.132 <<< 'ls /incoming/' 2>&1 | head -5

# Tjek API-forbindelse

curl -s http://192.168.86.132:8000/api/config/TL-C87FF9587CA0 | python3 -m json.tool | head -10

# 5. Sprint C — SSH-provisioning (kommende)

Reverse SSH implementeres i Sprint C. Nedenstående beskriver det planlagte flow og kommandoer som tekniker vil bruge.

## 5.1 ED25519 nøgle-provisioning

# Genereres automatisk af headend ved første bootstrap

# Privat nøgle gemmes krypteret i headend-DB (Fernet)

# Public key installeres på edge via /api/provision/{device_id}

# Manuel verificering af nøgle på edge

cat /etc/timelapse/authorized_keys

ls -la /etc/timelapse/id_ed25519*

## 5.2 autossh-kommandoer (Sprint C)

# Status på aktiv SSH-tunnel

systemctl status timelapse-tunnel

# Manuelt åbn tunnel (nødstilfælde — kræver customer approval)

autossh -M 0 -o ServerAliveInterval=30 -o ServerAliveCountMax=3 \

-o StrictHostKeyChecking=yes -i /etc/timelapse/id_ed25519 \

-R 22201:localhost:22 vps-user@vps.example.com -N

# Log for tunnel-aktivitet

journalctl -u timelapse-tunnel -f

## 5.3 Kommando-whitelist niveauer

| Niveau | Kommandoer | Ekstra godkendelse | Begrundelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 | journalctl, systemctl status, df, free, top, cat (log-filer) | Ingen | Diagnostik |
| Niveau 2 | systemctl restart timelapse-edge, gphoto2 --summary, udevadm trigger | Ingen (ved aktiv session) | Standard support |
| Niveau 3 | scp (filupload), konfigurationsændringer, apt install | Separat customer approval | Forhøjet adgang |
| Aldrig | rm -rf, passwd, adduser, nc, wget (ekstern), curl (ekstern) | Blokeret permanent | Sikkerhed |

# 6. Sidecar JSON og SHA-256 integritet

Hvert billede har en tilhørende sidecar JSON-fil med SHA-256 hash beregnet FØR XMP-injection.

# Eksempel sidecar JSON-fil

{

"filename": "Froekjaer_Nordre_Villavej_17c_Kamera_1_20260413_090006.jpg",

"sha256_original": "a3f8c2d...",

"captured_at_utc": "2026-04-13T09:00:06.261070+00:00",

"camera_model": "Canon EOS 1300D",

"blur_score": 448.2,

"brightness_mean": 112.4,

"xmp_written": true,

"original_unmodified": true

}

# Verificer SHA-256 integritet

sha256sum /data/captures/Froekjaer_*.jpg | awk '{print $1}'

# Sammenlign med sha256_original i sidecar