TimeLapse Pro

Udviklings Roadmap

Version 3.0  —  7. april 2026

# 1. Gennemførte Milepæle

| Feature | Dato | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Bootstrap og provisioning | Marts 2026 | Zero-touch registrering af ny edge enhed via /api/bootstrap |
| Canon EOS integration | Marts 2026 | gphoto2 driver, relay GPIO, initial_commands, shutter tracking |
| Store-and-forward upload | Marts 2026 | SFTP med SHA-256 verifikation, retry, circular buffer |
| Web UI — Timeline | Marts 2026 | Kalender navigator med farvekodet tæthed, alle billeder tilgængelige |
| Web UI — Thumbnails | Marts 2026 | 16:9 320x180 med sort padding, kunde/site/kamera tekst |
| LAB mode | Marts 2026 | Preview, histogram, WiFi konfig, camera-ready signal, parameter ændring |
| GitHub repository | April 2026 | Privat repo med edge + headend + UI — versionsstyret |
| CI/CD pipeline | April 2026 | GitHub Actions: syntax check + tests + signal deploy (33 sekunder total) |
| Pi 5 headend poller | April 2026 | Automatisk deploy ved push — poller GitHub hvert minut |
| Edge self-update | April 2026 | Ingen SSH — edge opdaterer sig selv via update_requested flag |
| Automatiske testscripts | April 2026 | 14 pytest tests: agent integrity + headend endpoints — kører i CI |
| LAB parameter fix | April 2026 | Parameter ændringer springer ikke længere tilbage — /api/lab/params endpoint |

# 2. Aktuel Sprint — Nu

| Opgave | Prioritet | Status |
| --- | --- | --- |
| Code review + teknisk risk assessment | 🔴 Høj | 🔲 Planlagt — SABSA struktureret (funktionelt + sikkerhed) |
| Multi-kamera staging test | 🔴 Høj | 🔲 Planlagt — 3x Canon EOS + 8-relæ modul på én Orange Pi |
| Cleanup script køres på Orange Pi | 🟡 Medium | 🔲 Planlagt — fjern dubletter i gitconfig, sudoers cleanup |
| Integration tests kører i CI | 🟡 Medium | 🔲 Planlagt — test_api_integration.py mod staging |

# 3. Sprint A — Hierarkisk Konfigurationsmodel

Nuværende config model er flad — én device_config per enhed. Sprint A implementerer et 4-lags hierarki der løser initial_commands/LAB parameter problemet permanent.

| Lag | Scope | Eksempel | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Default | Alle enheder | interval=60, quality check enabled | Hardcoded i headend |
| 2 — Kunde | Alle sites for én kunde | sftp_host, timezone, branding | DB: customers tabel |
| 3 — Site | Alle kameraer på ét site | active_hours, schedule, location | DB: sites tabel |
| 4 — Kamera | Én specifik enhed | iso, shutter, GPIO pins | DB: devices tabel |

| Opgave | Status |
| --- | --- |
| DB schema: customers + sites tabeller | 🔲 Planlagt |
| Merged config endpoint i headend | 🔲 Planlagt |
| Central admin UI — aldrig rå DB-kald | 🔲 Planlagt |
| LAB mode gemmer parametre i kamera-laget | 🔲 Planlagt — løser initial_commands race condition |
| Pre-flight config check inden capture | 🔲 Planlagt |

# 4. Sprint B — Sikkerhedshærdning

Sprint B adresserer alle kendte sikkerhedsrisici identificeret i risk assessmentet. Ingen nye features — fokus på at gøre systemet production-ready sikkerhedsmæssigt.

| Opgave | Beskrivelse |
| --- | --- |
| SSH ed25519 nøgler til SFTP | Erstatter klartekst password i config — nøgler genereres ved provisioning |
| API Bearer token authentication | Device-specifik token genereres ved bootstrap, roteres periodisk |
| Fernet/AES-256 krypterede credentials | Credentials krypteres i config — nøgle fra TPM eller HSM |
| overlayFS på Orange Pi | Read-only root filesystem — skrivninger til RAM overlay. Beskytter mod korruption ved strømsvigt. |
| GPIO uden root | udev regler giver orangepi adgang til GPIO sysfs — service kører ikke længere som root |
| Git deploy keys | SSH deploy keys erstatter HTTPS credentials til git pull |
| Edge rollback mekanisme | git reset --hard ved fejlet update, automatisk rollback til forrige version |
| SFTP chroot isolation | sftp_test bruger chrooted til /incoming — kan ikke tilgå resten af filsystemet |

# 5. Sprint C — Production Deployment

| Opgave | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Mac Server headend deployment | macOS med public IP, Let's Encrypt, Nginx reverse proxy |
| PostgreSQL migration | Fra SQLite til PostgreSQL med JSONB for device_config |
| HTTPS/TLS overalt | Let's Encrypt certifikater, HSTS, TLS 1.3 minimum |
| Multi-tenant UI | Separate views per kunde, ingen cross-tenant data lækage |
| Zero-touch provisioning | Edge bootstrapper automatisk ved første opstart med pre-bagt config |
| RBAC | 4 roller: SystemAdmin / TenantAdmin / Operator / Viewer |
| Monitoring og alerting | Heartbeat timeout alerts, disk usage alerts, shutter life alerts |
| Backup og disaster recovery | DB backup, config backup, dokumenteret recovery procedure |

# 6. Fase 4 — Avancerede Features

| Feature | Beskrivelse |
| --- | --- |
| AI-diagnostik | Automatisk detektion af beskidt linse, rystede billeder, fokus-drift |
| Timelapse video generation | Automatisk FFmpeg timelapse fra captures — daglig/ugentlig/projektafslutning |
| Multi-kamera per site (3+ kameraer) | Koordineret capture fra 3 Canon EOS på én Orange Pi via 8-relæ modul |
| Mobil app | React Native app til live preview og notifikationer |
| LTE/5G integration | Modem relay, automatisk failover, databrug monitoring |
| Weather overlay | Vejrdata korreleret med billeder — temperatur, nedbør, lys |