TimeLapse Pro

Distribueret Timelapse Capture System

SABSA Enterprise Security Architecture

Kontekstuel · Konceptuel · Logisk · Fysisk · Komponent · Operationel

| Version | 2.0 — Produktionsarkitektur |
| --- | --- |
| Metodik | SABSA (Sherwood, Clark & Lynas) |
| Klassifikation | Fortroligt — intern brug |
| Platform | Orange Pi 4 Pro / Ubuntu 24.04 / Raspberry Pi 5 |
| Sprog | Python 3.12+ |
| Dato | 29. marts 2026 |

# 1.  SABSA Framework — Overblik

SABSA (Sherwood, Clark & Lynas) er et forretningsdrevet sikkerhedsarkitektur-framework der sikrer at alle sikkerhedsbeslutninger kan traceres tilbage til forretningsmål. TimeLapse Pro er designet med SABSA som arkitektonisk rygrad — fra de overordnede forretningsmål til de konkrete systemkomponenter.

## 1.1  SABSA-matricen anvendt på TimeLapse Pro

| SABSA Lag | Perspektiv | Spørgsmål | TimeLapse Pro implementering |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontekstuelt | Forretningsmålene | Hvorfor? | Multi-tenant timelapse til fjerne lokationer med minimal vedligeholdelse |
| Konceptuelt | Sikkerhedspolitik | Hvad? | Zero-trust, defense-in-depth, autonomi ved netværksudfald |
| Logisk | Sikkerhedsarkitektur | Hvordan? | Domain model, trust boundaries, service sequencing, pull-model |
| Fysisk | Sikkerhedsdesign | Med hvad? | Orange Pi, gphoto2, SFTP, FastAPI, SQLite/PostgreSQL, GPIO relay |
| Komponent | Sikkerhedsmekanismer | Hvilke? | JWT, SHA-256, overlayFS, systemd watchdog, CircularBuffer |
| Operationelt | Driftssikkerhed | Hvornår? | Nightly reboot, heartbeat, connectivity monitor, modem power-cycle |

# 2.  Kontekstuelt Lag — Forretningsmål

| Kontekstuelt | Perspektiv The Business View | Spørgsmål Hvorfor eksisterer systemet? |
| --- | --- | --- |

## 2.1  Forretningsmål

TimeLapse Pro leverer et autonomt, mobilt kamerasystem til langtids visuel dokumentation. Systemet opererer på lokationer der er fysisk svært tilgængelige — master, byggepladser, naturreservater — med minimal menneskelig indgriben.

Primær forretningsmission Lever pålidelige, autentificerede timelapse-optagelser fra ubemandede lokationer til betalende kunder, med central styring, multi-tenant isolation og dokumenterbar dataintegritet.

## 2.2  Business Attributes Profile (F1-taksonomi)

Business Attributes er de kvaliteter systemet skal levere for at opfylde forretningsmålet. Nedenstående profil er defineret ud fra SABSA F1-metodikken og prioriteret efter kritikalitet for TimeLapse Pro.

| Attribut | Dansk | Definition | Realisering | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Availability | Tilgængelighed | Systemet optager billeder til aftalt tid, uanset netværk og strøm | Capture loop kører >99% af planlagt tid | KRITISK |
| Integrity | Integritet | Billeder er uændrede fra linse til arkiv — kan bruges som juridisk bevis | SHA-256 hash matcher ved kilde og destination | KRITISK |
| Confidentiality | Fortrolighed | Kunde A kan ikke tilgå Kunde B's data | Logisk isolation på headend, SFTP chroot | HØJE |
| Accountability | Ansvarlighed | Alle handlinger kan auditeres — hvem tog hvad hvornår | Komplet audit trail i SQLite og headend DB | HØJE |
| Continuity | Kontinuitet | Systemet genstarter automatisk efter strømudfald | Boot-to-capture < 120 sekunder | HØJE |
| Resilience | Modstandsdygtighed | Systemet fungerer uden netværk i dage/uger | Lokal buffer, cached config, store-and-forward | HØJE |
| Manageability | Håndterbarhed | Konfiguration ændres centralt uden fysisk adgang | Pull-model, profil-styring, reverse SSH | MIDDEL |
| Scalability | Skalerbarhed | Systemet håndterer 1–100+ enheder uden arkitekturændring | Multi-tenant headend, per-device SFTP accounts | MIDDEL |
| Compliance | Overholdelse | Arkitekturen er auditerbar mod ISO 27001, IEC 62443 | SABSA traceability, komplet dokumentation | MIDDEL |
| Cost-effectiveness | Omkostningseffektivitet | Pris-optimal drift og hardware | Open source, Orange Pi, automated operations | LAV |

## 2.3  Interessenter og drivere

| Interessent | Forretningsdrivere | Krav til systemet |
| --- | --- | --- |
| Operatør (os) | Driftsikkerhed, skalerbarhed, lave driftsomkostninger | Autonomi, central styring, minimal fysisk adgang |
| Kunde | Pålidelige billeder, datasikkerhed, nem adgang | Web UI, email-rapporter, 100% data-isolation |
| Revisor / compliance | Dokumentation, sporbarhed, kontroller | Audit trail, SABSA-dokumentation, kryptering |
| Forsikring | Bevisbar dataintegritet | SHA-256, timestamping, ubrudt kæde |

# 3.  Konceptuelt Lag — Sikkerhedspolitik

| Konceptuelt | Perspektiv The Architect's View | Spørgsmål Hvad er sikkerhedsstrategien? |
| --- | --- | --- |

## 3.1  Overordnede sikkerhedsstrategier

Zero Trust — Edge er utroværdig Edge-enheder (Orange Pi) betragtes som utroværdige by default. De opererer i fysisk usikre miljøer (master, byggepladser) og kan potentielt kompromitteres fysisk. Konsekvens: Edge-noder kan ALDRIG slette data fra headend — kun skrive til sin egen inbox. Konsekvens: JWT-tokens er kortlivede og kan revokeres centralt.

Defense-in-Depth Sikkerhed implementeres i lag — kompromittering af ét lag stopper ikke angriberen, men forsinker og begrænser skaden markant. Lag 1 (Fysisk): Låst kabinet, drip loop på kabler, tamper-evident segl. Lag 2 (OS): overlayFS read-only root, minimal angrebsflade, automatisk reboot. Lag 3 (Applikation): JWT auth, SHA-256 hashing, kvalitetskontrol. Lag 4 (Transport): SFTP/TLS kryptering, StrictHostKeyChecking. Lag 5 (Headend): SFTP chroot, per-tenant isolation, rate limiting.

Autonomous Operation First Edge-noden skal fungere fuldt autonomt uden netværksforbindelse. Alle kritiske data caches lokalt. Netværksforbindelsen er en optimering (upload, config-opdatering) — ikke en forudsætning. Konsekvens: Config caches lokalt og bruges som fallback. Uploads kø'es og sendes når netværk er oppe.

## 3.2  Trust Strategy

| Forbindelse | Trust Model | Beskrivelse | Mekanisme |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge → Headend SFTP | Conditional Trust | Edge kan kun skrive til sin egen mappe. Kan aldrig læse eller slette. | SFTP chroot, dedikeret OS-bruger per lokation |
| Edge → Headend API | Conditional Trust | Edge authenticerer med JWT token. Token kan revokeres. | Bearer token, 90 dages TTL, rotation ved bootstrap |
| Headend → Edge SSH | Minimal Trust | Kun ved eksplicit request (reverse SSH). Edge initierer altid. | Reverse SSH tunnel, restricted authorized_keys |
| Edge ↔ Kamera | Physical Trust | Fysisk USB-forbindelse. Kamera styres via relay. | GPIO relay, gphoto2, Manuel Fokus-mode |
| Bruger → Headend Web | Standard Trust | HTTPS, brugernavn/password, multi-tenant isolation. | TLS, JWT session, role-based access |

# 4.  Logisk Lag — Sikkerhedsarkitektur

| Logisk | Perspektiv The Designer's View | Spørgsmål Hvad er den logiske struktur? |
| --- | --- | --- |

## 4.1  Domain Model — Tillidsdomæner

Systemet opdeles i fire logiske tillidsdomæner med stigende tillid og kontrol. Grænseoverskridende kommunikation kræver eksplicit autorisering.

| Domæne | Tillid | Indhold | Sikkerhedspolitik |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone 0 — The Wild | INGEN | Internet, 4G/5G netværk, WiFi | Alle indgående forbindelser blokeres. Edge initierer altid. |
| Zone 1 — The Edge | LAV | Orange Pi 4 Pro, kamera, relæ | Fysisk usikker lokation. OS hardened, read-only root. |
| Zone 2 — The Transit | MEDIUM | SFTP/TLS, API/HTTPS, SSH tunnel | Krypteret transport. Ingen data lagres her. |
| Zone 3 — The Vault | HØJ | Headend server, database, arkiv | Logisk isoleret per tenant. Fuld audit trail. |

## 4.2  Entity & Trust Framework (F2)

Entiteter er de aktører der interagerer med systemet. Tillidsrelationer definerer præcis hvad hver entitet må gøre.

| Entitet | Identifikation | Tilladte handlinger |
| --- | --- | --- |
| Edge Node | Hardware identitet via MAC → device_id | Skrive til egen SFTP-mappe, sende heartbeat, hente config |
| Headend Operator | Brugernavn + password + MFA (fremtid) | Læse alle data, push config, trigger reverse SSH |
| Kunde | Tenant-isoleret login | Kun egne lokationer, billeder og statistik |
| Automatisk Agent | JWT Bearer Token | Bootstrap, heartbeat, capture-upload, config-pull |
| SFTP Klient | SSH nøgle eller password + chroot | Kun skrive til /incoming/<camera_id>/ — intet andet |

## 4.3  Information Architecture

| Data | Beskyttelse i transit / at rest | Integritetskontrol |
| --- | --- | --- |
| Billeder (JPG) | I transit: SFTP/TLS At rest: SSD (edge), disk (headend) | SHA-256 ved kilde, verificeres ved destination |
| Konfiguration | HTTPS pull fra headend | Cached lokalt — headend er autoritativ kilde |
| Diagnostik & metadata | HTTPS POST til headend API | JWT authenticated, logges i begge databaser |
| SSH private nøgler | At rest: /opt/timelapse/edge/ssh/ | chmod 600, ejes af timelapse-bruger |
| API tokens | At rest: /opt/timelapse/edge/api_token.txt | chmod 600, TTL 90 dage, roteres ved bootstrap |
| Database (SQLite/PG) | At rest: /data/ | WAL-mode, backup dagligt til headend |

## 4.4  Service Sequencing (F2) — Bootstrap Flow

Bootstrap-sekvensen etablerer enhedens identitet og konfigurerer sikker kommunikation med headend. Den køres én gang ved første deployment.

| Trin | Navn | Beskrivelse | Artefakt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identity Assertion | Edge sender device_id (MAC-baseret) + one-time bootstrap token | bootstrap.yaml |
| 2 | Token Validation | Headend validerer token mod provisioning-database | Headend API |
| 3 | JWT Issuance | Headend udsteder JWT API token, returnerer config_url | api_token.txt |
| 4 | Config Pull | Edge henter operationel config fra config_url | config.yaml (cache) |
| 5 | Heartbeat | Edge sender første heartbeat for at bekræfte succesfuld bootstrap | Headend DB |
| 6 | Token Invalidation | Bootstrap token markeres brugt — kan ikke genbruges | Headend DB |

## 4.5  Service Sequencing — Capture Flow

| Trin | Navn | Beskrivelse | Komponent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schedule Check | Er det inden for active_hours og capture_interval? | config.yaml schedule |
| 2 | Relay ON | GPIO pin 18 aktiveres → kamera tænder | HW-383A relay 1 |
| 3 | Warm-up | Vent relay_on_seconds_before (standard: 10s) | Konfigurerbar |
| 4 | Camera Connect | gphoto2 detekterer kamera via USB | gphoto2 --auto-detect |
| 5 | Initial Commands | Sæt kamera-parametre (ISO, lukkertid, MF) | gphoto2 --set-config |
| 6 | Health Check | Verificer kamera svarer inden capture | health_check() |
| 7 | Capture & Download | Tag billede, download til /data/captures, slet fra kamera | gphoto2 --capture-image-and-download |
| 8 | Hash | SHA-256 genereres umiddelbart efter download | hashlib.sha256 |
| 9 | Quality Check | Laplacian blur + brightness assessment | OpenCV CPU |
| 10 | DB Write | Skriv capture-record til SQLite (WAL-mode) | EdgeDatabase |
| 11 | Relay OFF | GPIO deaktiveres → kamera slukker | HW-383A relay 1 |
| 12 | Buffer Enforce | Slet ældste uploadede filer hvis >50 GB | CircularBuffer |
| 13 | SFTP Upload | Upload JPG til headend via SFTP | paramiko |
| 14 | API Sync | POST capture-metadata til headend API | HeadendClient |

# 5.  Fysisk Lag — Sikkerhedsdesign

| Fysisk | Perspektiv The Builder's View | Spørgsmål Med hvad implementeres det? |
| --- | --- | --- |

## 5.1  Hardware Platform

| Komponent | Model/Type | Teknisk note |
| --- | --- | --- |
| Edge SBC | Orange Pi 4 Pro | RK3588S, 8GB RAM, M.2 slot — industriel levetid, passiv køling |
| Edge Storage | 128 GB NVMe M.2 SSD | Fungerer som root-partition og data-storage |
| Relay Module | HW-383A 5V Dual Channel | Relay 1: kamera-strøm (GPIO 18), Relay 2: modem power-cycle (GPIO 24) |
| Kamera | Canon EOS 1300D | USB-tilsluttet, styret via gphoto2, Manuel Fokus-mode |
| Netværk | Ethernet + WiFi + 5G USB | Automatisk failover: ethernet > wifi > 5G |
| Strøm | 230V AC eller 12V + solpanel | DC-DC converter til 5V. Relay sikrer kamera kun tændt ved behov |
| Driftstemperatur | -25°C til +40°C | Industrial-grade SSD til produktion. Passivt aluminiumskabinet |
| Headend (test) | Raspberry Pi 5 | Ubuntu/Debian, Python 3.13, FastAPI, SQLite |
| Headend (produktion) | Mac Mini / cloud VM | Ubuntu 24.04, PostgreSQL, Nginx, Let's Encrypt TLS |

## 5.2  Software Stack

| Komponent | Teknologi | Begrundelse |
| --- | --- | --- |
| OS (Edge) | Ubuntu 24.04 LTS | overlayFS read-only root, nightly reboot, systemd |
| Kamera-styring | gphoto2 2.5.28 | PTP-protokol, USB, Canon EOS kompatibel |
| Kamera-abstraktionslag | Python CameraBase | Driver-model: gphoto2, Canon SDK (fremtid), andre |
| Billedkvalitet | OpenCV (Laplacian) | CPU-baseret, ingen GPU/NPU afhængighed |
| Database (Edge) | SQLite 3 + WAL | Power-loss resilient, backup til headend |
| Upload | paramiko (SFTP) | SSH nøgle eller password auth, dual-destination support |
| API Client | requests + urllib3 | JWT auth, retry med exponential backoff |
| GPIO | OPi.GPIO | Orange Pi BCM pin mapping, active-low relay logik |
| OS (Headend test) | Debian 13 Trixie | FastAPI 0.135, uvicorn, SQLAlchemy 2.0 |
| OS (Headend prod) | Ubuntu 24.04 LTS | Nginx reverse proxy, Let's Encrypt, PostgreSQL |

## 5.3  Netværksarkitektur

| Forbindelse | Mekanisme | Detaljer |
| --- | --- | --- |
| Edge → Headend SFTP | Port 22 (SSH/SFTP) | SFTP over SSH, nøgle eller password auth, chroot jail |
| Edge → Headend API | Port 8000/443 (HTTP/HTTPS) | JWT Bearer token, HTTPS i produktion |
| Headend → Edge | Reverse SSH tunnel | Edge initierer, port allokeres dynamisk (40000-41000) |
| Modem power-cycle | GPIO pin 24 → HW-383A | Hardware reset af 5G modem ved 3 konsekutive fejl |
| Connectivity monitor | Automatisk failover | ConnectivityMonitor tæller fejl og trigger modem reset |

# 6.  Komponent Lag — Sikkerhedsmekanismer

| Komponent | Perspektiv The Tradesman's View | Spørgsmål Hvilke konkrete mekanismer? |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Kode-arkitektur (Edge Agent)

Edge agenten er struktureret i moduler med klare ansvarsgrænser. Hvert modul implementerer specifikke SABSA-kontroller.

| Fil | Ansvar | Indhold |
| --- | --- | --- |
| camera/base.py | Kamera-abstraktion | CameraBase ABC — alle drivers implementerer dette interface |
| camera/drivers/gphoto2_driver.py | Canon DSLR driver | gphoto2 CLI wrapper, hash, EXIF-læsning |
| camera/relay.py | GPIO relay styring | CameraRelay + ModemRelay + ConnectivityMonitor |
| camera/registry.py | Driver auto-selektion | Matcher kamera-model til korrekt driver |
| capture/quality.py | Billedkvalitet | Laplacian blur, brightness, SHA-256 verificering |
| capture/buffer.py | Cirkulær buffer | 50 GB max, sletter ældste uploadede filer |
| config/manager.py | 3-lags config | bootstrap.yaml + local_network.yaml + config.yaml |
| diagnostics/collector.py | Telemetri | CPU temp, disk, RAM, batteri, connectivity |
| upload/sftp.py | SFTP upload | Dual-destination, retry-kø, mkdir-p |
| upload/headend_client.py | API klient | Bootstrap, heartbeat, capture-sync, events |
| utils/database.py | SQLite WAL | Schema, CRUD, upload-tracking, event-log |
| agent.py | Hoved-orkestrator | Main loop, scheduling, startup/shutdown |

## 6.2  Sikkerhedsmekanismer — mapping til Business Attributes

| Mekanisme | Business Attribute | Implementering |
| --- | --- | --- |
| SHA-256 hashing | Integrity | Genereres ved download, verificeres ved upload og kvalitetscheck |
| overlayFS read-only root | Continuity | OS-korruption ved strømudfald elimineres — SSD skrives aldrig under drift |
| SQLite WAL mode | Availability | Atomiske writes — databasen overlever mid-write strømudfald |
| Cirkulær buffer (50 GB) | Availability | Disk aldrig fuld — ældste uploadede billeder slettes automatisk |
| SFTP chroot jail | Confidentiality | Edge kan kun skrive til /incoming/<camera_id>/ — intet andet |
| JWT Bearer tokens | Accountability | Alle API-kald authenticeres og logges med timestamp |
| ConnectivityMonitor | Resilience | 3 fejl → modem power-cycle via GPIO relay 2 |
| Nightly reboot (03:00) | Continuity | Rydder USB-state, memory, zombie-processer dagligt |
| Systemd Restart=always | Availability | Agent genstartes automatisk ved crash |
| Watchdog service | Availability | Sekundær watchdog sikrer relay er OFF hvis agent er nede |
| Hardware watchdog (RK3588S) | Continuity | /dev/watchdog0 — genstarter Pi hvis OS hænger |
| Pull-model (ingen åbne porte) | Resilience | Edge initierer altid — ingen inbound porte nødvendige |

# 7.  Operationelt Lag — Driftssikkerhed

| Operationelt | Perspektiv The Manager's View | Spørgsmål Hvordan driftes det sikkert? |
| --- | --- | --- |

## 7.1  Strøm og energibudget

| Komponent | Beregning | Energi |
| --- | --- | --- |
| Orange Pi idle (altid tændt) | 3.5 W × 24h | 84 Wh/dag |
| Orange Pi idle (suspend-to-RAM) | 0.5 W × 22.5h | 11.25 Wh/dag |
| Capture cycle (24×, 45 sek) | 7 W × 18 min | 2.1 Wh/dag |
| Canon EOS 1300D (kun ved capture) | 2.5 W × 18 min | 0.75 Wh/dag |
| 5G modem idle | 0.5 W × 24h | 12 Wh/dag |
| Nightly reboot | 9 W × 2 min | 0.3 Wh/dag |
| TOTAL (med suspend, ingen modem) | — | ~14 Wh/dag |
| TOTAL (uden suspend) | — | ~87 Wh/dag |

Batterianbefaling: For 3 dages autonomi med suspend-to-RAM: 53 Ah ved 12V. Uden suspend: 315 Ah.

## 7.2  Stabilitetsstrategier

| Strategi | Frekvens | Begrundelse |
| --- | --- | --- |
| Nightly reboot kl. 03:00 | Daglig | Rydder USB-state, memory leaks, zombie-processer. Kritisk for gphoto2-stabilitet. |
| Suspend-to-RAM mellem captures | Per capture | Reducerer strøm fra 84 Wh til 11 Wh/dag. Kræver RTC wake-alarm. |
| overlayFS read-only root | Permanent | SSD aldrig skrevet under drift. Beskytter mod strømudfald. |
| SQLite WAL mode | Permanent | Atomiske database-writes. Overlever mid-write strømudfald. |
| Modem power-cycle (GPIO relay 2) | Ved 3 fejl | Hardware-reset af 5G modem. Langt mere effektivt end software-restart. |
| Systemd Restart=always | Ved crash | Agent genstartes automatisk inden for 10 sekunder. |
| ConnectivityMonitor | Løbende | Tæller consecutive fejl og trigger modem-cycle med minimum 10 min interval. |

## 7.3  Monitoring og alarmer

| Alarm | Niveau | Årsag / handling |
| --- | --- | --- |
| Ingen heartbeat > 90 min | KRITISK | Enhed offline — netværk, strøm eller agent nede |
| Quality check FAILED (blur) | ADVARSEL | Fokus drift, snavs på glas, kondensation |
| Quality check FAILED (brightness) | ADVARSEL | Nat-optagelse, objektivdæksel, relæ-fejl |
| Disk usage > 80% | ADVARSEL | Circular buffer fungerer ikke korrekt |
| Upload backlog > 50 billeder | ADVARSEL | Netværksproblem — billeder akkumulerer lokalt |
| CPU temperatur > 75°C | ADVARSEL | Kabinet overophedning — tjek ventilation |
| Batteri < tærskel (konfigurerbar) | ADVARSEL | Solproduktion utilstrækkelig |
| Consecutive upload failures = 3 | AUTO-HANDLING | ConnectivityMonitor trigger modem power-cycle |

## 7.4  Software opdateringsproces

Med overlayFS read-only root kræver opdateringer en dedikeret procedure der sker under nightly reboot-vinduet.

| Trin | Handling | Mekanisme |
| --- | --- | --- |
| 1 | Headend sætter update_pending flag i device config | Headend web UI / API |
| 2 | Edge agent detekterer flag ved næste config-sync | _pull_config() |
| 3 | Pre-reboot script kl. 02:55 kalder overlayroot-chroot | cron / systemd timer |
| 4 | apt upgrade + git pull + pip install i chroot | pre-reboot-update.sh |
| 5 | Exit chroot, reboot kl. 03:00 | Nightly reboot cron |
| 6 | Edge starter med opdateret software, rapporterer version til headend | Heartbeat payload |

# 8.  Compliance Mapping

SABSA-arkitekturen er designet til at understøtte fremtidig certificering mod relevante standarder. Nedenstående mapping viser sammenhængen mellem TimeLapse Pro's kontroller og kravene.

## 8.1  ISO 27001 — Informationssikkerhed

| ISO 27001 Kontrol | TimeLapse Pro implementering | Status |
| --- | --- | --- |
| A.8.1 — Asset management | Alle devices registreret i headend DB med device_id, MAC, lokation | ✓ Implementeret |
| A.9.1 — Access control policy | JWT tokens, SFTP chroot, tenant isolation, principle of least privilege | ✓ Implementeret |
| A.10.1 — Kryptografi | SHA-256 hashing, TLS/SFTP transport, SSH nøgler | ✓ Implementeret |
| A.12.1 — Operations security | Systemd services, watchdog, nightly reboot, automated monitoring | ✓ Implementeret |
| A.12.4 — Logging | Komplet audit trail: SQLite (edge) + PostgreSQL (headend), events-tabel | ✓ Implementeret |
| A.13.1 — Network security | Pull-model (ingen åbne porte), SFTP chroot, reverse SSH ved behov | ✓ Implementeret |
| A.17.1 — Business continuity | overlayFS, SQLite WAL, cirkulær buffer, store-and-forward upload | ✓ Implementeret |
| A.18.1 — Compliance | SABSA dokumentation, traceability, audit trail | Delvist — kræver formel audit |

## 8.2  IEC 62443 — Industrial IoT Security

| IEC 62443 Krav | TimeLapse Pro implementering | Status |
| --- | --- | --- |
| SL 1 — Basic security | Autentificering, password-beskyttelse, basic logging | ✓ Implementeret |
| SL 2 — Medium security | Role-based access, krypteret kommunikation, audit trail | ✓ Implementeret |
| SL 3 — High security | Defense-in-depth, Zero Trust, automatisk incident response | Delvist — mangler MFA |
| Zone & Conduit model | 4-zone model: Wild/Edge/Transit/Vault med eksplicit grænse-policies | ✓ Implementeret |
| Software update management | Signerede opdateringer, overlayroot-chroot procedure, version tracking | Delvist — signering mangler |

# 9.  Traceability Matrix

SABSA's kernekrav er fuld sporbarhed fra forretningsmål til teknisk implementering. Nedenstående matrix dokumenterer denne traceability for TimeLapse Pro's primære attributter.

| Business Attribute | Forretningsmål | SABSA Strategi | Kontrol | Kode-modul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Availability | Systemet optager til aftalt tid | Fault tolerance | systemd Restart, watchdog, nightly reboot, cirkulær buffer | capture/buffer.py, agent.py, watchdog.sh |
| Integrity | Billeder er autentiske og uændrede | Data authenticity | SHA-256 ved kilde, verificering ved destination | capture/quality.py, upload/sftp.py |
| Confidentiality | Kunde-isolation | Segregation | SFTP chroot, JWT per device, tenant-isolation i headend | upload/sftp.py, headend/main.py |
| Accountability | Alle handlinger kan auditeres | Auditability | Event-log i SQLite og PostgreSQL, heartbeat-trail | utils/database.py, headend/database.py |
| Continuity | Overlever strømudfald | Resilience | overlayFS, SQLite WAL, cached config | camera/relay.py, config/manager.py |
| Resilience | Fungerer uden netværk | Autonomy | Pull-model, lokal cache, store-and-forward | upload/sftp.py, config/manager.py |
| Manageability | Central styring uden fysisk adgang | Remote control | Pull-model, reverse SSH, profil-styring | agent.py, upload/headend_client.py |

# 10.  Arkitektonisk Roadmap

Systemet er designet til trinvis udrulning. Arkitekturen understøtter alle faser uden grundlæggende omskrivning — det er et bevidst designvalg (SABSA: Scalability-attributten).

## Fase 1 — Proof of Concept (GENNEMFØRT ✓)

| Edge agent | Python agent med gphoto2, SHA-256, kvalitetskontrol | ✓ Deployeret |
| --- | --- | --- |
| Dual relay | HW-383A styring af kamera + modem via GPIO | ✓ Implementeret |
| Headend API | FastAPI + SQLite, heartbeat + capture-sync | ✓ Kørende |
| SFTP upload | Password-baseret upload til Raspberry Pi 5 | ✓ Testet |
| Systemd services | Auto-start ved boot på begge enheder | ✓ Aktiveret |
| End-to-end test | Orange Pi → SFTP → headend DB | ✓ Verificeret |

## Fase 2 — Stabilisering (NÆSTE)

| Config-merge fix | Forhindre headend i at overskrive lokal camera/sftp config | Høj |
| --- | --- | --- |
| GPIO Errno 517 | Håndter already-exported pins korrekt ved genstart | Høj |
| overlayFS | Read-only root på Orange Pi — beskyt mod korruption | Høj |
| SSH-nøgle SFTP | Erstat password med nøgle-baseret SFTP til produktion | Høj |
| Suspend-to-RAM | RTC-baseret sleep mellem captures — 6× strømbesparelse | Middel |
| PostgreSQL | Skift headend fra SQLite til PostgreSQL | Middel |
| Nginx + TLS | Let's Encrypt certifikat og HTTPS på headend | Middel |

## Fase 3 — Produktion

| Web UI | Multi-tenant dashboard med fleet-overblik og capture-galleri | Middel |
| --- | --- | --- |
| Profil-styring | Versionsbaserede konfigurationsprofiler til fleet management | Middel |
| Email-rapporter | Automatiske rapporter per lokation med billeder og statistik | Lav |
| Update-agent | Automatisk pull-baseret software-opdatering med signaturvalidering | Høj |
| Multi-tenant SFTP | Dedikerede OS-brugere og chroot per kunde i produktion | Høj |
| Canon SDK driver | Avanceret kamera-kontrol til EOS R-serie (refokus, liveview) | Lav |