TimeLapse Pro

Distribueret Timelapse Capture System

SABSA Enterprise Security Architecture

Kontekstuel · Konceptuel · Logisk · Fysisk · Komponent · Operationel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Version | 4.0 — Fase 1 Gennemført inkl. kamera-diagnostik og præcis tidssynkronisering |
| Metodik | SABSA (Sherwood, Clark & Lynas) |
| Platform | Orange Pi 4 Pro (RK3588S) / Ubuntu 24.04 / Raspberry Pi 5 |
| Web UI | React + Vite + TypeScript + Tailwind + Recharts |
| Dato | 31. marts 2026 |

# 1. SABSA Framework — Overblik

SABSA er et forretningsdrevet sikkerhedsarkitektur-framework. TimeLapse Pro v4.0 er første fuldt operationelle version med kamera-diagnostik, præcis tidssynkronisering og fuldt web UI.

## 1.1 SABSA-matricen — v4.0

| SABSA Lag | Perspektiv | Spørgsmål | TimeLapse Pro v4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontekstuelt | Forretningsmålene | Hvorfor? | Autonomt timelapse med præcis tidssynkronisering, kamera-diagnostik og QA-dashboard |
| Konceptuelt | Sikkerhedspolitik | Hvad? | Zero-trust, defense-in-depth, NTP-synkronisering, autonomi, tenant-isolation |
| Logisk | Sikkerhedsarkitektur | Hvordan? | Heartbeat efter capture, config_version hash, fixed/interval schedule, upload-kø |
| Fysisk | Sikkerhedsdesign | Med hvad? | sysfs GPIO, gphoto2, SFTP, FastAPI/SQLite, NTP/chrony, gvfs deaktiveret |
| Komponent | Sikkerhedsmekanismer | Hvilke? | SHA-256, config_version MD5, strukturerede filnavne, camera_diagnostics.py, collect_camera_diagnostics() |
| Operationelt | Driftssikkerhed | Hvornår? | Heartbeat per capture, kamera-drift alarm, shutter-livstids alarm, NTP-offset alarm |

# 2. Kontekstuelt Lag — Forretningsmål

## 2.1 Business Attributes Profile

| Attribut | Dansk | Realisering v4.0 | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- |
| Availability | Tilgængelighed | Capture loop >99%, heartbeat per capture, autonomi ved netværksudfald | KRITISK |
| Integrity | Integritet | SHA-256 + struktureret filnavn KundeA_SiteB_Kamera1_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg | KRITISK |
| Synchronicity | Tidssynkronisering | NTP/chrony offset ~2ms. Præcis trigger: time.sleep() til nøjagtigt X:00. Fixed mode schedule. | KRITISK |
| Accountability | Ansvarlighed | Kamera-diagnostik ved hvert heartbeat: shutter, batteri, config drift, linsenavn | HØJ |
| Continuity | Kontinuitet | Boot-to-capture <120s, gvfs deaktiveret permanent, sysfs GPIO, nightly reboot | HØJ |
| Resilience | Modstandsdygtighed | Store-and-forward upload, cached config, 50 GB lokal buffer | HØJ |
| Manageability | Håndterbarhed | Web UI: config per enhed, faste tidspunkter, kamera-diagnostik dashboard, grafvisning | MIDDEL |
| Scalability | Skalerbarhed | Multi-tenant klar, upload-throttling planlagt, Fase 2 site-hierarki | MIDDEL |

# 3. Konceptuelt Lag — Sikkerhedspolitik

## 3.1 Nøgle sikkerhedsstrategier

### Præcis Tidssynkronisering

Alle edge-noder synkroniseres via NTP/chrony. Målt offset: ~2ms (langt under 1 sekunds krav). Selve eksponeringen sker præcist via time.sleep() til X:00:00.

- chrony installeret og aktivt — bedre præcision end systemd-timesyncd

- NTP offset monitoreres ved hvert heartbeat — alarm ved > 2 sekunder

- Fixed schedule mode: relay tænder lead_s sekunder FØR, time.sleep() venter til præcist X:00

- Interval mode: epoch-baseret trigger — relay ON ved interval_s - lead_s sekunder

### Kamera-Diagnostik og Config Drift

Camera_diagnostics.py læser kamera-status og konfiguration ved hvert capture. gvfs-gphoto2-volume-monitor er permanent deaktiveret da den blokerer USB-adgang.

- Battteri, shutter-tæller, tilgængelige billeder, linsenavn læses via gphoto2

- Kamera-config sammenlignes med FLEET_DEFAULTS — afvigelser logges og sendes til headend

- Shutter-alarm ved 80% af rated levetid (Canon EOS 1300D = 100.000 lukninger)

- capture_target ekskluderet fra drift-check — Canon nulstiller til Internal RAM ved relay cycle

### Strukturerede Filnavne

Format: KundeNavn_SiteNavn_KameraNavn_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg — genereres på edge.

- customer_name, site_name, camera_name hentes fra device-config via headend API

- registry.py injicerer device-felter i cam_cfg ved driver-initialisering

- Fallback til MAC-baseret navn hvis navne mangler

- Slet altid .pyc OG __pycache__ mapper ved kodeændringer

### Heartbeat efter Capture

Heartbeat sendes nu automatisk efter hvert capture med friske kamera-diagnostik-data. Dette giver realtids-monitorering i stedet for 60-minutters forsinkelse.

## 3.2 Kendte Quirks — Canon EOS 1300D

| Quirk | Årsag | Håndtering |
| --- | --- | --- |
| capturetarget nulstilles til Internal RAM | Canon gemmer ikke capturetarget ved strømafbrydelse | Sat via initial_commands ved hvert connect: capturetarget=1 |
| gvfs-gphoto2-volume-monitor blokerer USB | Ubuntu's gvfs-daemon auto-mounterer kamera | Permanent deaktiveret: systemctl --user mask gvfs-gphoto2-volume-monitor |
| OPi.GPIO BCM/BOARD inkompatibel | RK3588S chip har anden GPIO-mapping | Direkte sysfs GPIO: /sys/class/gpio/. GPIO 356 (kamera), 361 (modem) |
| ISO nulstilles ikke automatisk | Canon bevarer ISO-indstilling | initial_commands: iso=0 (Auto) ved hvert connect |

# 4. Logisk Lag — Sikkerhedsarkitektur

## 4.1 Capture Flow — Præcis Tidsstyring

| Trin | Handling | Komponent | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schedule check — interval eller fixed mode | _should_capture() — epoch-baseret | Hvert 60. sekund i main loop |
| 2 | Relay ON — kamera tænder | HW-383A GPIO 356 | lead_s sekunder FØR capture-tidspunkt (warmup_s + 5) |
| 3 | Warmup — kamera opvarmes | relay_on_seconds_before (10s) | t = target - lead_s til target - (lead_s - warmup_s) |
| 4 | Connect + initial_commands | gphoto2_driver.connect() | ~3 sekunder |
| 5 | Præcis time.sleep() til X:00:00 | Fixed mode: datetime-baseret sleep | Typisk < 2 sekunder |
| 6 | Capture trigger | gphoto2 --capture-image-and-download | Præcist kl. X:00:00 ± < 1 sekund |
| 7 | SHA-256, kvalitetskontrol, DB-write | quality.py, EdgeDatabase | ~2 sekunder |
| 8 | Upload via SFTP | paramiko, UploadManager | ~10-15 sekunder |
| 9 | disconnect() — frigiver USB | gphoto2_driver.disconnect() | Nødvendigt FØR camera_diagnostics |
| 10 | camera_diagnostics — batteri, shutter, drift | collect_camera_diagnostics() | ~5 sekunder mens relay stadig ON |
| 11 | Heartbeat med friske diagnostik-data | _send_heartbeat() | Umiddelbart efter diagnostik |
| 12 | Relay OFF + settle | GPIO 356, relay_off_seconds_after (5s) | t + ~30-35 sekunder total |

## 4.2 Schedule Modes

| Mode | Beskrivelse | Trigger-logik |
| --- | --- | --- |
| interval | Optag hvert N minut inden for active_hours | epoch_s % interval_s <= lead_s — epoch-baseret, uafhængig af genstart |
| fixed | Optag præcist kl. HH:MM — én eller flere gange per dag | diff = target - now. Trigger når lead_s - 2 <= diff <= lead_s + 2. time.sleep() til præcis X:00 |

## 4.3 Config Management

| Mekanisme | Funktion |
| --- | --- |
| config_version MD5 hash | Headend beregner hash af merged config. Edge springer over write hvis version uændret. |
| Per-enhed config i DB | device_config JSON kolonne i headend DB. Overrides base config ved get_config. |
| Config-pull interval | 5 minutter (timedelta(minutes=5)). Var fejlagtigt 6 timer — rettet. |
| initial_commands | Liste af 'key=value' strings køres ved hvert camera connect. Sættes via headend API. |
| customer/site/camera_name | Returneres i get_config device-sektion. registry.py injicerer dem i cam_cfg. |

# 5. Fysisk Lag — Sikkerhedsdesign

## 5.1 Hardware Platform

| Komponent | Model/Type | Teknisk note |
| --- | --- | --- |
| Edge SBC | Orange Pi 4 Pro | RK3588S, 8GB RAM, 128GB NVMe. Root = NVMe (nvme0n1p1). Ingen separat /data partition. |
| GPIO driver | Direkte sysfs | OPi.GPIO INKOMPATIBEL med RK3588S. Brug /sys/class/gpio/. gpiochip352, base=352. GPIO 356 (pin 7) = kamera, GPIO 361 (pin 11) = modem. |
| Relay Module | HW-383A 5V Dual | Aktiv-lav logik: GPIO LOW = relay ON. ExecStartPre unexport 356+361 ved service start. |
| Kamera | Canon EOS 1300D | USB PTP via gphoto2. gvfs-gphoto2-volume-monitor permanent deaktiveret. Manuel fokus. |
| Tidssynkronisering | chrony NTP | Offset ~2ms over internet. Stratum 2. Bedre end systemd-timesyncd. Monitoreres ved heartbeat. |
| Headend (test) | Raspberry Pi 5 | IP: 192.168.86.132. Debian 13, Python 3.13, FastAPI, SQLite, Pillow thumbnails. |

## 5.2 Software Stack

| Komponent | Teknologi / Placering | Vigtigt |
| --- | --- | --- |
| Edge agent | /opt/timelapse/edge/ | venv: /opt/timelapse/venv/. User=root i systemd. |
| Kamera diagnostik | diagnostics/camera_diagnostics.py | Køres FØR relay OFF. driver.disconnect() kaldes FØR diagnostik. FLEET_DEFAULTS uden capture_target. |
| System diagnostik | diagnostics/collector.py | NTP offset (chronyc tracking), SSD usage (/), service restarts, upload queue fra SQLite. |
| Config manager | config/manager.py | 3-lags: bootstrap.yaml + local_network.yaml + config.yaml. Pull hvert 5. minut. |
| GPIO relay | camera/relay.py | Sysfs direkte. /etc/tmpfiles.d/timelapse.conf opretter /run/timelapse ved boot. |
| Camera registry | camera/registry.py | Injicerer customer_name/site_name/camera_name/device_id i cam_cfg fra device-sektion. |
| gphoto2 driver | camera/drivers/gphoto2_driver.py | Genererer struktureret filnavn. _sanitize() tillader æøåÆØÅ. |
| Web UI | React + Vite (lokal dev) | Galleri, lightbox m. zoom/pan, tidslinje, statistik-grafer, konfiguration, diagnostik. |
| Thumbnail server | FastAPI + Pillow | 400px on-demand med disk-cache i .thumbs/. /api/thumbnails/{device_id}/{filename} |

# 6. Komponent Lag — Sikkerhedsmekanismer

## 6.1 Kamera-diagnostik — collect_camera_diagnostics()

| Parameter | gphoto2 path | Alarm / note |
| --- | --- | --- |
| cam_battery_pct | /main/status/batterylevel | Alarm ved < 20% |
| cam_shutter_cnt | /main/status/shuttercounter | Canon EOS 1300D rated: 100.000. Alarm ved > 80% (20.900+ nu = ~21%) |
| cam_available_shots | /main/status/availableshots | Alarm ved < 50 |
| cam_lens_name | /main/status/lensname | Alert hvis uventet linse skiftes |
| focus_mode | /main/capturesettings/focusmode | Forventet: Manual |
| image_format | /main/imgsettings/imageformat | Forventet: Large Fine JPEG |
| iso | /main/imgsettings/iso | Forventet: Auto. Sættes via initial_commands. |
| color_space | /main/imgsettings/colorspace | Forventet: sRGB. Sættes via initial_commands. |
| metering_mode | /main/capturesettings/meteringmode | Forventet: Evaluative. Sættes via initial_commands. |
| exposure_comp | /main/capturesettings/exposurecompensation | Forventet: 0 EV. Var fejlagtigt -4 EV. |

## 6.2 System-diagnostik — collector.py

| Felt | Kilde | Alarm |
| --- | --- | --- |
| ntp_offset_s | chronyc tracking — 'System time' linje | Alarm ved > 2 sekunder. Nuværende: ~0.0002s |
| ssd_used_pct / ssd_free_gb | os.statvfs('/') — root partition | Alarm ved > 85%. Nuværende: 14% / 107 GB ledig |
| service_restarts | systemctl show timelapse-edge --property=NRestarts | Indikator for ustabilitet. Nuværende: 0 |
| upload_queue_size | SQLite: COUNT WHERE uploaded_primary=0 | Alarm ved > 50. Nuværende: 0 |
| cpu_temperature | /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp | Alarm ved > 75°C |

## 6.3 Headend API — Endpoints

| Endpoint | Metode | Funktion |
| --- | --- | --- |
| /api/config/{device_id} | GET | Returnerer merged config med config_version hash og customer/site/camera_name |
| /api/heartbeat/{device_id} | POST | Modtager system + kamera diagnostik. Gemmer alle nye felter inkl. cam_drift_json |
| /api/captures/{device_id} | POST | Synkroniserer capture-metadata inkl. blur_score og brightness_mean |
| /api/thumbnails/{device_id}/{filename} | GET | On-demand 400px thumbnail med Pillow. Cache i .thumbs/ |
| /api/images/{device_id}/{filename} | GET | Serverer original JPG fra /data/sftp/incoming/{device_id}/ |
| /api/admin/devices | GET | Fleet-liste med alle enheder og seneste status |
| /api/admin/devices/{device_id} | GET | Enhedsdetaljer: diagnostik + seneste 200 captures med blur og brightness |
| /api/admin/devices/{device_id}/config | PUT | Opdaterer per-enhed config overrides inkl. initial_commands og capture_times |
| /api/admin/captures | GET | Liste over captures med blur_score og brightness — bruges til grafer i web UI |

# 7. Operationelt Lag — Driftssikkerhed

## 7.1 Monitoring og alarmer

| Alarm | Niveau | Årsag / handling |
| --- | --- | --- |
| Ingen heartbeat > 90 min | KRITISK | Enhed offline. Nu: heartbeat per capture — alarm sker hurtigere. |
| NTP offset > 2 sekunder | KRITISK | Tidssynkronisering fejler. Billeder vil ikke være synkrone på site. |
| Shutter > 80% af rated levetid | ADVARSEL | Canon EOS 1300D: alarm ved > 80.000 lukninger. Planlæg udskiftning. |
| Camera config drift | ADVARSEL | Kamera-indstilling afviger fra FLEET_DEFAULTS. initial_commands bør rette det. |
| Blur score < 80 | ADVARSEL | Fokus-drift, snavs på glas, kondensation. |
| Brightness < 25 eller > 230 | ADVARSEL | For mørk eller overbelyst. Tjek eksponeringsindstillinger. |
| SSD > 85% brugt | ADVARSEL | Cirkulær buffer fungerer ikke korrekt. |
| Upload queue > 50 | ADVARSEL | Netværksproblem. ConnectivityMonitor trigger modem power-cycle ved 3 fejl. |

## 7.2 Kamera initial_commands — Aktuel konfiguration

| Kommando | gphoto2 key | Begrundelse |
| --- | --- | --- |
| capturetarget=1 | capturetarget | Memory card (ikke Internal RAM). Canon nulstiller ved tænding — MÅ sættes ved hvert connect. |
| iso=0 | iso | Auto ISO. Var fejlagtigt 400 — rettet via initial_commands. |
| colorspace=0 | colorspace | sRGB (ikke AdobeRGB). AdobeRGB giver forkerte farver i web-visning. |
| meteringmode=0 | meteringmode | Evaluative metering. Bedre til varierende lysforhold. |

# 8. Arkitektonisk Roadmap

## Fase 1 — Gennemført ✓ (31. marts 2026)

| Komponent | Status |
| --- | --- |
| Edge agent med gphoto2, SHA-256, sysfs GPIO | ✓ Deployeret og operationelt |
| Strukturerede filnavne — KundeA_SiteB_Kamera1_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg | ✓ Implementeret og verificeret |
| Kamera-diagnostik — batteri, shutter, config drift | ✓ End-to-end verificeret i headend DB |
| System-diagnostik — NTP offset, SSD, service restarts | ✓ NTP offset: ~0.0002s |
| Heartbeat per capture med friske diagnostik-data | ✓ Implementeret |
| Præcis tidssynkronisering — fixed og interval mode | ✓ Eksponering rammer præcist X:00:00 |
| gvfs-gphoto2-volume-monitor deaktiveret | ✓ Permanent maskeret via systemctl --user |
| Web UI — galleri, lightbox zoom/pan, grafer, konfiguration | ✓ React + Vite kørende lokalt |
| Thumbnail + image endpoints på headend | ✓ On-demand Pillow thumbnails med cache |
| Per-enhed config med config_version hash | ✓ Ingen config-overskrivelse |

## Fase 2 — Planlagt (næste)

| Komponent | Beskrivelse | Prioritet |
| --- | --- | --- |
| overlayFS read-only root | Beskyt mod filsystem-korruption ved strømudfald | HØJ |
| SSH-nøgle SFTP | Erstat password-SFTP med ed25519 nøgler | HØJ |
| Site-hierarki i headend DB | Tenant→Site→Kamera tabel-struktur | HØJ |
| Koordinerede optagelsestider | Alle kameraer på site modtager identisk schedule | HØJ |
| Upload-throttling API | GET /api/upload-slot/{device_id} med forskudt timing | MIDDEL |
| QA-overblik i web UI | Grid: alle kameraer på site, seneste billede / kl. X-billede | MIDDEL |
| Git-baseret deployment | Patches pt. direkte på Pi — skal i versionsstyring | HØJ |