TimeLapse Pro

Distribueret Timelapse Capture System

SABSA Enterprise Security Architecture v5.0

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Version | 5.0 — Fase 1+2 gennemført: Kamera-lab, directory-struktur, Git, Nginx |
| Dato | 2. april 2026 |
| Repository | https://github.com/froekjaer/timelapse-pro (privat) |
| Web UI URL | http://192.168.86.132 (Nginx på Raspberry Pi 5) |

# 1. Systemarkitektur — Overblik

| Komponent | Hardware/Software | Status |
| --- | --- | --- |
| Edge node | Orange Pi 4 Pro (RK3588S) | ✓ Operationel — autonomt capture, upload, lab mode |
| Headend | Raspberry Pi 5, FastAPI, SQLite | ✓ Operationel — API, thumbnails, SFTP modtagelse |
| Web UI | React + Vite + Nginx | ✓ Serveret fra Pi 5 på port 80 |
| Kamera | Canon EOS 1300D via USB/gphoto2 | ✓ Fuld kontrol inkl. lab mode og diagnostik |
| Versionsstyring | Git / GitHub | ✓ Privat repo: froekjaer/timelapse-pro |

# 2. Fase 1+2 — Gennemført

| Feature | Detaljer |
| --- | --- |
| Autonomt capture | Interval og fixed mode, præcis tidssynkronisering ±1 sek via chrony NTP |
| Strukturerede filnavne | Kunde_Site_Kamera_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg — genereres på edge |
| Directory-struktur SFTP | /incoming/Kunde/Site/YYYY/MM/DD/ — auto-oprettet ved upload |
| Kamera-diagnostik | Batteri, shutter-tæller, config drift, linsenavn — ved hvert heartbeat |
| Kamera-laboratorium | Debug mode: relay ON permanent, preview (ingen lukker), alle gphoto2 parametre, histogram |
| Histogram QA | RGB + luminans kanaler, X/Y akser, gul clip-alarm linje — i lightbox og lab |
| Kvalitetsgrafer | Blur, lysstyrke, eksponering, filstørrelse over tid med alarm-linjer |
| Per-enhed konfiguration | config_version MD5 hash, initial_commands, capture_times, alle parametre |
| Web UI — Nginx | Serveret fra Pi 5 på port 80 — tilgængeligt fra alle enheder på netværket |
| Git/GitHub | Privat repo med edge, headend og UI — versionsstyret deployment |
| Capture-sync | Synkroniseres til headend DB efter hvert capture |

# 3. Fase 3 — Planlagt (næste sprint)

| Feature | Beskrivelse | Prioritet | Estimat |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi-tenant hierarki | Tenant→Site→Kamera DB-struktur, API og UI navigation | KRITISK | 1 dag |
| Site-overblik UI | Alle kameraer på site — seneste billede, status, sammenligningsvisning | HØJ | 4 timer |
| Billede-tagging | quality_rejected flag i DB, hurtig-tag i lightbox, export-filter | HØJ | 3 timer |
| SSH-nøgle SFTP | Erstat password-auth med ed25519 nøgler | HØJ | 2 timer |
| GPS EXIF-skrivning | Statisk koordinat fra config skrives i JPEG EXIF via piexif | MIDDEL | 2 timer |
| Git-baseret deployment | deploy.sh: git pull + restart services | HØJ | 1 time |
| overlayFS | Read-only root på Orange Pi — beskyt mod strømudfald | HØJ | 3 timer |

# 4. Fase 4 — Fremtid

| Feature | Beskrivelse |
| --- | --- |
| PostgreSQL migration | Erstat SQLite med PostgreSQL — kræves ved multi-tenant og flere kameraer |
| Reverse SSH tunnel | Premium support-tier: direkte SSH adgang til edge node fra headend |
| Nginx + TLS/HTTPS | Let's Encrypt certifikat, HTTPS på port 443 |
| Video-eksport | Generer timelapse video fra valgte billeder med ffmpeg, med quality_rejected filter |
| Upload-throttling | GET /api/upload-slot/{device_id} med forskudt timing ved mange kameraer |
| Autofokus kontrol | Via lab mode — kameraer der understøtter remote AF via gphoto2 |
| Koordinerede optagelsestider | Alle kameraer på site modtager identisk schedule fra headend |
| Mobile app | PWA eller native app til iOS/Android — notifikationer ved alarmer |

# 5. Teknisk Gæld og QA-fixes

Følgende tekniske gæld er identificeret og bør adresseres i Fase 3:

| Issue | Status | Handling |
| --- | --- | --- |
| SFTP password i klartekst | AKTIV | SSH-nøgle implementering planlagt i Fase 3 |
| SQLite → PostgreSQL | PLANLAGT | Ved multi-tenant implementering |
| overlayFS ikke implementeret | AKTIV | Strømudfald kan korruptere filsystem |
| Kode patches direkte på Pi | DELVIST LØST | Git på plads — deploy-script mangler stadig |
| Ingen automatisk permissions på _lab | AKTIV | setgid bit på _lab mappen løser fremtidige filer |
| capture_interval var 6 timer | LØST | Rettet til 5 minutter via QA |
| SFTP forbindelser lukkes ikke ved exception | LØST | finally-blok tilføjet i QA |