TimeLapse Pro

SABSA Enterprise Security Architecture

| Version | 9.0 — 14. april 2026 |
| --- | --- |
| Nyt i v9.0 | Sprint B komplet: timelapse video, dag/nat-filter, blur/brightness, RBAC-design, SHA-256, sidecar JSON, udev symlinks, multi-kamera burst, ensure_utc, wifi_ssid fix |
| Næste | Sprint C: RBAC implementation, JWT RS256, MFA, Reverse SSH, customer approval |
| Repository | github.com/froekjaer/timelapse-pro (privat) |
| CI/CD status | ✅ Alle jobs grønne — 17 automatiske tests kører ved hvert push |
| Metodisk | SABSA (Sherwood, Clark & Lynas) — forretningsdrevet sikkerhedsarkitektur |

# 1. SABSA Framework — Overblik

SABSA (Sherwood, Clark & Lynas) er et forretningsdrevet sikkerhedsarkitektur-framework der sikrer at alle sikkerhedsbeslutninger kan traceres tilbage til forretningsmål. TimeLapse Pro er designet med SABSA som arkitektonisk rygrad — fra de overordnede forretningsmål til de konkrete systemkomponenter.

## 1.1 SABSA-matricen

| SABSA Lag | Perspektiv | Spørgsmål | TimeLapse Pro v9.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontekstuelt | Forretningsmålene | Hvorfor? | Pålidelig, uovervåget multi-tenant timelapse dokumentation fra byggepladser og anlægsområder. SHA-256 som ubestrideligt juridisk bevis. |
| Konceptuelt | Sikkerhedspolitik | Hvad? | Zero-trust, defense-in-depth, autonomi ved netværksudfald, tenant-isolation, NTP-synkronisering, SHA-256 integritet. |
| Logisk | Sikkerhedsarkitektur | Hvordan? | Hierarki: Tenant→Site→Kamera, JWT RBAC (Sprint C), customer approval for SSH, koordineret upload-throttling, dag/nat-filtrering. |
| Fysisk | Sikkerhedsdesign | Med hvad? | Orange Pi 4 Pro, Canon EOS 1300D/1000D, Raspberry Pi 5, Python 3.13, FastAPI, SQLite, sysfs GPIO, udev, gphoto2, autossh. |
| Komponent | Sikkerhedsmekanismer | Hvilke? | SHA-256 sidecar JSON, Fernet, pyotp, PyJWT RS256, bcrypt, FFmpeg, systemd watchdog, udev-symlinks, CircularBuffer. |
| Operationelt | Driftssikkerhed | Hvornår? | Heartbeat per capture, nightly reboot, reverse SSH med customer approval, nøglerotation, shutter-alarm, backup-plan. |

## 1.2 Forretningsmission

Lever pålidelige, autentificerede timelapse-optagelser fra ubemandede lokationer til betalende kunder, med central styring, multi-tenant isolation, tidssynkrone optagelser på site-niveau og dokumenterbar dataintegritet.

## 1.3 Forretningsmål og Business Attributes (SABSA F1)

| Attribut | Dansk | Definition | Realisering v9.0 | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Availability | Tilgængelighed | Capture løber >99% af planlagt tid, uanset netværk | Autonom edge, store-and-forward 50GB, nightly reboot, watchdog | KRITISK |
| Integrity | Integritet | Billeder uændrede fra linse til arkiv — juridisk bevis | SHA-256 pre-XMP hash i sidecar JSON. SFTP SHA-256 verifikation. | KRITISK |
| Synchronicity | Tidssynkron. | Kameraer på site optager inden for 1 sekund af hinanden | NTP/chrony (~2ms offset). Multi-kamera simultane relæer + threads. | KRITISK |
| Confidentiality | Fortrolighed | Tenant A kan aldrig tilgå Tenant B's data | customer_id row-level filter (Sprint C). JWT RBAC. | HØJ |
| Accountability | Ansvarlighed | Alle handlinger sporbare til bruger og tidspunkt | Audit log (Sprint C). Heartbeat diagnostik ved hvert capture. | HØJ |
| Continuity | Kontinuitet | Boot-to-capture < 120 sekunder | gvfs deaktiveret permanent. sysfs GPIO. Nightly reboot 02:00. | HØJ |
| Resilience | Modstand | Systemet overlever netværksudfald, strømudfald og device-fejl | 50GB circular buffer. Store-and-forward. Modem power-cycle. | HØJ |
| Manageability | Håndterbarhed | Remote konfiguration uden fysisk adgang | Web UI: config, LAB mode, backup, SSH (Sprint C). CI/CD self-update. | MIDDEL |
| Scalability | Skalerbarhed | Design til 500-1000 edge-enheder, 100+ sites | Multi-tenant RBAC (Sprint C). PostgreSQL migration (Sprint D). | MIDDEL |
| Performance | Ydeevne | 1 billede/dag til 1 billede/minut — konfigurerbart | FFmpeg timelapse video. Blur/brightness-filter. Dag/nat-selektion. | LAV |

## 1.4 Målgruppe og use cases

| Målgruppe | Use case | Krav |
| --- | --- | --- |
| Bygherrer og investorer | Dokumentation af byggefremskridt | 1-24 billeder/dag. SHA-256 integritet. Timelapse video ved milepæle. |
| Anlægsvirksomheder | Overvågning af anlægsprojekter | Multi-kamera pr. site. Remote administration. Ingen fysisk adgang. |
| Teknikere (feltstøtte) | Fjerndiagnostik og support | Reverse SSH med customer approval. restricted_shell niveau 1-3. |
| Kunder (viewer) | Se dokumentation, godkende SSH | Web UI adgang til egne billeder. E-mail approval-flow. |
| Special mode | Tæt optagelse (konstruktionstid) | Op til 1 billede/minut. LAB mode til kalibrering. |

# 2. Hardware og netværkskonfiguration

## 2.1 Systemkomponenter

| Komponent | Hardware | Software | Rolle | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edge node | Orange Pi 4 Pro, RK3588S octa-core, 128GB NVMe | Armbian, Python 3.12, gphoto2, systemd | Autonom capture, upload, LAB mode, self-update | ✅ Aktiv |
| Headend (staging) | Raspberry Pi 5, 8GB RAM | Raspberry Pi OS, Python 3.13, FastAPI, SQLite | API, DB, SFTP modtagelse, web UI serving | ✅ Aktiv |
| Headend (prod) | Mac Server (fremtid) | macOS, FastAPI, PostgreSQL, Nginx | Production headend med public IP og HTTPS | 🔲 Planlagt |
| Kamera 0 | Canon EOS 1300D | USB/PTP via libgphoto2 | Primær optagelse — shutter: 21.781/100.000 | ✅ Aktiv |
| Kamera 1 | Canon EOS 1000D | USB/PTP via libgphoto2 | Sekundær optagelse — multi-kamera burst | ✅ Aktiv |
| Web UI | Webbrowser (alle platforme) | React + TypeScript + Tailwind + Recharts | Konfiguration, galleri, timelapse video, backup | ✅ Aktiv |

## 2.2 GPIO-konfiguration (Orange Pi 4 Pro)

| GPIO | Physical Pin | Funktion | Enhed | Aktiv logik | USB-symlink |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO 356 | Pin 7 | Kamera 0 relay | Canon EOS 1300D — serial: d12b869b... | LAV (aktiv-lav) | /dev/cam0 |
| GPIO 357 | Pin 16 | Kamera 1 relay | Canon EOS 1000D — serial: 37c165ee... | LAV (aktiv-lav) | /dev/cam1 |
| GPIO 361 | Pin 11 | Modem relay | 4G USB-modem | LAV (aktiv-lav) | — |

## 2.3 Netværk og tillidsboundaries

| Forbindelse | Protokol | Krypteret | Detalje |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge → Headend API | HTTP | NEJ ⚠️ | Port 8000. JWT-auth + RBAC implementeres Sprint C. HTTPS i Sprint D. |
| Edge → Headend SFTP | SFTP/SSH | JA ✓ | Port 22. SHA-256 verifikation. ED25519 nøgle anbefales (Sprint D). |
| Browser → Headend | HTTP | NEJ ⚠️ | Port 80 via Nginx. HTTPS Let's Encrypt i Sprint D. |
| Edge → VPS SSH-tunnel | SSH | JA ✓ | ED25519. autossh -R 2220X. Customer approval krævet (Sprint C). |
| Kamera → Edge | USB/PTP | — | libgphoto2. Kamera strømstyret via relay GPIO. Ingen netværkeksponering. |
| Internet connectivity | WiFi/4G | WiFi: WPA2 | Ethernet, WiFi (nmcli), USB 4G-modem (NetworkManager). Auto failover. |

# 3. Gennemførte features — komplet liste

| Feature | Version | Dato | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomt capture | v1 | Marts 2026 | Interval/fixed mode, NTP synk (chrony ~2ms), relay GPIO 356/361 |
| SFTP upload med SHA-256 | v1 | Marts 2026 | Store-and-forward, SHA-256 verifikation, /incoming/Kunde/Site/YYYY/MM/DD/ |
| Strukturerede filnavne | v1 | Marts 2026 | Kunde_Site_Kamera_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg — genereret på edge |
| Kamera-laboratorium (LAB mode) | v2 | Marts 2026 | Debug mode, preview (ingen lukker-forbrug), histogram L/R/G/B med clip-alarm |
| WiFi konfiguration i Lab | v2 | Marts 2026 | Scan, tilslut, glem netværk via nmcli direkte fra web UI |
| LAB camera-ready signal | v2 | Marts 2026 | Edge sender /lab/{id}/camera-ready når kamera forbundet — UI viser 'Lab klar!' |
| Timeline navigator | v2 | Marts 2026 | Kalender-grid med alle billeder, farvekodet tæthed |
| 16:9 thumbnails | v2 | Marts 2026 | 320×180 med sort padding, kunde/site/kamera tekst |
| WiFi SSID i diagnostik | v2 | Marts 2026 | wifi_ssid kolonne i DB, vist under netværk i UI |
| Disk % brugt | v2 | Marts 2026 | Procent og GB ledig vist i diagnostik panel |
| Kamera-diagnostik | v2 | Marts 2026 | Batteri, shutter-tæller (alarm >80%), config drift, linsenavn, NTP-offset |
| Histogram QA | v3 | Marts 2026 | RGB + luminans kanaler, X/Y akser, gul clip-alarm linje — lightbox + lab |
| Kvalitetsgrafer | v3 | Marts 2026 | Blur, lysstyrke, eksponering, filstørrelse over tid med alarm-linjer |
| Per-enhed konfiguration | v3 | Marts 2026 | config_version MD5 hash, initial_commands, capture_times, alle parametre |
| EXIF i lightbox | v5 | April 2026 | ISO, blænde, lukker, skarphed, lysstyrke, filstørrelse, GPS link |
| GPS konfiguration | v5 | April 2026 | Statisk GPS i device config, OpenStreetMap link |
| Parameter persistens | v5 | April 2026 | Parameter ændringer i DevicePage og LAB mode springer ikke tilbage |
| CI/CD pipeline | v4 | April 2026 | GitHub Actions: syntax check + 17 tests + deploy signal (33s total) |
| Edge self-update | v4 | April 2026 | Ingen SSH — edge opdaterer sig selv via update_requested flag fra headend-poller |
| Backup UI | v6 | April 2026 | Headend + edge backup via UI, download til PC, NAS-integration |
| Edge backup via SFTP | v6 | April 2026 | Edge pusher backup til headend via SFTP — ingen inbound SSH til edge |
| Multi-kamera burst optagelse | v2.0 | April 2026 | Simultane relæ-triggers + parallelle threads. GPIO 356 (cam0) + GPIO 357 (cam1) |
| SHA-256 billedintegritet | v2.0 | April 2026 | Pre-XMP hash beregnes og gemmes i sidecar JSON — uforfalskelig billedbevis |
| Sidecar JSON metadata | v2.0 | April 2026 | EXIF, GPS, projekt-info, SHA-256, XMP-status, camera_model pr. billede |
| Stabile udev USB-symlinks | v2.0 | April 2026 | /dev/cam0 og /dev/cam1 — persistent på tværs af reboots via udev-regler |
| SHA-256 pre-XMP fix | v2.1 | April 2026 | Hash beregnes FØR XMP-injection — integritet bevaret korrekt |
| DevicePage metadata-panel | v2.1 | April 2026 | SHA-256, sidecar-sti, XMP-status, EXIF metadata synlig i UI |
| ensure_utc global fix | v2.7 | April 2026 | Alle datetime-objekter timezone-aware UTC — eliminerer sammenligningsfejl |
| wifi_ssid heartbeat fix | v2.7 | April 2026 | Fjernet fra Diagnostic()-kald — eliminerer 500-fejl ved heartbeat |
| Timelapse video-generator | v2.5 | April 2026 | FFmpeg render med FPS, opløsning, codec (H.264/H.265), crop, fade, Ken Burns |
| Dag/nat-filter | v2.5 | April 2026 | Astronomisk solhøjde-beregning med korrekt longitude-korrektion (lon/15) |
| Blur + lysstyrke-filter | v2.5 | April 2026 | Laplacian variance blur-score og brightness_mean filtrering |
| TimelapseVideoPage | v1.1 | April 2026 | Filmstrip med thumbnails, preview, render-progress bar, MP4 download |
| useCallback dependency fix | v1.1 | April 2026 | day_night, min_brightness, max_brightness korrekt i dependency array — stale closure fix |

# 4. Backup og Restore Arkitektur

## 4.1 Backup-principper

Backup-systemet er designet med tre principper: ingen indkommende forbindelser til edge, alle backups samlet på ét sted, og fuld sporbarhed via web UI.

| Komponent | Backup-indhold | Destination |
| --- | --- | --- |
| Headend (Pi 5) | DB dump + SQL, systemd services, sudoers, nginx config, poller script, systeminfo | /home/peter/backup/ eller NAS |
| Edge (Orange Pi) | DB dump + SQL, systemd service, sudoers, gitconfig, pip packages, systeminfo | SFTP → Pi 5 → /home/peter/backup/ eller NAS |
| Kildekode | Al kildekode, tests, CI/CD workflow, deployment scripts | GitHub (privat repo: froekjaer/timelapse-pro) |
| Billeder | Alle .jpg captures med sidecar JSON og SHA-256 | /data/sftp/incoming/ (allerede på Pi 5/NAS) |

## 4.2 Edge Backup Flow (pull-arkitektur)

Edge-enheder kan ikke nås udefra (NAT/firewall). Backup initieres fra edge og pushes til headend via den eksisterende SFTP-forbindelse.

UI: Anmod backup

↓  POST /api/admin/backup/trigger-edge/{device_id}

↓  backup_requested=true i device_config

Edge: opdager flag ved config-pull (op til 5 min)

↓  _check_backup() laver lokal .tar.gz i /tmp/

↓  SFTP upload → /incoming/_backups/TL-XXX/

↓  POST /api/admin/backup/edge-complete

Headend: shutil.move → /home/peter/backup/ (eller NAS)

↓  UI viser 'Backup komplet' med filnavn + scp kommando

## 4.3 NAS-integration

| Scenarie | Konfiguration |
| --- | --- |
| Ingen NAS | Backups gemmes i /home/peter/backup/ — download manuelt via UI eller scp |
| Monteret NAS-sti | Indstil sti i UI: /mnt/nas/timelapse-backups → kopieres automatisk |
| Windows netværksdrev | Mount med cifs: //NAS/share → /mnt/nas → brug monteret sti i UI |

# 5. CI/CD Pipeline — alle 17 tests

17 automatiske tests kører ved hvert push. Deploy sker kun hvis ALLE tests er grønne.

| Test | Hvad verificeres |
| --- | --- |
| test_sync_captures_limit_100 | _sync_captures bruger limit=100 |
| test_sync_captures_in_capture_cycle | _sync_captures i capture cycle efter heartbeat |
| test_sync_captures_info_logging | Sync logger på INFO niveau |
| test_sync_captures_called_at_startup | _sync_captures minimum 3 steder i koden |
| test_config_interval_not_zero | config_interval er defineret og ikke nul |
| test_check_update_exists | _check_update() metode eksisterer |
| test_check_update_skips_lab_mode | Self-update springes over i LAB mode |
| test_camera_ready_signal_sent | camera-ready signal sendes i LAB mode |
| test_lab_params_store_endpoint | POST /api/lab/{id}/params eksisterer |
| test_lab_get_params_endpoint | POST /api/lab/{id}/get-params eksisterer |
| test_lab_camera_ready_endpoint | POST /api/lab/{id}/camera-ready eksisterer |
| test_device_config_in_response | device_config returneres i API response |
| test_lab_camera_ready_reset_on_debug | lab_camera_ready nulstilles ved debug aktivering |
| test_no_duplicate_imports | Ingen duplikerede imports i headend |
| test_config_endpoint | GET /api/config/{device_id} eksisterer |
| test_heartbeat_endpoint | POST /api/heartbeat/{device_id} eksisterer |
| test_captures_endpoint | POST /api/captures/{device_id} eksisterer |

## 5.1 Deploy workflow

| Komponent | Kommando |
| --- | --- |
| Edge (auto via CI/CD) | Push til GitHub → GitHub Actions (17 tests) → Pi 5-poller → update_requested=true → edge pull + restart inden for 5 min |
| Orange Pi (manuel) | cd /opt/timelapse && git pull origin main && find edge -name '__pycache__' -exec rm -rf {} + && sudo systemctl restart timelapse-edge |
| Raspberry Pi 5 (manuel) | cd /home/peter/headend && git pull origin main && sudo systemctl restart timelapse-headend |
| Web UI (Windows build) | npm run build && scp -r dist/ peter@192.168.86.132:/home/peter/timelapse-ui/dist/ |
| Git commit | git add -A && git commit -m 'beskrivelse' && git push |

# 6. Sprint C — Design (under implementering)

## 6.1 RBAC-model (5 roller)

| Rolle | Scope | Tilladte handlinger | MFA | Auth-metoder | Oprettelse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| super_admin | Alle kunder | Alt — brugere, kunder, enheder, audit-log, SSH niveau 1-3 | KRÆVET | Alle 4 | Manuel |
| admin | Én kunde | Kundens konfiguration, tekniker-tildeling | KRÆVET | Alle 4 | Af super_admin |
| technician | Tildelte kunder | Enheder, konfiguration, SSH niveau 1+2 | Anbefalet | Password, Magic link | Af admin |
| viewer | Én kunde | Se billeder, timelapse, godkende SSH-anmodninger | Valgfrit | Magic link, Password | Af admin |
| device | Ét device | Heartbeat, capture, config-hentning, tunnel-åbning | N/A | API-token (M2M) | Auto |

## 6.2 Reverse SSH — customer approval flow

| Trin | Aktør | Handling | Sikkerhedskontrol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekniker → UI | Anmoder SSH-adgang: device_id, formål, varighed | JWT-auth + technician-rolle. Audit log. |
| 2 | Headend → DB | Genererer approval-token (UUID, 24t TTL) | Single-use. SHA-256 hash lagres i DB. |
| 3 | Headend → Kunde | E-mail med HTTPS approve-link og reject-link | DKIM+SPF+DMARC, TLS-SMTP. |
| 4 | Kunde → Browser | GET /api/tunnel/approve/{token} | Token valideres + markeres brugt. Single-use. |
| 5 | Headend → Edge | Signal: åbn tunnel på port 2220X | Kun til specifikt device_id. |
| 6 | Edge → VPS | autossh -M 0 -R 2220X:localhost:22 vps | ED25519, StrictHostKeyChecking=yes. |
| 7 | Tekniker → VPS | SSH → localhost:2220X → edge → restricted_shell | ForceCommand restricted_shell.py. |
| 8 | Auto | Tunnel lukkes: 4t timeout eller manuel close | Audit log afsluttet med varighed. |

# 7. Vigtige tekniske lærdomme

| Emne | Lærdom |
| --- | --- |
| SQLite nye kolonner | SQLAlchemy opretter IKKE nye kolonner automatisk — kør ALTER TABLE manuelt |
| Capture sync limit | Limit=20 var for lavt — hævet til 100 for at sikre fuld sync ved reboot |
| LAB ready detection | Edge sender aktivt /lab/{id}/camera-ready signal — ikke timer-baseret polling |
| lab_camera_ready reset | Nulstilles ved debug mode aktivering — ellers huskes fra forrige session |
| device_config i API | Skal returneres eksplicit i /api/admin/devices/{id} response |
| WiFi scan parsing | nmcli med --escape no flag. BSSID fylder 6 kolon-separerede dele. |
| Thumbnail format | 16:9 (320×180) med sort padding. Filnavn-parser: customer=del[0], camera=del[-2:] |
| SHA-256 pre-XMP | Hash skal beregnes FØR XMP-injection. Ellers ændres filen og hash matcher ikke. |
| useCallback dependencies | day_night, min_brightness, max_brightness skal i dependency array. Stale closure = forkerte API-kald. |
| ensure_utc | Alle datetime-objekter skal være timezone-aware UTC. Naive datetimes giver TypeError ved sammenligning. |
| gvfs-gphoto2 blocker | gvfs-gphoto2-volume-monitor blokerede USB. Permanent maskeret: systemctl --user mask gvfs-gphoto2-volume-monitor. |
| capturetarget nulstilles | capturetarget nulstilles til Internal RAM. Sat via initial_commands: capturetarget=1 ved hvert camera connect. |
| GPIO BCM/BOARD | OPi.GPIO bruger BCM-numre — ikke kompatibel med RK3588S. Løst med direkte sysfs GPIO. |
| Dag/nat longitude fix | Korrekt solhøjde kræver: solar_noon = 12 - (lon/15). Manglende korrektion giver ~45 min fejl. |

# 8. Teknisk gæld og kendte issues

| Issue | Status | Sprint | Handling |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01: Ingen API-autentificering | ÅBEN | C | JWT RBAC-middleware. customer_id row-level filter. |
| S-05: Path traversal i filserving | ÅBEN | C | Regex-validering + pathlib.resolve() + SFTP_BASE check. |
| S-07: FFmpeg command injection | ÅBEN | C | shlex.quote() + parameter whitelist. |
| S-08: JWT i localStorage | DESIGNKRAV | C | JWT i memory (React state) — ALDRIG localStorage. |
| SFTP password i klartekst | ÅBEN | D | SSH ED25519 nøglepar. Fernet-kryptering. |
| HTTP — ingen kryptering | ÅBEN | D | Let's Encrypt HTTPS + HSTS + TLS 1.3. |
| SQLite ukrypteret | ÅBEN | D | SQLCipher AES-256. |
| Service kører som root | ÅBEN | D | ProtectSystem=strict + udev GPIO-regler. |
| SFTP chroot ikke konfigureret | ÅBEN | D | sftp_test chrooted til /incoming. |
| Commits til GitHub afventer | ÅBEN | Nu | Alle Sprint B ændringer mangler commit. |
| EOS 1000D multi-kamera test | ÅBEN | Nu | Test afventer. LAB mode viser kun kamera 0. |
| SyntaxWarning \: i FFmpeg | Kosmetisk | — | Python 3.13 raw string-advarsel. Ingen funktionel påvirkning. |