TimeLapse Pro

SABSA Risk Assessment v2.0

Trusselskatalog · Risikovurdering · Kontroller · Residual Risiko

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Version | 2.0 — Fase 1 Gennemført + Fase 2 Risici |
| Metodik | SABSA F1 Risk & Opportunity Management |
| Standard | ISO 27005, ISO 31000, IEC 62443 |
| Scope | Edge nodes, headend, netværk, fysisk sikkerhed, multi-tenant, tidssynkronisering |
| Dato | 31. marts 2026 |

# 1. Metodik og Risikoappetit

Denne risikovurdering følger SABSA F1's Risk & Opportunity Management tilgang kombineret med ISO 27005 og ISO 31000. Version 2.0 tilføjer risici relateret til multi-tenant hierarki, tidssynkronisering og strukturerede filnavne.

## 1.1 Risikoskala

| Niveau | Sandsynlighed | Frekvens | Impact | Konsekvens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sjælden | < 1 gang per 5 år | Ubetydelig | Ingen forretningsafbrydelse |
| 2 | Usandsynlig | 1 gang per 2-5 år | Minor | < 1 times nedetid, ingen datatab |
| 3 | Mulig | 1 gang per år | Moderat | < 1 dags nedetid, potentielt datatab |
| 4 | Sandsynlig | Flere gange per år | Alvorlig | Dages nedetid, dokumenterbart datatab |
| 5 | Næsten sikkert | Månedligt+ | Katastrofal | Systemkollaps, juridisk eksponering |

## 1.2 Risikoappetit

| Niveau | Score | Behandlingskrav |
| --- | --- | --- |
| Uacceptabel (Kritisk) | 15-25 | Øjeblikkelig behandling. Stop operationer hvis nødvendigt. |
| Uønsket (Høj) | 8-14 | Behandling inden for 30 dage. Eskaler til ledelse. |
| Tolererbar (Middel) | 4-7 | Behandling inden for 90 dage. Monitorer. |
| Acceptabel (Lav) | 1-3 | Accepter og monitorer. Ingen øjeblikkelig handling. |

# 2. Fase 1 Risici — Nuværende Status

## 2.1 Operationelle Risici (løst i Fase 1)

| ID | Risiko | S | I | Score | Kontrol implementeret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-O01 | Config-overskrivelse fra headend | 5 | 3 | LØST | Per-enhed config i device_config kolonne + config_version hash. Edge springer over hvis version uændret. |
| T-O02 | GPIO BCM/BOARD inkompatibilitet (RK3588S) | 5 | 4 | LØST | Direkte sysfs GPIO — OPi.GPIO erstattet. GPIO 356 (kamera) + 361 (modem). |
| T-O03 | UploadManager init før config-pull | 4 | 3 | LØST | UploadManager reinitialiseres efter _pull_config i startup-sekvensen. |
| T-O04 | /run/timelapse forsvinder ved reboot | 5 | 4 | LØST | /etc/tmpfiles.d/timelapse.conf opretter mappen ved boot. |

## 2.2 Aktive Operationelle Risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-O05 | SFTP password i config.yaml (klartekst) | 2 | 4 | 8 HØJ | Accepteret midlertidigt. Migration til SSH-nøgler planlagt i Fase 2. |
| T-O06 | Thumbnail .thumbs mappe permissions ved ny device | 3 | 2 | 6 MID | Manuelt opret .thumbs mappe med korrekte permissions ved provisioning. Automatiseres i Fase 2. |
| T-O07 | overlayFS ikke implementeret endnu | 3 | 3 | 9 HØJ | Strømudfald kan korruptere filsystem. Implementeres i Fase 2. |
| T-O08 | main.py på Pi ikke synkroniseret med versionsstyring | 3 | 3 | 9 HØJ | Patches foretaget direkte på Pi. Git-baseret deployment planlagt i Fase 2. |

# 3. Fase 2 Risici — Multi-Tenant og Tidssynkronisering

## 3.1 Tenant-Isolation Risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-MT01 | Tenant A tilgår Tenant B's data i web UI | 3 | 5 | 15 KRI | RBAC med tenant-isolerede JWT-scopes. API-endpoints validerer tenant_id på alle queries. Audit trail per tenant. |
| T-MT02 | Forkert tenant_id tildelt ved provisioning | 2 | 4 | 8 HØJ | Obligatorisk tenant-valg ved device-oprettelse. Admin-UI bekræftelsesdialog. Audit trail. |
| T-MT03 | Site-hierarki inkonsistens (kamera på forkert site) | 2 | 3 | 6 MID | Web UI validerer site-tilhørsforhold ved config-ændringer. DB foreign key constraints. |
| T-MT04 | SFTP chroot ikke isoleret per tenant | 2 | 4 | 8 HØJ | Dedikerede OS-brugere og chroot-mapper per tenant i produktion. Implementeres i Fase 3. |

## 3.2 Tidssynkronisering Risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-TS01 | NTP ikke aktivt på edge-node | 2 | 4 | 8 HØJ | Verificer chrony installeret og aktivt ved provisioning. Heartbeat inkluderer NTP-offset. Alarm ved offset > 2s. |
| T-TS02 | NTP-offset > 1 sekund — billeder ikke synkrone | 2 | 3 | 6 MID | Standard NTP over internet giver typisk <500ms. chrony bedre end systemd-timesyncd. PTP som Fase 3 option. |
| T-TS03 | Headend-koordinering fejler — kameraer optager ikke synkront | 2 | 3 | 6 MID | Edge har lokalt fallback: hvis headend-schedule ikke hentes, bruges cached schedule. Alarm ved manglende sync. |
| T-TS04 | Upload-throttling for aggressiv — billeder forsinkes unødigt | 2 | 2 | 4 MID | 30s per kamera er konservativt. Juster baseret på faktisk linjekapacitet. Monitorér upload-queue. |

## 3.3 Filnavn og Dataintegritet Risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-FN01 | customer_name/site_name/camera_name ikke konfigureret ved første capture | 3 | 3 | 9 HØJ | Filnavn falder tilbage til MAC-baseret format hvis navne mangler. Web UI kræver navne før enhed aktiveres (Fase 2). |
| T-FN02 | Specialtegn i navne giver ugyldige filnavne | 2 | 2 | 4 MID | Edge saniterer navne: erstat mellemrum med _, fjern specialtegn. Validering i web UI ved input. |
| T-FN03 | Duplikate filnavne ved identiske navne + timestamp | 1 | 3 | 3 LAV | Sekunders timestamp er unik per kamera. SHA-256 hash i metadata sikrer ægthed. |

# 4. Eksisterende Risici — Uændret Status

## 4.1 Fysiske Trusler

| ID | Trussel | S | I | Score | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-F01 | Fysisk adgang til edge node | 4 | 4 | 16 KRI | Låst kabinet, tamper-evident segl, overlayFS (Fase 2), minimal data at-rest |
| T-F03 | Ekstreme temperaturer | 3 | 4 | 12 HØJ | Industrial-grade SSD, aluminiumskabinet, temperaturalarm ved > 75°C |
| T-F04 | Strømudfald | 4 | 3 | 12 HØJ | SQLite WAL, overlayFS (Fase 2), UPS eller batteri anbefales |
| T-F05 | Kamera-skade / fokus-drift | 4 | 2 | 8 HØJ | Blur-score kvalitetskontrol, daglig QA-overblik i web UI, alarm ved kvalitetsfejl |

## 4.2 Netværks- og Systemtrusler

| ID | Trussel | S | I | Score | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-N01 | Netværksudfald > 24 timer | 3 | 3 | 9 HØJ | Store-and-forward: captures kø'es lokalt, upload ved genoprettet forbindelse. 50 GB lokal buffer. |
| T-N02 | 5G modem hænger | 3 | 2 | 6 MID | ConnectivityMonitor: 3 fejl → modem power-cycle via GPIO 361 |
| T-N03 | SFTP credential kompromittering | 2 | 3 | 6 MID | Migration til SSH-nøgler i Fase 2. SFTP chroot begrænser damage. |
| T-N04 | Headend DDoS / overbelastning | 1 | 3 | 3 LAV | Upload-throttling fordeler load. Rate limiting på API. Edge fungerer autonomt. |

# 5. Residual Risiko — Sammenfatning

| ID | Risiko | Residual Score | Accepteret af | Review dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-O05 | SFTP password i klartekst | 8 HØJ → 4 MID ved SSH-nøgler | Operatør | Ved Fase 2 deployment |
| T-O07 | overlayFS ikke implementeret | 9 HØJ → 2 LAV ved impl. | Operatør | Fase 2 — høj prioritet |
| T-O08 | main.py ikke i versionsstyring | 9 HØJ → 3 LAV ved git | Operatør | Fase 2 — høj prioritet |
| T-MT01 | Tenant-isolation i web UI | 15 KRI → 3 LAV ved RBAC | Ledelse | Fase 3 — obligatorisk |
| T-TS01 | NTP ikke aktivt på edge | 8 HØJ → 2 LAV ved chrony | Operatør | Fase 2 — ved provisioning |
| T-FN01 | Navne ikke konfigureret ved første capture | 9 HØJ → 2 LAV ved validering | Operatør | Fase 2 — web UI validering |
| T-F01 | Fysisk adgang til edge node | 16 KRI → 8 HØJ ved overlayFS | Ledelse | Løbende — fysisk sikring |