TimeLapse Pro

SABSA Risk Assessment v3.0

Trusselskatalog · Risikovurdering · Kontroller · Residual Risiko

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Version | 3.0 — Fase 1 Gennemført + Nye risici fra kamera-diagnostik og tidssynkronisering |
| Metodik | SABSA F1 Risk & Opportunity Management, ISO 27005, ISO 31000, IEC 62443 |
| Dato | 31. marts 2026 |

# 1. Fase 1 Risici — Løst

Følgende risici er identificeret og løst i Fase 1:

| ID | Risiko | Fix implementeret |
| --- | --- | --- |
| T-O01 | Config-overskrivelse fra headend | Per-enhed config i device_config kolonne + config_version MD5 hash. Edge springer over hvis version uændret. |
| T-O02 | GPIO BCM/BOARD inkompatibel (RK3588S) | Direkte sysfs GPIO. GPIO 356 (kamera, pin 7) + 361 (modem, pin 11). gpiochip352. |
| T-O03 | UploadManager init FØR config-pull | UploadManager reinitialiseres efter _pull_config i startup-sekvensen. |
| T-O04 | /run/timelapse forsvinder ved reboot | /etc/tmpfiles.d/timelapse.conf opretter mappen ved boot. |
| T-O05 | config_interval var 6 timer — ikke 5 min | Rettet til timedelta(minutes=5) i agent.py. |
| T-O06 | gvfs-gphoto2-volume-monitor blokerede USB | Permanent maskeret: systemctl --user mask gvfs-gphoto2-volume-monitor. Skyldte at camera_diagnostics hang. |
| T-O07 | capturetarget nulstilles til Internal RAM | Sat via initial_commands: capturetarget=1 ved hvert camera connect. |
| T-O08 | exposurecompensation var -4 EV | Rettet til 0 EV via gphoto2 --set-config exposurecompensation=15. |
| T-O09 | customer_name manglede i config-svar | Headend returnerer nu customer_name/site_name/camera_name i device-sektion. |
| T-O10 | Filnavne MAC-baserede pga. __pycache__ | Slet altid .pyc OG __pycache__ mapper ved kodeændringer. |

# 2. Aktive Operationelle Risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-A01 | SFTP password i config.yaml (klartekst) | 2 | 4 | 8 HØJ | Accepteret midlertidigt. SSH-nøgle SFTP planlagt i Fase 2. |
| T-A02 | overlayFS ikke implementeret | 3 | 3 | 9 HØJ | Strømudfald kan korruptere filsystem. Implementeres i Fase 2. |
| T-A03 | Kildekode patches direkte på Pi — ikke i git | 3 | 3 | 9 HØJ | Git-baseret deployment planlagt i Fase 2. |
| T-A04 | Heartbeat sendes ikke ved netværksfejl under capture | 2 | 2 | 4 MID | Store-and-forward kø. Næste heartbeat sender akkumulerede data. |
| T-A05 | camera_diagnostics timeout hvis kamera ikke svarer | 2 | 2 | 4 MID | try/except med log.warning. Driver disconnectes FØR diagnostik. |

# 3. Nye Risici — Kamera-diagnostik og Tidssynkronisering

## 3.1 Kamera-Diagnostik Risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-K01 | Shutter-tæller nærmer sig levetids-grænse | 2 | 4 | 8 HØJ | Alarm ved >80% (20.000/100.000 nu = 21%). Nuværende: 20.901 = 20.9%. God tid til planlægning. |
| T-K02 | Config drift ikke rettet automatisk | 2 | 3 | 6 MID | initial_commands retter de fleste parametre ved hvert connect. Drift logges og sendes til headend. |
| T-K03 | Linse skiftes uden at headend opdateres | 1 | 2 | 2 LAV | cam_lens_name monitoreres i diagnostik. Alert hvis uventet linse. |
| T-K04 | Batteri løber tør på lokation uden AC | 1 | 4 | 4 MID | cam_battery_pct alarm ved <20%. Nuværende: 100% (AC-tilsluttet). |

## 3.2 Tidssynkronisering Risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-T01 | NTP offset overstiger 1 sekund | 1 | 3 | 3 LAV | chrony giver ~2ms offset. Alarm ved >2s. Nuværende: 0.0002s. Risiko meget lav. |
| T-T02 | Præcis timing fejler pga. load på Orange Pi | 2 | 2 | 4 MID | time.sleep() er ikke realtids-garanteret. CPU load 4% — lav risiko. Buffer på ±2 sekunder. |
| T-T03 | lead_s ikke kalibreret til faktisk capture-tid | 2 | 2 | 4 MID | Målt: relay ON → eksponering = ~13-15 sekunder. lead_s = warmup_s + 5 = 15. Monitoreres løbende. |

# 4. Eksisterende Risici — Uændret Status

## 4.1 Fysiske Trusler

| ID | Trussel | S | I | Score | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-F01 | Fysisk adgang til edge node | 4 | 4 | 16 KRI | Låst kabinet, tamper-evident segl, overlayFS (Fase 2), minimal data at-rest. |
| T-F03 | Ekstreme temperaturer | 3 | 4 | 12 HØJ | Industrial SSD, aluminiumskabinet, CPU temp alarm >75°C i diagnostik. |
| T-F04 | Strømudfald | 4 | 3 | 12 HØJ | SQLite WAL, overlayFS (Fase 2 prioritet), UPS anbefales. |
| T-F05 | Kamera-skade / fokus-drift | 3 | 2 | 6 MID | Blur-score alarm <80. Web UI grafer viser trend. Dip kl. ~14:15 og ~15:27 observeret 31/3. |

## 4.2 Netværks- og Systemtrusler

| ID | Trussel | S | I | Score | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-N01 | Netværksudfald > 24 timer | 3 | 3 | 9 HØJ | Store-and-forward: 50 GB lokal buffer. Upload kø. Captures fortsætter autonomt. |
| T-N02 | 5G modem hænger | 3 | 2 | 6 MID | ConnectivityMonitor: 3 fejl → modem power-cycle via GPIO 361. |
| T-N03 | SFTP credential kompromittering | 2 | 3 | 6 MID | SSH-nøgler i Fase 2. SFTP chroot begrænser damage. |

# 5. Residual Risiko — Sammenfatning

| ID | Risiko | Residual score | Review dato |
| --- | --- | --- | --- |
| T-A01 | SFTP password klartekst | 8→4 ved SSH-nøgler | Fase 2 deployment |
| T-A02 | overlayFS ikke implementeret | 9→2 ved impl. | Fase 2 — høj prioritet |
| T-A03 | Kode ikke i git | 9→3 ved git-deployment | Fase 2 — høj prioritet |
| T-K01 | Shutter 20.9% af levetid | 8→2 ved planlagt udskiftning | Monitoreres løbende — god tid |
| T-F01 | Fysisk adgang til edge node | 16→8 ved overlayFS + kabinet | Løbende — fysisk sikring |
| T-T01 | NTP offset | 3 — meget lav risiko | chrony giver 0.0002s offset |