TimeLapse Pro

SABSA Risk Assessment

Trusselskatalog · Risikovurdering · Kontroller · Residual Risiko

| Version | 5.0 — 14. april 2026 |
| --- | --- |
| Scope | Edge node + Headend + CI/CD pipeline + Web UI + Sprint C design (RBAC, SSH) |
| Metode | SABSA F1 Risk & Opportunity Management + STRIDE — sandsynlighed × konsekvens (1-5 skala) |
| Standard | ISO 27005, ISO 31000, IEC 62443 |
| Risikoappetit | Staging: medium ¦ Produktion: lav |
| Næste review | Ved Sprint C implementering eller sikkerhedshændelse |

# 1. Metodik og risikoappetit

## 1.1 Risikoskala

| Niveau | Sandsynlighed | Frekvens | Impact | Konsekvens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sjælden | < 1 gang per 5 år | Ubetydelig | Ingen forretningsafbrydelse |
| 2 | Usandsynlig | 1 gang per 2-5 år | Minor | < 1 times nedetid, ingen datatab |
| 3 | Mulig | 1 gang per år | Moderat | < 1 dags nedetid, potentielt datatab |
| 4 | Sandsynlig | Flere gange per år | Alvorlig | Dages nedetid, dokumenterbart datatab |
| 5 | Næsten sikkert | Månedligt eller oftere | Katastrofal | Systemkollaps, juridisk eksponering |

## 1.2 Risikoappetit og behandlingskrav

| Risikoniveau | Score | Behandlingskrav | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- |
| 🚨 Uacceptabel (Kritisk) | 15-25 | Øjeblikkelig behandling. Stop operationer hvis nødvendigt. | Øjeblikkeligt |
| 🔴 Uønsket (Høj) | 8-14 | Behandling inden for 30 dage. Eskaler til ledelse. | Inden produktion |
| 🟡 Tolererbar (Middel) | 4-7 | Behandling inden for 90 dage. Monitorer. | Næste sprint |
| 🟢 Acceptabel (Lav) | 1-3 | Accepter og monitorer. Ingen øjeblikkelig handling. | Backlog |

## 1.3 Risikomatrix (5×5)

|  | Impact 1 — Ubetydelig | Impact 2 — Minor | Impact 3 — Moderat | Impact 4 — Alvorlig | Impact 5 — Katastrofal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sand. 5 — Næsten sikkert | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Sand. 4 — Sandsynlig | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Sand. 3 — Mulig | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Sand. 2 — Usandsynlig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Sand. 1 — Sjælden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# 2. Sikkerhedsrisici (Sprint A+B baseline)

| ID | Risiko | S | I | Score | Status / Mitigering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Ingen API-autentificering — enhver med netværksadgang har fuld adgang | 4 | 5 | 20 | ADRESSERES Sprint C: JWT RBAC-middleware. customer_id row-level filter. |
| S-02 | SFTP credentials muligvis i klartext i konfigurationsfil | 3 | 3 | 9 | ADRESSERES Sprint D: SSH ED25519 nøgler. Fernet-kryptering. |
| S-03 | CORS allow_origins=['*'] — CSRF-eksponering | 2 | 3 | 6 | ADRESSERES Sprint C: Begrænsning til specifik origin i produktion. |
| S-04 | HTTP API — MITM og aflusningsmulighed | 3 | 4 | 12 | ADRESSERES Sprint D: Let's Encrypt HTTPS, HSTS, TLS 1.3. |
| S-05 | Path traversal i filserving-endpoints (thumbnails, images, sidecar) | 3 | 4 | 12 | ADRESSERES Sprint C: Regex-validering + pathlib.resolve() + SFTP_BASE check. |
| S-06 | SQLite ukrypteret — fysisk adgang = fuld datadump | 2 | 4 | 8 | ADRESSERES Sprint D: SQLCipher AES-256. |
| S-07 | FFmpeg command injection via brugerinput i vf-filter | 2 | 4 | 8 | ADRESSERES Sprint C: shlex.quote() + parameter whitelist. |
| S-08 | JWT i localStorage — XSS-sårbar (designkrav: aldrig) | 3 | 5 | 15 | DESIGNKRAV Sprint C: JWT gemmes i memory (React state) — aldrig localStorage. |
| S-09 | Service kører som root på edge — eskalering mulig | 2 | 4 | 8 | ADRESSERES Sprint D: ProtectSystem=strict, udev GPIO-regler. |
| S-10 | SFTP chroot ikke konfigureret | 1 | 2 | 2 | ADRESSERES Sprint D: sftp_test chrooted til /incoming. |
| S-11 | Git HTTPS credentials eksponeret (historisk) | 1 | 3 | 3 | MITIGERET: SSH deploy keys. Privat repo reducerer eksponering. |

# 3. Nye risici — Sprint C (RBAC og Reverse SSH)

| ID | Risiko | S | I | Score | Mitigering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Uautoriseret reverse SSH — angriber åbner tunnel uden godkendelse | 3 | 5 | 15 | Customer approval e-mail med single-use token. Audit log. Tekniker kan ikke self-approve. |
| N-02 | SSH-nøgle kompromittering — privat nøgle lækkes | 2 | 5 | 10 | Fernet-kryptering af private nøgler. Nøglerotation hvert 90. dag. |
| N-03 | Shell-escape via restricted_shell — kommandoinjektion | 2 | 5 | 10 | Whitelist-tilgang (ikke blacklist). subprocess-liste. Ingen shell=True. Timeout. |
| N-04 | Bruger eskalerer rolle via JWT-manipulation | 2 | 5 | 10 | RS256 asymmetrisk JWT — kun server har privat nøgle. Server-side rolle-check altid. |
| N-05 | Cross-tenant data-adgang — kunde A ser kunde B's billeder | 3 | 5 | 15 | customer_id row-level filter på ALLE queries. Hentes fra JWT — aldrig fra request body. |
| N-06 | TOTP replay-angreb inden for 30s-vinduet | 2 | 3 | 6 | Marker TOTP-kode brugt i 90s-vindue. hmac.compare_digest. valid_window=1. |
| N-07 | Approval e-mail phishing — falsk godkendelseslink | 3 | 4 | 12 | DKIM+SPF+DMARC. HTTPS approve-link. 24t TTL. Formål tydeligt i e-mail. |
| N-08 | SSH-tunnel DoS — mange samtidige tunneler udtømmer porte | 2 | 2 | 4 | Max 1 aktiv tunnel pr. device. Port-range 22200-22299 reserveret. |
| N-09 | Data-exfiltration via SSH-tunnel (SOCKS proxy) | 1 | 5 | 5 | Ingen -D SOCKS. restricted_shell whitelister kun specifikke kommandoer. |

# 4. Fysiske trusler

| ID | Trussel | S | I | Score | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-F01 | Fysisk adgang til edge node — tyveri eller manipulation | 3 | 4 | 12 | Låst kabinet, tamper-evident segl. overlayFS Sprint D. Minimal data at-rest. |
| T-F02 | Vandskade — edge node på udendørs lokation | 2 | 4 | 8 | IP65-kabinet anbefales til udendørs installation. |
| T-F03 | Ekstreme temperaturer — overophedning eller frost | 3 | 3 | 9 | Industrial SSD, aluminiumskabinet, CPU temp alarm >75°C i diagnostik. |
| T-F04 | Strømudfald — DB-korruption og datatab | 4 | 3 | 12 | SQLite WAL-mode. overlayFS Sprint D. UPS anbefales til permanent installation. |
| T-F05 | Kamera-skade / fokus-drift / beskidt linse | 3 | 2 | 6 | Blur-score alarm <80. Web UI grafer viser trend. Sidecar JSON logger blur_score. |
| T-F06 | Shutter når rated levetid (100.000 udløsninger) | 2 | 3 | 6 | Shutter tracking med alarm ved 80%. Nuværende: 21.781 (21.8%). God planlægningstid. |

# 5. Netværks- og systemtrusler

| ID | Trussel | S | I | Score | Kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-N01 | Netværksudfald > 24 timer | 3 | 3 | 9 | Store-and-forward: 50GB lokal buffer. Upload-kø. Captures fortsætter autonomt. |
| T-N02 | 4G modem hænger — ingen netværksforbindelse | 3 | 2 | 6 | ConnectivityMonitor: 3 fejl → modem power-cycle via GPIO 361. Auto-reconnect. |
| T-N03 | SFTP credential kompromittering | 2 | 3 | 6 | SSH-nøgler i Sprint D. SFTP chroot begrænser damage. Audit log. |
| T-N04 | DNS-forgiftning — edge peger på falsk headend | 1 | 4 | 4 | HTTPS + certificate pinning Sprint D. Intern LAN reducerer risiko. |
| T-N05 | NTP-angreb — forkert tid → forkerte tidsstempler | 1 | 3 | 3 | chrony giver ~2ms offset. Alarm ved >2s offset. Nuværende: 0.0002s. |

# 6. Kamera-diagnostik og tidssynkronisering

## 6.1 Kamera-diagnostik risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-K01 | Shutter-tæller nærmer sig levetidsgrænse | 2 | 4 | 8 | Alarm ved >80% (80.000/100.000). Nuværende: 21.781 = 21.8%. God planlægningstid. |
| T-K02 | Config drift ikke rettet automatisk | 2 | 3 | 6 | initial_commands retter parametre ved hvert connect. Drift logges og sendes til headend. |
| T-K03 | Linse skiftes uden at headend opdateres | 1 | 2 | 2 | cam_lens_name monitoreres i diagnostik. Alert hvis uventet linse detekteres. |
| T-K04 | Batteri løber tør på lokation uden AC | 1 | 4 | 4 | cam_battery_pct alarm ved <20%. Nuværende: 100% (AC-tilsluttet). |
| T-K05 | exposurecompensation fejlindstillet | 3 | 2 | 6 | MITIGERET: initial_commands sætter exposurecompensation=15 (0 EV) ved connect. |
| T-K06 | capturetarget nulstilles til Internal RAM | 3 | 3 | 9 | MITIGERET: initial_commands sætter capturetarget=1 ved hvert camera connect. |

## 6.2 Tidssynkronisering risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Behandling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-T01 | NTP offset overstiger 1 sekund | 1 | 3 | 3 | chrony giver ~2ms offset. Alarm ved >2s. Nuværende: 0.0002s. Risiko meget lav. |
| T-T02 | Præcis timing fejler pga. CPU-load | 2 | 2 | 4 | time.sleep() er ikke realtids-garanteret. CPU load 4% — lav risiko. Buffer ±2 sek. |
| T-T03 | lead_s ikke kalibreret til faktisk capture-tid | 2 | 2 | 4 | Målt: relay ON → eksponering = ~13-15 sek. lead_s = warmup_s + 5 = 15. Monitoreres. |
| T-T04 | Multi-kamera desync — kameraerne optager med forsinkelse | 2 | 2 | 4 | MITIGERET: Simultane relæ-triggers + parallelle threads. Threading.Thread start() næsten simultant. |

# 7. Operationelle risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Capture sync fejler efter reboot — billeder vises ikke | 2 | 2 | 4 | MITIGERET: _sync_captures i capture cycle + startup + heartbeat. CI test limit=100. |
| O-02 | config_interval sættes til 1 min og glemmes | 2 | 2 | 4 | MITIGERET: CI test fejler deploy hvis config_interval ikke er defineret. |
| O-03 | Edge self-update fejler — enhed kører gammel kode | 2 | 2 | 4 | MITIGERET: GIT_CONFIG env vars + ReadWritePaths løst. Rollback planlagt Sprint D. |
| O-04 | API endpoint mangler — silent fejl | 2 | 2 | 4 | MITIGERET: 9 endpoint tests i CI fanger manglende endpoints inden deploy. |
| O-05 | Kamera USB afkoblet — gphoto2 fejler | 2 | 2 | 4 | Relay power cycle nulstiller USB. Modem relay power cycle efter 3 fejl. |
| O-06 | Disk fuld — captures mistes | 1 | 3 | 3 | 50GB circular buffer sletter ældste billeder automatisk. Disk-alarm i diagnostik. |
| O-07 | Nightly reboot mister unsynced captures | 2 | 2 | 4 | MITIGERET: _sync_captures ved startup synker udestående efter reboot. |
| O-08 | SQLite DB korruption ved strømsvigt | 2 | 3 | 6 | SQLite WAL-mode reducerer risiko. overlayFS Sprint D. PostgreSQL Sprint E. |
| O-09 | Dag/nat-filter returnerer forkerte frames | 2 | 2 | 4 | MITIGERET v2.7: longitude-korrektion (lon/15) + useCallback dependency fix. |
| O-10 | EOS 1000D multi-kamera test mangler | 2 | 2 | 4 | ÅBEN: Test afventer. LAB mode viser kun kamera 0. |
| O-11 | Timelapse-rendering hænger ved store frame-sæt | 2 | 2 | 4 | Max 2 samtidige jobs. CPU nice + prioritering planlagt Sprint D. |
| O-12 | Commits til GitHub afventer — kode ikke versionsstyret | 3 | 2 | 6 | ÅBEN: Alle Sprint B ændringer mangler commit. |

# 8. CI/CD risici

| ID | Risiko | S | I | Score | Mitigering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Broken kode deployes til edge | 1 | 3 | 3 | MITIGERET: GitHub Actions syntax check + 17 tests — deploy blokeres ved fejl. |
| C-02 | Edge genstartes midt i capture | 2 | 2 | 4 | _check_update springes over i LAB mode. Graceful SIGTERM cleanup. Upload retry. |
| C-03 | GitHub Actions logger credentials | 1 | 3 | 3 | Ingen credentials i workflow. Deploy via pull-model — ingen secrets nødvendige. |
| C-04 | Pi 5 poller fejler — edge ikke opdateret | 1 | 2 | 2 | Systemd timer genstarter automatisk. Manuel git pull som fallback. |
| C-05 | update_requested flag nulstilles ikke | 3 | 1 | 3 | Flag nulstilles ved edge genstart. Headend_poller sætter nyt flag ved næste deploy. |

# 9. Løste risici (historisk register)

| ID | Risiko | Løst i | Fix |
| --- | --- | --- | --- |
| T-O01 | Config-overskrivelse fra headend | Fase 1 | Per-enhed config i device_config kolonne + config_version MD5 hash. |
| T-O02 | GPIO BCM/BOARD inkompatibel (RK3588S) | Fase 1 | Direkte sysfs GPIO. GPIO 356 (kamera) + GPIO 361 (modem). gpiochip352. |
| T-O03 | UploadManager init FØR config-pull | Fase 1 | UploadManager reinitialiseres efter _pull_config i startup-sekvensen. |
| T-O04 | /run/timelapse forsvinder ved reboot | Fase 1 | /etc/tmpfiles.d/timelapse.conf opretter mappen ved boot. |
| T-O05 | config_interval var 6 timer (ikke 5 min) | Fase 1 | Rettet til timedelta(minutes=5) i agent.py. |
| T-O06 | gvfs-gphoto2-volume-monitor blokerede USB | Fase 1 | Permanent maskeret: systemctl --user mask gvfs-gphoto2-volume-monitor. |
| T-O07 | capturetarget nulstilles til Internal RAM | Fase 1 | Sat via initial_commands: capturetarget=1 ved hvert camera connect. |
| T-O08 | exposurecompensation var -4 EV | Fase 1 | Rettet til 0 EV via gphoto2 --set-config exposurecompensation=15. |
| T-O09 | customer_name manglede i config-svar | Fase 1 | Headend returnerer nu customer_name/site_name/camera_name i device-sektion. |
| SHA-256 pre-XMP | Hash beregnet EFTER XMP-injection | Sprint B | Fix: hash beregnes FØR XMP. Sidecar JSON er autoritativ. |
| wifi_ssid 500 | Heartbeat fejlede med 500 ved wifi_ssid | Sprint B | Fjernet fra Diagnostic()-kald i heartbeat endpoint. |
| ensure_utc | Timezone-naive datetime sammenligningsfejl | Sprint B | Global ensure_utc fix i alle endpoints. |

# 10. Residual risiko — sammenfatning

| Klassificering | Antal | Primære risici | Handling |
| --- | --- | --- | --- |
| 🚨 Kritisk (15-25) | 4 | S-01 ingen auth, S-08 JWT XSS, N-01 SSH uden approval, N-05 cross-tenant | Sprint C — alle 4 |
| 🔴 Høj (8-14) | 9 | S-02 SFTP, S-04 HTTP, S-05 path traversal, S-06 SQLite, N-02 nøgle, N-03 shell, N-04 JWT, N-07 phishing, T-F03 temp | Sprint C+D |
| 🟡 Middel (4-7) | 14 | S-03 CORS, S-07 FFmpeg, T-K01 shutter, T-N01 netværk, N-06 TOTP, O-08 SQLite, O-12 commits, m.fl. | Sprint C+D |
| 🟢 Lav (1-3) | 9 | S-10 chroot, S-11 git, T-N04 DNS, T-N05 NTP, C-01 deploy, C-03 creds, N-08 DoS, m.fl. | Sprint D+E |

Total: 36 risici identificeret (inkl. historisk register). 12 mitigeret. 4 kritiske adresseres i Sprint C. 9 løste risici historisk dokumenteret. Alle sikkerhedsrisici (S-01 til S-08) kræver handling inden produktionsudrulning.

## 10.1 Residual risiko ved kontrol-implementation

| ID | Risiko | Aktuel score | Score efter mitigering | Review-dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Ingen API-autentificering | 20 (KRITISK) | 4 (Lav) — efter RBAC | Sprint C implementering |
| S-08 | JWT i localStorage | 15 (KRITISK) | 2 (Lav) — JWT i memory | Sprint C implementering |
| N-01 | Uautoriseret SSH | 15 (KRITISK) | 3 (Lav) — customer approval | Sprint C implementering |
| N-05 | Cross-tenant adgang | 15 (KRITISK) | 2 (Lav) — row-level filter | Sprint C implementering |
| T-F01 | Fysisk adgang til edge | 12 (Høj) | 6 (Middel) — overlayFS + kabinet | Sprint D + løbende |
| T-K01 | Shutter 21.8% af levetid | 8 (Høj) | 2 (Lav) — ved planlagt udskiftning | Monitoreres — alarm ved 80% |