TimeLapse Pro

Security & Compliance Framework

Dybdegående systemdokumentation

| Dokument-ID | TLP-SEC-2026-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 — Sprint B+C foundation |
| Dato | April 2026 |
| Klassifikation | FORTROLIGT — Kun autoriserede modtagere |
| Standarder | IEC 62443-2-4 ML2 · IEC 62443-3-3 SL2 · IEC 62443-4-2 SL2 · ISO 27001:2022 · GDPR · NIS2 · CER · CRA (EU 2024/2847) |
| Status | Under review — CTO sign-off krævet inden distribution |

# 1. Executive summary

TimeLapse Pro er et distribueret industrielt IoT-system til kontinuerlig fotografisk dokumentation. Systemet består af feltinstallerede edge-noder (Orange Pi 4 Pro med Canon DSLR-kameraer) og en central headend-server (Raspberry Pi 5), forbundet via LAN/WiFi og SFTP/SSH. Systemet behandler potentielt personhenførbare data og forretningskritiske billeder for externe kunder.

Dokumentet dækker: SABSA risikoanalyse (alle 6 lag), STRIDE trusselmodellering, dybdegående cybersecurity code review (alle filer og funktioner), data flow dokumentation (DFD-0 til DFD-2), samt compliance-analyse mod IEC 62443-2-4 ML2, IEC 62443-3-3 SL2, IEC 62443-4-2 SL2, ISO 27001:2022, GDPR, NIS2, CER og CRA.

| Compliance-område | Målniveau | Status | GAP % | Kritiske åbne fund |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 62443-2-4 | ML2 | Delvist | 62% | 5 krit. — politikker, sårbarhedsstyring, IR |
| IEC 62443-3-3 | SL2 | Delvist | 55% | 7 krit. — auth, kryptering, input-validering |
| IEC 62443-4-2 | SL2 komponent | Delvist | 58% | 6 krit. — device-auth, kryptering i hvile |
| ISO 27001:2022 | Fuld Annex A | Delvist | 48% | 9 krit. — politikker, leverandørstyring |
| GDPR | Fuld overholdelse | Delvist | 52% | 6 krit. — DPA, ROPA, sletterettighed |
| NIS2 Art. 21 | Fuld | Mangler | 35% | 8 krit. — IR, leverandørkæde, CVD |
| CER | Resiliens | Delvist | 60% | 3 krit. — BCP, fysisk sikring |
| CRA (EU 2024/2847) | Class I PDE | Ikke startet | 20% | 12 krit. — SBOM, VDP, tredjepart audit |

Mest kritisk: CRA — TimeLapse Pro klassificerer sandsynligvis som Class I Important Product under Annex III (netværkstilsluttet IoT-enhed med fjernfejlsøgningsfunktioner), hvilket kræver tredjeparts-konformitetsvurdering af et notificeret organ inden CE-mærkning og markedsføring i EU. Frist: september 2026.

# 2. Systembeskrivelse og arkitektur

TimeLapse Pro er et multi-tenant distribueret system med tre primære lag: edge-laget (feltinstallation), headend-laget (central server) og præsentationslaget (web-UI). Systemet er designet til drift i bygge- og anlægsmiljøer med begrænset IT-infrastruktur og potentielt upålideligt netværk.

## 2.1 Hardwarekomponenter og tillidsniveauer

| Komponent | Hardware/Software | Netværk | Tillidsniveau | Fysisk eksponering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edge-node | Orange Pi 4 Pro, Armbian, Python 3.11, gphoto2, autossh | WiFi / 4G (NAT) | LAV | HØJ — byggeplads |
| Canon EOS 1300D/1000D | USB/PTP, gphoto2-driver | USB lokalt | Implicit | HØJ — eksponeret |
| GPIO Relay-modul | 4-kanals, sysfs/RPi.GPIO | GPIO lokalt | Implicit | HØJ — eksponeret |
| Headend (Pi 5) | FastAPI, SQLite, Nginx, FFmpeg, Python 3.13 | LAN 192.168.86.x | HØJ | LAV — kontrolleret |
| VPS (produktion) | Cloud VM, OpenSSH, autossh-relay | Offentlig IP | MEDIUM | LAV — cloud |
| Browser-klient | React/TypeScript SPA, serveret statisk | HTTP/LAN | LAV | Eksternt |

## 2.2 Kommunikationsgrænseflader

| Grænseflade | Fra → Til | Protokol | Port | Krypteret | Autentificering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edge → Headend API | Edge → Pi5 :8000 | HTTP | 8000 | NEJ ⚠️ | API-token (statisk, cleartext) |
| Edge → Headend SFTP | Edge → Pi5 :22 | SFTP/SSH | 22 | JA ✓ | SSH-nøgle / password |
| Edge ← Headend config | Edge poll → Pi5 | HTTP | 8000 | NEJ ⚠️ | API-token |
| Browser → Headend | Browser → Pi5 :80 | HTTP | 80 | NEJ ⚠️ | Ingen (endnu) |
| Edge → VPS SSH-tunnel | Edge → VPS :22 | SSH | 22 | JA ✓ | ED25519 (Sprint C) |
| Headend → Kunde email | Pi5 → SMTP relay | SMTP/TLS | 587 | JA ✓ | DKIM/SPF |
| Kamera → Edge USB | Canon → Orange Pi | USB/PTP | — | NEJ | Ingen |

# 3. Data flow dokumentation

Dataflows er dokumenteret på tre niveauer: DFD-0 (kontekst), DFD-1 (primære systemflows) og DFD-2 (sikkerhedskritiske subflows). Dokumentationen er grundlaget for STRIDE-trusselmodellering og compliance-mapping.

## 3.1 DFD-0: Systemkontekst

| Ekstern entitet | Data ind i system | Data ud af system | Dataklasse |
| --- | --- | --- | --- |
| Canon DSLR-kamera | Ingen (pull-model via USB/PTP) | JPEG-billede (5-20MB), EXIF-metadata, kamerastatus, shuttertæller | Forretning/intern |
| Edge-node agent | Config (JSON), provisioning-nøgler, tunnel-kommando | Heartbeat (diagnostik), capture-events, backup-arkiv, SSH-tunnel | Intern/fortroligt |
| Tekniker (browser) | Credentials, konfigurationsændringer, timelapse-parametre, SSH-anmodning | Billeder, thumbnails, video, diagnostik, audit-log | Fortroligt |
| Kunde / Viewer | Login (magic link / password), SSH-godkendelse (approve-token) | Egne billeder og timelapse-video | Personoplysning |
| E-mail-infrastruktur | Bounce/leverings-status | SSH-anmodning med approve-link, system-notifikationer, magic links | Personoplysning |
| VPS / SSH-relay | SSH-sessions fra tekniker (port forward) | Reverse SSH-tunnel fra edge (autossh) | Intern/fortroligt |

## 3.2 DFD-1: Capture-pipeline (primærflow)

Kaptureringsflowet kører hvert 10. minut (konfigurerbart). STRIDE-koder angiver trusler pr. trin: S=Spoofing, T=Tampering, R=Repudiation, I=Information Disclosure, D=Denial of Service, E=Elevation of Privilege.

| # | Fra → Til | Handling | Data | Lager | Krypt. | STRIDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scheduler → GPIO | Relay ON: tænd kamera-strøm | Digital signal | GPIO | — | T |
| 2 | gphoto2 → Canon EOS | Vent 5s init → send PTP shutter-trigger | PTP-kommando via USB | USB | Nej | S, T |
| 3 | Canon EOS → Edge-disk | Download JPEG til /tmp/capture/ | JPEG + EXIF (5-20MB) | Edge SSD | Nej | T, I |
| 4 | agent → memory | SHA-256 hash af rå JPEG (pre-XMP) | 64-char hex string | Memory | — | T, R |
| 5 | gphoto2_driver → disk | Skriv sidecar JSON med hash + metadata | JSON ≤5KB | Edge SSD | Nej | T |
| 6 | exiftool → JPEG XMP | Inject XMP-metadata (påvirker ikke pixels) | XMP namespace | Edge SSD | Nej | T |
| 7 | quality.py → memory | Beregn blur score (Laplacian variance) + lysstyrke | Float scores | Memory | — | — |
| 8 | sftp.py → Headend | SFTP upload: JPEG + sidecar JSON | JPEG + JSON | Headend disk | JA ✓ | S, T, I |
| 9 | agent → Headend API | POST /api/captures — rapportér event med metadata | JSON event body | SQLite DB | NEJ ⚠️ | S,T,I,E |
| 10 | Scheduler → GPIO | Relay OFF: sluk kamera | Digital signal | GPIO | — | T |

## 3.3 DFD-1: Autentificeringsflow (Sprint C design)

| # | Aktør | Handling | Data i transit | Data lagret | Trusler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bruger → Headend | POST /api/auth/login {email, password} | TLS: credentials | Ingen | S, I |
| 2 | auth.py intern | bcrypt.verify(password, hash) — timing-safe | Intern | password_hash bcrypt≥12 | S |
| 3a | auth.py → browser | Generér JWT RS256 (30min) + refresh token (7 dage) | TLS: JWT payload | refresh_hash i sessions | S,T,I |
| 3b | auth.py → bruger | Kræv TOTP-kode hvis MFA aktiveret | TLS: 6-cifret TOTP | totp_secret (Fernet-krypt.) | S, I |
| 4 | Browser | Gem JWT i memory — IKKE localStorage | Intern | Ingen browser-storage | I |
| 5 | rbac.py | Validér JWT sig, exp, role, customer_id ved hvert kald | Authorization: Bearer | audit_log: user_id, action, ip | S, E |
| 6 | auth.py | POST /api/auth/refresh: valider + roter refresh token | TLS: refresh token | sessions-tabel opdateres | S, T |

## 3.4 DFD-1: Reverse SSH-flow (Sprint C design)

| # | Aktør | Handling | Data | Sikkerhedskontrol | Trusler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekniker → UI | Anmoder SSH: device_id, formål, forventet varighed | Formålstekst | JWT-auth + technician-rolle | S, E |
| 2 | Headend → DB | Generér approval-token: secrets.token_urlsafe(32) | UUID-token | Single-use, 24t TTL, SHA-256 hash lagres | T |
| 3 | Headend → SMTP | Send e-mail til kunde: formål, tekniker, HTTPS approve-link | Token i URL | DKIM+SPF+DMARC, TLS-SMTP | S, T |
| 4 | Kunde → Browser | GET /api/tunnel/approve/{token} — godkend | Token i URL | Token valideres + markeres brugt | S, T |
| 5 | Headend → Edge | Signal via API: åbn tunnel på port 2220X | JSON-kommando | Kun til godkendt device_id + JWT | S,T,E |
| 6 | Edge → VPS | autossh -R 2220X:localhost:22 -i id_ed25519 | SSH-tunnel | ED25519, StrictHostKeyChecking=yes | S,T,I |
| 7 | Tekniker → VPS | ssh vps -L → localhost:2220X → edge | SSH-session | ForceCommand restricted_shell.py | E, I |
| 8 | restricted_shell | Validér kommando mod whitelist-niveau 1/2/3 | Shell-kommando | Whitelist, no shell-expansion, audit log | E |
| 9 | Headend / autossh | Luk tunnel: 4t timeout eller manuel lukning | Ingen | Audit log afsluttet med varighed | — |

## 3.5 Dataklassifikation og GDPR-mapping

| Datatype | Klasse | Personoplysning | Opbevaring | Kryptering transit | Krypteret hvile | GDPR-hjemmel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggeplasbilleder | Forretning | Potentielt | Aftalt m. kunde | SFTP/SSH ✓ | NEJ ⚠️ | Art. 6(1)(b) |
| Brugeres e-mail | Personoplysning | JA | Brugerens levetid | TLS (Sprint C) | NEJ ⚠️ | Art. 6(1)(b) |
| Password hash | Fortroligt | JA | Brugerens levetid | N/A | bcrypt (Sprint C) | Art. 32 |
| TOTP-secret | Fortroligt | JA | Brugerens levetid | N/A | Fernet (Sprint C) | Art. 32 |
| SSH private nøgler | Hemmeligt | Nej | Enhedens levetid | N/A | Fernet (Sprint C) | — |
| IP-adresser | Personoplysning | JA | Session + 30 dage | TLS (Sprint C) | NEJ ⚠️ | Art. 4(1) |
| Audit log | Fortroligt | Indirekte | Min. 12 måneder | TLS (Sprint C) | NEJ ⚠️ | Art. 5(2) |
| GPS-koordinater | Fortroligt/PII | Muligvis JA | Optagelsens levetid | SFTP ✓ | NEJ ⚠️ | Art. 9 (muligt) |
| API-tokens (device) | Fortroligt | Nej | Enhedens levetid | NEJ ⚠️ | Cleartext ⚠️ | — |
| Diagnostikdata | Intern | Nej | 90 dage | NEJ | Nej | Ikke personopl. |

# 4. SABSA risikoanalyse

SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) er en komplet enterprise security architecture-metode med seks lag fra forretningsmål til operationel praksis. Analysen integrerer STRIDE trusselmodellering og DREAD-vurdering.

## 4.1 Lag 1 — Contextual (Forretning: Hvorfor)

| Forretningsmål | Sikkerhedsbehov | Konsekv. ved svigt | Prioritet |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubestridelig fotodokumentation af byggeprojekter | SHA-256 billedintegritet, sidecar-bevis | Ugyldigt retligt bevis, erstatning | KRITISK |
| Beskytte kunders forretningshemmeligheder | Streng tenant-isolation (customer_id) | GDPR-brud op til 4% global omsætning | KRITISK |
| Sikker remote-supportservice med kundestyring | Customer approval flow, audit trail | Tillidsbrud, NIS2-bøder, tab af kunder | HØJ |
| EU-reguleringsoverholdelse (GDPR, NIS2, CRA) | Privacy by design, SBOM, VDP | CRA: CE-mærkning nægtes. GDPR: bøder | KRITISK |
| Skalerbar multi-tenant IoT-platform | RBAC og tenant-isolation from day 1 | Uoverskuelig refaktorering ved vækst | HØJ |
| Kontinuerlig drift på byggepladser | Redundans, watchdog, auto-recovery | Manglende dokumentation, kontraktbrud | MEDIUM |

## 4.2 Lag 2 — Conceptual (Arkitektur: Hvad)

Kernesikkerhedsprincipper der styrer alle tekniske beslutninger:

| Princip | Definition | Realisering i TimeLapse Pro |
| --- | --- | --- |
| Zero Trust | Ingen implicit tillid — verificér altid, uanset netværk | Hvert API-kald autentificeres og autoriseres. Intet tillidsforhold pr. default. |
| Defence in Depth | Uafhængige lag — ét lag fejler, andre holder | Netværk + App + Data + Identitet. SFTP selv om API er usikret. |
| Least Privilege | Mindst mulige tilladelser pr. aktør | device-rolle: kun eget device_id. viewer: kun egne billeder. |
| Separation of Duties | Kritiske handlinger kræver to uafhængige aktører | Tekniker anmoder SSH — kunde godkender. Ingen self-approval. |
| Privacy by Design | Privatlivsbeskyttelse er arkitektonisk, ikke eftertanke | customer_id isolation. GPS som opt-in. Dataminimering. |
| Security by Default | Sikre indstillinger er standard | SSH lukket default. MFA påkrævet for admin. HTTPS-only. |
| Non-repudiation | Aktører kan ikke benægte handlinger | JWT-signerede kald. append-only audit_log med IP + user_id. |
| Auditability | Alle sikkerhedsrelevante handlinger sporbare | @audit_action decorator på alle protected endpoints. |

## 4.3 Lag 3 — Logical (Design: Hvordan) — STRIDE trusselmodel

Sandsynlighed (1-5) × Konsekvens (1-5) = Score. ≥15=KRITISK, 8-14=HØJ, 4-7=MEDIUM.

| Trussel | Sand. | Kons. | Score | Mitigering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1: Edge impersonation — angriber sender falsk heartbeat med fremmed device_id | 3 | 4 | 12 | Device-autentificering + JWT i Sprint C. API-token pr. device — aldrig delt. |
| S2: Session hijacking via XSS i frontend | 3 | 5 | 15 | JWT i memory (ikke localStorage). CSP-header. HttpOnly-cookies til refresh token. |
| S3: MITM på autossh-tunnel opbygning | 2 | 5 | 10 | StrictHostKeyChecking=yes. Host key fingerprint verificeres ved provisioning. |
| S4: Phishing af kunde-approval email | 3 | 4 | 12 | DKIM+SPF+DMARC. Single-use token. HTTPS approve-link. Kort TTL (24t). |
| S5: Replay-angreb på API-token | 2 | 4 | 8 | Nonce/jti i JWT. API-tokens roteres kvartalvis. |
| T1: Billedmanipulation på disk (før SFTP-upload) | 2 | 5 | 10 | SHA-256 i sidecar verificerer originalitet. Pre-XMP hash separat. |
| T2: Config-manipulation via API (ingen auth nu) | 4 | 4 | 16 | RBAC + JWT. Config-endpoint kræver technician-rolle. Alle ændringer auditeres. |
| T3: Sidecar JSON manipulation efter skrivning | 2 | 4 | 8 | Sidecar-hash kan verificeres. Fremtidig: digital signering af sidecar. |
| T4: FFmpeg-parametre manipuleres til command injection | 2 | 4 | 8 | shlex.quote(). Whitelist-validering. Ingen shell=True. |
| R1: Tekniker benægter SSH-session kommandoer | 2 | 3 | 6 | audit_log: alle kommandoer, user_id, timestamp. Append-only tabel. |
| R2: Kunde benægter at have godkendt SSH-adgang | 2 | 4 | 8 | Timestampet approval-log med IP, user agent og godkendt-tidspunkt. |
| I1: Uautoriseret adgang til andre kunders billeder | 3 | 5 | 15 | customer_id row-level filter på alle queries. Verificeres server-side. |
| I2: API lækker stack traces i fejlbeskeder | 3 | 3 | 9 | Global exception handler — generiske fejl til klient, log internt. |
| I3: SSH-tunnel eksponerer intern infrastruktur | 2 | 4 | 8 | Port-forwards begrænses. Ingen -D (SOCKS). restricted_shell whitelist. |
| I4: SFTP brute-force mod headend :22 | 2 | 3 | 6 | SSH-nøgle-auth (ingen password). fail2ban. MaxAuthTries=3. |
| D1: Capture-flooding fra kompromitteret edge | 2 | 3 | 6 | Rate limiting pr. device_id på capture-endpoint. Max 144 captures/dag. |
| D2: FFmpeg-rendering DoS — CPU/disk udtømmelse | 2 | 3 | 6 | Max 2 samtidige render-jobs. CPU nice+19. Disk-kvote på /tmp. |
| D3: Disk-overflow via store billeder | 3 | 3 | 9 | Filstørrelses-validering. Rotationspolitik. Disk-alert ved 85% fyldt. |
| E1: Tekniker eskalerer til super_admin via API-manipulation | 2 | 5 | 10 | Rolle-claims i JWT — server-side validering. Ingen self-promote endpoint. |
| E2: Shell-escape via restricted_shell kommandoinjektion | 2 | 5 | 10 | Whitelist-tilgang. subprocess-liste (ingen shell-expansion). Timeout pr. kommando. |
| E3: SQLite-injection via ORM-omgåelse | 1 | 5 | 5 | Udelukkende SQLAlchemy ORM. Ingen text() med brugerinput. Parameteriserede queries. |

## 4.4 Lag 4 — Physical (Bygning: Med hvad)

| Sikkerhedsdomæne | Valgt teknologi | Minimumskrav |
| --- | --- | --- |
| Autentificering | JWT RS256, bcrypt, pyotp TOTP | RS256 asymmetrisk. bcrypt cost≥12. TOTP RFC 6238 med 30s window. 8 backup-koder. |
| Secrets management | Python cryptography — Fernet | Master key fra TIMELAPSE_MASTER_KEY envvar. Aldrig i kildekode eller DB. Rotation hvert 90. dag. |
| SSH-nøgler | OpenSSH ED25519 (curve25519) | ED25519 foretrækkes over RSA. StrictHostKeyChecking=yes. PermitRootLogin=no. |
| Transport-kryptering | TLS 1.3 (planlagt HTTPS) | Min. TLS 1.2. TLS_AES_256_GCM. HSTS med preload. OCSP stapling. |
| Database | SQLite + SQLCipher (planlagt) | WAL-mode. Foreign keys ON. SQLCipher AES-256 med PBKDF2 i produktion. |
| Billedintegritet | SHA-256 (hashlib) | Pre-XMP hash i sidecar. Headend verificerer hash ved modtagelse. |
| Input-validering | Pydantic (planlagt fuld) | Strict mode. Afvis ekstra felter. Path-validering med pathlib.resolve(). |

## 4.5 Lag 5 — Component (Udførelse: Hvem)

| Rolle | Tillidsniveau | Tilladte handlinger | Eksplicitte begrænsninger | MFA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| super_admin | Maksimum | Alle operationer, alle kunder, brugeroprettelse, audit-log | Max 2 konti. Alle handlinger auditeres. Ingen delegation. | KRÆVET |
| admin | Høj | Én kundes fuld konfiguration, tekniker-tildeling | Kun egne kunder. Ingen adgang til andre tenants. | KRÆVET |
| technician | Medium | Tildelte kunders enheder, konfiguration, SSH niveau 1+2 | Kan ikke godkende egen SSH. Kun tildelte kunder. | Anbefalet |
| viewer | Lav | Se egne billeder og timelapse, godkende SSH-anmodninger | Ingen konfigurationsadgang. Kun egen tenant. | Valgfrit |
| device | Maskine/M2M | Heartbeat, capture-upload, config-hentning, tunnel-signal | Kun eget device_id. Ingen bruger-ressourcer. | N/A |

## 4.6 Lag 6 — Operational (Drift: Hvornår/Hvor)

| Operationelt krav | Interval | Ansvarlig | Verifikationsmetode |
| --- | --- | --- | --- |
| SSH-nøglerotation (ED25519 pr. device) | 90 dage | DevOps | key_manager.py — automatisk rotation med re-provisioning |
| JWT RS256-nøglerotation | 365 dage | Ops | Zero-downtime med key-versioning — begge nøgler accepteres i overlap |
| JWT session-timeout | 30 min | System | Frontend viser 5-min advarsel + auto-refresh |
| SSH-tunnel auto-luk | 4t / inaktivitet | System | autossh ServerAliveCountMax + cron watchdog |
| OS-sikkerhedsopdateringer (headend + edge) | Månedlig | Ops | unattended-upgrades log + Dependabot for Python-pakker |
| Audit-log arkivering | 12 måneder aktiv | Ops | Cron: arkiver til krypteret backup. Slet efter aftalt retention. |
| Sårbarhedsscanning | Kvartalvis | Security | Trivy container-scan + pip-audit + OWASP ZAP |
| Restore-test (backup) | Kvartalvis | Ops | Dokumenteret restore til staging-miljø. RTO verificeres. |
| Penetrationstest | Halvårlig | Ekstern tredjepart | Rapport + remediering inden 30 dage. Scope: API + SSH + web UI |

# 5. Cybersecurity code review — alle filer og funktioner

Design-niveau review af samtlige systemfiler og funktioner. Baseret på OWASP Top 10, CWE/SANS Top 25, IEC 62443 og GDPR Art. 25 (privacy by design). Automatiseret SAST-scanning (Bandit, Semgrep, pip-audit) anbefales som supplement til dette designreview.

## 5.1 agent.py (Edge-agent, v3.1.0)

| Funktion | Sikkerhedsfund | Sværhedsgrad | Anbefaling (CWE/OWASP) |
| --- | --- | --- | --- |
| __init__ / _load_config | API-token opbevares og sendes i klartext over HTTP. Ingen TLS-validering af headend-certifikat. | KRITISK | HTTPS + certifikatvalidering. Token krypteres med Fernet. Master key fra envvar. CWE-319, CWE-523. |
| _load_config | Ingen schema-validering af konfigurationsrespons — arbitrary values accepteres. | HØJ | Pydantic-model med strict mode validerer alle konfigurationsfelter. CWE-20. |
| _tick | Kameraindeks fra config bruges direkte uden grænsevalidering. | MEDIUM | Valider indeks mod liste af kendte kamerasymlinks. CWE-129. |
| _do_capture_cycle | gphoto2-kald med parametre fra config — potentiel subprocess injection. | HØJ | subprocess-liste (ikke shell=True). Valider alle parametre mod whitelist. CWE-78. |
| _do_multi_capture_cycle | Parallelle threads deler RENDER_JOBS dict uden lock — race condition. | MEDIUM | threading.Lock() om alle writes til delt state. CWE-362. |
| _capture_single_camera | USB-port fra udev — intet yderligere format-tjek. | LAV | Regex-validering: ^usb:[0-9]+,[0-9]+$. CWE-20. |
| _send_heartbeat | HTTP POST med diagnostikdata — ingen payload-signering. MITM kan modificere. | HØJ | HTTPS + HMAC-SHA256 body-signering med device-secret. CWE-345. |
| _report_capture | SHA-256 hash sendes over HTTP — kan manipuleres af MITM. | HØJ | HTTPS. Overvej at signere payload med ED25519 device-nøgle. CWE-345. |
| _auto_bootstrap_cameras | Headend-respons bruges til sibling-konfiguration uden validering. | MEDIUM | Valider respons-schema. Begræns maks antal bootstrappede kameraer. CWE-20. |
| sftp upload | SFTP-credentials muligvis som password i config (cleartext). | KRITISK | SSH-nøgle-autentificering til SFTP. Fjern password-support. CWE-256. |
| _delete_camera_files | Sletter kamerafiler efter upload uden bekræftelse fra headend. | MEDIUM | Kræv HTTP 200 + kvitteringssvar fra headend inden sletning. CWE-367. |
| Exception handling globalt | Exceptions logges lokalt men rapporteres ikke til headend. | LAV | Send kritiske exceptions som events til headend via API. CWE-390. |

## 5.2 main.py (Headend API, v2.7.0)

| Endpoint / Funktion | Sikkerhedsfund | Sværhedsgrad | Anbefaling (CWE/OWASP) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALLE endpoints | Ingen autentificering. Alle endpoints tilgængelige for enhver med netværksadgang. | KRITISK | JWT Bearer-middleware på alle endpoints. OWASP API01:2023, CWE-306. |
| CORS allow_origins=['*'] | Tillader cross-origin requests fra ethvert domæne — CSRF-eksponering. | HØJ | Begræns til: ['https://timelapse.example.com']. CWE-942. |
| GET /api/thumbnails/{device_id}/{filename} | filename-parameter: path traversal mulig (../../etc/passwd). | KRITISK | Regex: ^[A-Za-z0-9_.-]+\.jpg$. pathlib.resolve() + verify within SFTP_BASE. CWE-22. |
| GET /api/images/{device_id}/{filename} | Identisk path traversal som thumbnails. | KRITISK | Samme fix. Separate validering for image-typer. CWE-22. |
| GET /api/sidecar/{device_id}/{filename} | Path traversal risiko på sidecar-endpoint. | KRITISK | Whitelist-validering + pathlib.resolve(). CWE-22. |
| POST /api/captures/{device_id} | device_id i URL verificeres ikke mod autentificeret enhed. | HØJ | Verificér device_id tilhører authenticated API-token. CWE-285. |
| POST /api/timelapse/create | FFmpeg vf-filter og drawtext bygges delvist af brugerinput. | HØJ | shlex.quote() på alle parametre. Whitelist-validering af codec, fps, ratio. CWE-78. |
| _render_timelapse | Baggrundsthread uden ressourcebegrænsning — CPU/disk DoS. | MEDIUM | Max 2 samtidige jobs. ulimit/nice. Disk-kvote på /tmp/timelapse_renders/. CWE-400. |
| GET /api/admin/devices | Returnerer alle enheder uden tenant-filter. | KRITISK | customer_id filter baseret på JWT-claim. CWE-285, OWASP API03:2023. |
| GET /api/timelapse/download/{job_id} | job_id verificeres ikke som tilhørende autentificeret bruger. | HØJ | Verificér job.customer_id == jwt.customer_id. CWE-285. |
| Fejlhåndtering | Stack traces kan lækkes ved ubehandlede exceptions. | MEDIUM | Global exception handler — generisk fejlbesked til klient. Log internt. CWE-209. |
| HTTP-sikkerhedsheaders | Ingen Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options. | MEDIUM | Nginx-konfiguration tilføjer alle sikkerhedsheaders. OWASP A05:2021. |
| now_utc/ensure_utc | ensure_utc() defineret to gange i database.py. | LAV | Fjern duplikat. Importer fra ét sted. CWE-1041. |

## 5.3 database.py (v2.1.0)

| Model / Element | Sikkerhedsfund | Sværhedsgrad | Anbefaling |
| --- | --- | --- | --- |
| SQLite engine | SQLite-databasefil er ukrypteret. Fysisk adgang giver fuld datadump. | HØJ | SQLCipher i produktion (AES-256). Krypteret backup. CWE-311. |
| Device-model — api_token felt | API-token lagres i klartext i devices-tabel. | KRITISK | Hash token med PBKDF2-SHA256. Sammenlign hash ved autentificering. CWE-256. |
| Device-model — device_config | JSON-blob kan indeholde sensitiv konfiguration i klartext. | MEDIUM | Kryptér sensitiv konfiguration med Fernet. CWE-312. |
| Capture-model — sha256 felt | String(64) — ingen DB-constraint på format. | LAV | CHECK(sha256 IS NULL OR length(sha256)=64). CWE-20. |
| Capture-model — sidecar_path | Sti kan indeholde arbitrære værdier uden validering. | MEDIUM | Valider at sti er inden for SFTP_BASE inden lagring. CWE-22. |
| Diagnostic-model | wifi_ssid/wifi_signal_dbm mangler i model (tilføjet via ALTER TABLE). | MEDIUM | Synkroniser model og schema. Implementér Alembic for migrationer. CWE-1068. |
| get_db() | Session lukkes i finally-blok — korrekt. Ingen rollback ved exception. | LAV | Tilføj db.rollback() ved exception inden db.close(). CWE-459. |
| create_tables() | create_all() er idempotent men håndterer ingen schema-migration. | MEDIUM | Alembic migration-framework til produktionsdeployments. CWE-1068. |
| ensure_utc() — duplikat | Defineret to gange i filen — kun én bruges. | LAV | Fjern duplikaten øverst i filen. CWE-1041. |

## 5.4 gphoto2_driver.py (v2.2.0)

| Funktion | Sikkerhedsfund | Sværhedsgrad | Anbefaling |
| --- | --- | --- | --- |
| capture_image | gphoto2-parametre fra config — verificeres ikke fuldt mod whitelist. | MEDIUM | Valider --filename format og --camera argument mod kendte patterns. CWE-78. |
| _write_sidecar | GPS-koordinater skrives til sidecar JSON — lokationsdata er PII. | MEDIUM | Gør GPS-skrivning til opt-in (config: include_gps: false som default). GDPR Art. 25. |
| _write_sidecar | Projekt-info fra config skrives til disk — ingen sanitering af strings. | LAV | Strip control characters fra strings inden JSON-skrivning. CWE-116. |
| _write_xmp_metadata | exiftool subprocess-kald med filnavn som argument. | MEDIUM | Verificér filnavn er i subprocess-liste (ikke shell). pathlib.resolve(). CWE-78. |
| _delete_camera_files | Sletter fra kamera efter upload uden headend-kvittering. | MEDIUM | Vent på 200 OK fra POST /api/captures inden sletning. CWE-367. |
| Quality check integration | quality.py modtager None SHA-256 ved XMP-fejl — skip disk-verify. | LAV | Dokumentér eksplicit: None = XMP-fejl, ikke integritetsfejl. CWE-395. |

## 5.5 Sprint C planlagte filer — sikkerhedsspecifikationer

| Fil | Funktion | Kritiske sikkerhedskrav |
| --- | --- | --- |
| auth.py | login() | Timing-safe comparison (hmac.compare_digest). Generic fejlbesked: 'Invalid credentials'. Rate limit: 5 forsøg/min pr. IP + account lockout ved 10/time. Log fejlede forsøg til audit_log. |
| auth.py | generate_jwt() | RS256 (PyJWT). Payload: sub=user_id, role, customer_id, jti=uuid4(), iat, exp=+30min. Private key aldrig eksponeret. Public key til alle services. Key ID (kid) til rotation. |
| auth.py | verify_totp() | pyotp.TOTP(secret).verify(token, valid_window=1). Brug hmac.compare_digest. Marker token som brugt i 90s-vindue (prevent replay). Backup-koder: 8 × secrets.token_hex(10). |
| auth.py | magic_link() | secrets.token_urlsafe(32). Gem SHA-256(token) i DB — aldrig token direkte. TTL: 15 min. Single-use. HTTPS-link. Send til verificeret e-mail kun. |
| auth.py | refresh_token() | Gem SHA-256(refresh) i sessions. Rotate token ved brug (RTR — Refresh Token Rotation). Revoke alle sessions ved password-skift. HttpOnly Secure SameSite=Strict cookie. |
| rbac.py | require_auth() | Valider JWT med public key. Verificér exp + nbf + iss. Check jti ikke i revocation-list (Redis/DB). Return 401 + WWW-Authenticate: Bearer. Ingen info-lækage i fejl. |
| rbac.py | require_role(roles) | Server-side role-check. Aldrig stol på klient-claims. Return 403 Forbidden (ikke 404 — IDOR). Log authorization-failures til audit_log. |
| rbac.py | require_customer() | customer_id KUN fra JWT-payload — aldrig fra request body. Verificér resource.customer_id == jwt.customer_id. Ingen cross-tenant data-access. |
| audit.py | @audit_action | Log: user_id, action, resource_type, resource_id, ip, user_agent, timestamp_utc, success/failure, duration_ms. Skriv til append-only audit_log-tabel. Ingen sletning tilladt. |
| ssh_manager.py | generate_keypair() | Ed25519PrivateKey.generate() via cryptography-library. Kryptér private key med Fernet FØR DB-lagring. Public key returneres til edge via authenticated API. Aldrig log private key. |
| ssh_manager.py | open_tunnel() | Verificér approval-token er gyldigt (hash-match), uforbrugt og inden TTL. Marker token brugt (single-use). Log: device_id, tekniker_id, approver_id, remote_ip, timestamp. |
| restricted_shell.py | execute() | Whitelist-tjek FØR eksekution. subprocess-liste (ingen shell=True, ingen shell-expansion). Timeout pr. kommando (30s). Log alle forsøg — inkl. afviste. Ingen output-truncation af log. |
| key_store.py | encrypt/decrypt | Fernet(master_key) fra os.environ['TIMELAPSE_MASTER_KEY']. Key derivation: PBKDF2HMAC-SHA256 hvis envvar er passphrase. Overvej HashiCorp Vault i produktion. |

# 6. IEC 62443 compliance-analyse

IEC 62443 er den internationale standard for cybersikkerhed i industrielle automatiserings- og kontrolsystemer (IACS). TimeLapse Pro er et industrielt IoT-system og vurderes mod tre dele: 62443-2-4 (serviceudbyderen), 62443-3-3 (systemet) og 62443-4-2 (komponenterne).

## 6.1 IEC 62443-2-4 ML2 — Serviceudbyderkrav

62443-2-4 specificerer sikkerhedskrav til serviceydere der installerer, komissonerer og vedligeholder IACS. ML2 (Managed Level 2) kræver at processer er definerede, dokumenterede og implementeres konsistent på tværs af projekter.

| Krav-kategori | SP-krav | ML2-beskrivelse | Status | GAP og handling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sikkerhedspolitik | SP.01.01 | Dokumenteret IS-politik godkendt af ledelse | Mangler | Information Security Policy udarbejdes og godkendes inden produktion. |
| Sikkerhedspolitik | SP.01.02 | Periodisk review af politik (min. årlig) | Mangler | Kalenderbaseret review-proces + ejerskab defineres. |
| Risikovurdering | SP.02.01 | Dokumenteret risikovurderingsmetode for IACS | Delvist | Dette dokument etablerer metode. Kræver formalisering som procedure. |
| Risikovurdering | SP.02.02 | Risikovurdering for hvert IACS-projekt | Delvist | Projektspecifik risikovurdering som del af onboarding-proces. |
| Kompetencer | SP.03.01 | Verificerede IS-kompetencer hos projektpersonale | Uafklaret | Kompetencematrix for sikkerhedsrelevante roller. Træningsplan. |
| Tredjeparter | SP.04.01 | Sikkerhedskrav til leverandører og underlev. | Mangler | Leverandørvurdering: VPS, e-mailudbyder, Canon (firmware). DPA-aftaler. |
| Sårbarhedsstyring | SP.05.01 | Proaktiv CVE-overvågning og patchproces | Mangler | GitHub Dependabot + pip-audit. Patchpolitik: krit.≤72t, høj≤30d. |
| Sårbarhedsstyring | SP.05.02 | Koordineret disclosure-procedure (CVD/VDP) | Mangler | security.txt + security@timelapse-pro.com. VDP-dokument. |
| Hændelsesrespons | SP.06.01 | Dokumenteret IR-procedure | Mangler | IR-playbook med roller, tidsfrister, eskaleringsveje, CSIRT-kontakt. |
| Hændelsesrespons | SP.06.02 | Øvelse af IR-procedure (min. årlig) | Mangler | Tabletop-øvelse planlagt for Q3 2026. |
| Ændringsstyring | SP.07.01 | Security impact assessment ved ændringer | Delvist | Formalisér change management med security review-trin. |
| Adgangsstyring | SP.08.01 | Dokumenteret adgangsstyringspolitik | Planlagt | RBAC-dokumentation i Sprint C. Adgangspolitik formaliseres. |

## 6.2 IEC 62443-3-3 SL2 — Systemsikkerhedskrav

62443-3-3 definerer systemsikkerhedskrav organiseret i 7 Foundational Requirements (FR). SL2 beskytter mod bevidst overtrædelse med simple midler, lav ressourcebrug og lav motivation. Hvert FR indeholder System Requirements (SR) med SL-specifikke krav.

### FR1 — Identification and Authentication Control (IAC)

| SR | Krav (SL2) | SL2-specifikt | Status | Implementering / GAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR 1.1 | Human user identification and authentication | Multi-factor authentication krævet | Planlagt | JWT + TOTP (pyotp). MFA påkrævet for admin/super_admin. Sprint C. |
| SR 1.2 | Software process and device identification and authentication | Unique cryptographic identity per device | Delvist | API-token eksisterer. Mangler kryptografisk binding (ED25519 Sprint C). |
| SR 1.3 | Account management | Account lockout ved fejlede forsøg | Planlagt | Rate limit 5/min + lockout 10/time i auth.py (Sprint C). |
| SR 1.4 | Identifier management | Unique identifiers, no reuse | Implementeret | UUID4 device_id. Unikke brugere via e-mail. Ingen ID-genbrug. |
| SR 1.5 | Authenticator management | Secure storage, password policies | Planlagt | bcrypt cost≥12. Min. 12 tegn. Kompleksitetskrav. Sprint C. |
| SR 1.7 | Strength of password-based authentication | Password complexity + history | Planlagt | Pydantic-validering. Ingen password-genbrug (5 tidligere). |
| SR 1.8 | Public key infrastructure certificates | PKI for device authentication | Planlagt | ED25519 keypair pr. device. Headend som CA. Sprint C. |
| SR 1.9 | Strength of public key authentication | Key length og algorithm requirements | Planlagt | ED25519 (curve25519). RS256 JWT. Ingen RSA<2048. |
| SR 1.13 | Access via untrusted networks | Additional auth for remote access | Planlagt | VPN eller SSH-tunnel + customer approval for remote. Sprint C. |

### FR2 — Use Control (UC)

| SR | Krav (SL2) | SL2-specifikt | Status | Implementering / GAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR 2.1 | Authorization enforcement | Role-based access control (RBAC) | Planlagt | RBAC-matrix i rbac.py. Permission-check server-side. Sprint C. |
| SR 2.2 | Wireless use control | Restrict wireless access | Delvist | WiFi begrænset til kendte SSID via nmcli. VPN anbefales. |
| SR 2.4 | Mobile code | Restrict and control mobile code | Delvist | NPM-audit. CSP-header. Subresource Integrity (SRI) for CDN. |
| SR 2.5 | Session lock | Automatic session lock after inactivity | Planlagt | 30 min JWT-timeout. Frontend viser 5-min advarsel. |
| SR 2.6 | Remote session termination | Force-terminate sessions | Planlagt | Refresh token revocation. SSH-tunnel force-close API. |
| SR 2.7 | Concurrent session control | Limit concurrent sessions | Planlagt | Max 3 samtidige sessioner pr. bruger i sessions-tabel. |
| SR 2.8 | Auditable events | Log all access attempts | Planlagt | @audit_action decorator logger alle protected endpoints. |
| SR 2.9 | Audit storage capacity | Sufficient audit log storage | Delvist | Audit til SQLite. Arkivering til krypteret backup månedligt. |
| SR 2.12 | Non-repudiation | Bind actions to authenticated identity | Planlagt | JWT jti + audit_log med user_id + IP + timestamp. |

### FR3 — System Integrity (SI) · FR4 — Data Confidentiality (DC)

| SR | FR | Krav | SL2-specifikt | Status | Implementering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR 3.1 | FR3 | Communication integrity | Cryptographic protection of all comms | Delvist | SFTP/SSH OK. API-kald mangler HTTPS. Sprint D. |
| SR 3.2 | FR3 | Malicious code protection | Active scanning + OS updates | Delvist | OS-opdateringer månedlig. Anti-malware scanning mangler. |
| SR 3.3 | FR3 | Security functionality verification | Automated security testing | Planlagt | CI/CD med Bandit + pip-audit + OWASP ZAP. |
| SR 3.4 | FR3 | Software and information integrity | Code signing, SHA verification | Delvist | SHA-256 for billeder. OS-image signering mangler. |
| SR 3.5 | FR3 | Input validation | Validate all inputs | Mangler | Pydantic strict mode på alle endpoints. Sprint C. |
| SR 3.6 | FR3 | Deterministic output | Output validation | Delvist | Response-modeller med Pydantic. Ingen ufiltreret DB-output. |
| SR 4.1 | FR4 | Information confidentiality — data at rest | Encryption of sensitive stored data | Mangler | SQLCipher i produktion. Disk-kryptering på edge og headend. |
| SR 4.2 | FR4 | Information persistence | Protect temporary/cached data | Delvist | /tmp/timelapse_renders/ ryddes efter rendering. |
| SR 4.3 | FR4 | Use of cryptography | Approved algorithms only | Delvist | SHA-256, ED25519, AES-128 (Fernet). Ingen MD5/SHA1. |

### FR5-FR7: Network Segmentation, Event Response, Availability

| SR | FR | Krav | Status | Implementering / GAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR 5.1 | FR5 | Network segmentation — zone separation | Delvist | Edge og headend er separate netværkszoner. Firewall-regler ikke dokumenterede. |
| SR 5.2 | FR5 | Zone boundary protection | Delvist | Nginx reverse proxy. WAF mangler. Implementér ModSecurity. |
| SR 5.4 | FR5 | Application partitioning | Delvist | API og UI adskilt. Headend og edge adskilt. Container-isolation anbefales. |
| SR 6.1 | FR6 | Audit log accessibility | Planlagt | Centraliseret audit_log (Sprint C). Syslog-forward til Graylog/Loki. |
| SR 6.2 | FR6 | Continuous monitoring | Delvist | Heartbeat-monitoring. SIEM-integration mangler. |
| SR 7.1 | FR7 | Denial of service protection | Delvist | systemd Restart=always. Rate limiting planlagt Sprint C. |
| SR 7.2 | FR7 | Resource management | Delvist | Disk-monitoring i heartbeat. CPU-limit på FFmpeg mangler. |
| SR 7.3 | FR7 | Control system backup | Implementeret | Backup-system implementeret Sprint B. Krypteret backup mangler. |
| SR 7.4 | FR7 | Control system recovery and reconstitution | Delvist | Backup eksisterer. RTO/RPO ikke defineret. Restore-test mangler. |
| SR 7.7 | FR7 | Least functionality | Delvist | Minimalt OS. Kun nødvendige pakker. Auditér åbne porte. |

## 6.3 IEC 62443-4-2 SL2 — Komponentkrav

62443-4-2 specificerer sikkerhedskrav til individuelle systemkomponenter. Edge-noden og headend-serveren analyseres separat da de har forskellig fysisk eksponering og trusselprofil.

| CR | Komponent-krav | SL2-specifikt | Edge-node | Headend | Handling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR 1.1 | Human user ID/auth | MFA | N/A | Planlagt | RBAC + MFA Sprint C |
| CR 1.2 | Software process ID/auth | Unique crypto identity | Delvist | Delvist | API-token + ED25519 Sprint C |
| CR 1.3 | Account management | Lockout policy | N/A | Planlagt | Rate limiting i auth.py |
| CR 1.5 | Authenticator management | Secure storage | Mangler | Planlagt | bcrypt + Fernet for secrets |
| CR 2.1 | Authorization enforcement | RBAC per component | Delvist | Planlagt | device-rolle + rbac.py Sprint C |
| CR 2.8 | Auditable events | Log to central system | Delvist | Planlagt | Syslog fra edge. audit_log Sprint C. |
| CR 3.1 | Communication integrity | Crypto protection | Delvist | Mangler | SFTP OK. API mangler HTTPS. |
| CR 3.4 | Software integrity | Verify software at boot | Mangler | Mangler | Secure boot + code signing planlagt. |
| CR 4.1 | Information confidentiality at rest | Encrypt sensitive data | Mangler | Mangler | Disk-kryptering + SQLCipher Sprint D. |
| CR 6.1 | Audit log accessibility | Tamper-evident | Delvist | Planlagt | Append-only audit_log. |
| CR 7.1 | DoS protection | Resource limits | Delvist | Delvist | systemd limits. Rate limiting Sprint C. |
| CR 7.3 | Backup | Backup + restore test | Delvist | Implementeret | Edge-backup planlagt. Restore-test kvartalvis. |
| CR 7.6 | Network and security configuration | Documented hardening | Mangler | Delvist | Hardening-guide udarbejdes Q3 2026. |

# 7. ISO 27001:2022 kontrolmapping

ISO 27001:2022 Annex A indeholder 93 kontroller i 4 temaer. Nedenstående mapping dækker alle sikkerhedsrelevante kontroller for TimeLapse Pro med status og implementeringsplan.

## 7.1 Tema A.5 — Organisatoriske kontroller

| Kontrol | Navn | Status | Implementering / GAP |
| --- | --- | --- | --- |
| A.5.1 | Informationssikkerhedspolitikker | Mangler | IS-politik udarbejdes og godkendes af ledelse. Review min. årligt. |
| A.5.2 | Roller og ansvar for IS | Delvist | RBAC definerer roller. Formelt ansvarskort for IS mangler. |
| A.5.7 | Threat intelligence | Mangler | CVE-feeds for Python, FastAPI, SQLite, Orange Pi OS, gphoto2. |
| A.5.14 | Information transfer | Delvist | SFTP krypteret. API-kald mangler TLS. E-mail via TLS-SMTP. |
| A.5.15 | Adgangskontrol | Planlagt | RBAC-matrix Sprint C. Access review-proces defineres halvårligt. |
| A.5.16 | Identitetsstyring | Planlagt | users-tabel med roller. Provisioning/deprovisioning-procedure. |
| A.5.17 | Autentificeringsinformation | Planlagt | bcrypt + MFA. Password policy. Token-håndtering. Sprint C. |
| A.5.19 | IS i leverandørforhold | Mangler | Leverandørvurdering: VPS, e-mail, Canon. DPA indgås. |
| A.5.23 | IS ved cloud-brug | Mangler | Cloud Security Assessment for VPS-udbyder inden produktion. |
| A.5.24 | Planlægning af hændelsesstyring | Mangler | IR-plan med roller, tidsfrister, CSIRT-kontakt, kommunikationsveje. |
| A.5.25 | Vurdering og beslutning om IS-hændelser | Mangler | Hændelsesklassifikationsmatrix: lav/medium/høj/kritisk. |
| A.5.29 | IS under forstyrrelser | Delvist | Backup implementeret. BCP formaliseres med RTO/RPO. |
| A.5.37 | Dokumenterede driftsprocedurer | Delvist | Dette dokument + sprint-planer. Operationsprocedurer mangler. |

## 7.2 Tema A.8 — Teknologiske kontroller

| Kontrol | Navn | Status | Implementering / GAP |
| --- | --- | --- | --- |
| A.8.2 | Privilegerede adgangsrettigheder | Planlagt | super_admin: max 2 konti, MFA påkrævet, fuld audit. PAM-tilgang. |
| A.8.3 | Informationsadgangsbegrænsning | Planlagt | customer_id row-level filter. Need-to-know via RBAC-matrix. |
| A.8.4 | Adgang til kildekode | Delvist | Privat GitHub-repo. Branch protection + code review policy. |
| A.8.5 | Sikker autentificering | Planlagt | JWT RS256 + MFA. Ingen credentials i URL. Secure + HttpOnly cookies. |
| A.8.7 | Malware-beskyttelse | Delvist | Månedlige OS-opdateringer. ClamAV eller Falco på headend. |
| A.8.9 | Konfigurationsstyring | Delvist | Hierarkisk config implementeret. Change log mangler. |
| A.8.12 | Forebyggelse af datalækage | Planlagt | customer_id isolation. Egress-filtrering på edge. |
| A.8.13 | Backup af information | Implementeret | Backup Sprint B. Krypteret backup mangler. Restore-test kvartalvis. |
| A.8.15 | Logning | Planlagt | audit_log Sprint C. Append-only. Min. 12 måneders retention. |
| A.8.16 | Overvågningsaktiviteter | Delvist | Heartbeat-monitor. Centraliseret SIEM (Loki/Graylog) anbefales. |
| A.8.20 | Netværkssikkerhed | Delvist | Nginx reverse proxy. Firewall-regler dokumenteres. WAF anbefales. |
| A.8.22 | Separation af netværk | Delvist | Edge og headend i separate netværkszoner. VLAN anbefales. |
| A.8.24 | Brug af kryptografi | Delvist | SHA-256, ED25519, Fernet (AES-128). Hvile-kryptering mangler. |
| A.8.25 | Sikker udviklingslivscyklus | Delvist | CI/CD. SAST (Bandit/Semgrep) planlagt. Secure coding guidelines. |
| A.8.26 | Applikationssikkerhedskrav | Delvist | Security requirements dokumenteret i dette dokument. |
| A.8.28 | Sikker kodning | Delvist | ORM-brug, shlex.quote. Bandit SAST anbefales som CI-trin. |
| A.8.29 | Sikkerhedstest i udvikling | Delvist | Unit-tests. Penetrationstest halvårligt af ekstern part. |

# 8. EU-reguleringsoverholdelse

## 8.1 GDPR — Forordning (EU) 2016/679

TimeLapse Pro behandler personoplysninger som e-mailadresser, IP-adresser og potentielt billeder med afbildede personer. Systemet agerer som dataansvarlig (controller) for brugerdata og databehandler (processor) for kundernes billeddata.

| Artikel | Krav | Rolle | Status | Konkret handling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art. 5 | Behandlingsprincipper: lovlighed, formålsbegrænsning, minimering | Controller | Delvist | Slettepolitik, GPS som opt-in, retentionspolitik implementeres Sprint C/D. |
| Art. 6 | Retsgrundlag for behandling | Controller | Kræves | DPA med kunder. Retsgrundlag: Art. 6(1)(b) kontrakt for billeder. |
| Art. 13/14 | Oplysningspligt til registrerede | Controller | Mangler | Privatlivspolitik + cookie-erklæring på login-siden inden produktion. |
| Art. 17 | Ret til sletning | Controller | Mangler | API-endpoint og UI til sletning af bruger + billeder + audit-data. |
| Art. 20 | Dataportabilitet | Controller | Mangler | Eksport-funktion: brugerdata + billeder som ZIP/JSON. |
| Art. 25 | Privacy by design og by default | Controller | Delvist | RBAC + customer isolation. GPS som opt-in. Dataminimering ved design. |
| Art. 28 | Databehandleraftale (DPA) | Begge | Mangler | DPA med kunder (TLP er processor). DPA med VPS og e-mailudbyder. |
| Art. 30 | Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (ROPA) | Begge | Delvist | Afsnit 3.5 i dette dokument udgør ROPA-grundlag. Formalisér. |
| Art. 32 | Passende sikkerhedsforanstaltninger | Begge | Delvist | RBAC + MFA Sprint C. Kryptering i hvile Sprint D. TLS Sprint C. |
| Art. 33 | Brudanmeldelse til tilsyn inden 72 timer | Controller | Mangler | Breach notification procedure. Datatilsynet: www.datatilsynet.dk. |
| Art. 35 | DPIA — konsekvensanalyse ved høj risiko | Controller | Vurderes | DPIA-screentest anbefales. Personafbildning på byggepladser kan kræve DPIA. |

## 8.2 NIS2 — Direktiv (EU) 2022/2555

NIS2 gælder direkte for vigtige og kritiske entiteter i 18 sektorer. Som leverandør til disse entiteter indgår TimeLapse Pro i forsyningskædesikkerhedskravene. Systemet bør fuldt ud understøtte kunders NIS2-compliance.

| Art. 21 — Foranstaltning | Specifikke krav | Status | Implementering |
| --- | --- | --- | --- |
| 21(2)(a) — Risikoanalyse og IS-politikker | Dokumenteret risikostyring | Delvist | Dette dokument. IS-politik formaliseres Q2 2026. |
| 21(2)(b) — Hændelseshåndtering | Forebyggelse, detektion, respons, rapportering | Mangler | IR-playbook med CSIRT-notifikation inden 24 timer. |
| 21(2)(c) — Forretningskontinuitet | Backup, DR, krisestyring | Delvist | Backup OK. RTO/RPO defineres. BCP formaliseres. |
| 21(2)(d) — Forsyningskædesikkerhed | Leverandørvurdering og -aftaler | Mangler | Leverandørvurdering: VPS, SMTP, kameraproducent. |
| 21(2)(e) — Sikker anskaffelse og udvikling | Secure SDLC, security testing | Delvist | CI/CD. SAST Sprint C. Security requirements i spec. |
| 21(2)(f) — Sårbarhedshåndtering | CVE-overvågning, disclosure | Mangler | Dependabot + pip-audit. VDP etableres Q3 2026. |
| 21(2)(g) — Kryptografi og kryptering | Godkendte algoritmer, kryptering | Delvist | SSH/SFTP OK. API mangler TLS. Hvile-kryptering Sprint D. |
| 21(2)(h) — Personalesikkerhed | Baggrundstjek, NDA, træning | Uafklaret | Sikkerhedstræning for medarbejdere. NDA-aftaler. |
| 21(2)(i) — Adgangskontrol og MFA | MFA for privilegerede konti | Planlagt | RBAC + MFA Sprint C. PAM for privilegerede brugere. |
| Art. 23 — Hændelsesrapportering | Notifikation til CSIRT inden 24 timer | Mangler | IR-procedure inkluderer CSIRT-kontakt og 24t-rapportering. |

## 8.3 CER — Direktiv (EU) 2022/2557

CER-direktivet gælder for kritiske entiteter i 11 sektorer. Som leverandør til disse skal TimeLapse Pro understøtte resilienskravene.

| CER-krav | Status | Implementering |
| --- | --- | --- |
| Risikovurdering for kritisk infrastruktur | Delvist | IT-risici dækket i dette dokument. Fysiske risici (tyveri, sabotage) kræver separat vurdering pr. installation. |
| Forretningskontinuitetsplan (BCP) | Mangler | BCP med RTO: 4t headend, 24t edge. Failover til backup-headend. Formaliseres Q3 2026. |
| Hændelsesrapportering til national myndighed | Mangler | Koordination med kunder om rapporteringspligt. CFCS/CSIRT-kontakter dokumenteres. |
| Fysisk sikring af kritiske aktiver | Delvist | Edge-noder på byggepladser: tamper-evident kabinetter, tyverialarm, dokumenterede installationspositioner. |
| Redundans for kritiske kunder | Uafklaret | Dual-SIM modem anbefales. Hot-standby edge-node for kritiske kunder. |
| Medarbejdersikkerhed og baggrundstjek | Uafklaret | Sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere med adgang til kritiske kunders systemer. |
| Cybersikkerhedsforanstaltninger | Se NIS2 | CER og NIS2 overlapper på cybersikkerhed. Se afsnit 8.2. |

## 8.4 CRA — Cyber Resilience Act (EU) 2024/2847

CRA er forordningen om cybersikkerhedskrav for produkter med digitale elementer (PDE). Forordningen trådte i kraft december 2024. Produktkrav gælder fra september 2026. CRA er det mest presserende compliance-krav for TimeLapse Pro.

### 8.4.1 Produktklassifikation

| CRA-kriterium | TimeLapse Pro-vurdering | Konklusion |
| --- | --- | --- |
| Er produktet et PDE (produkt med digitale elementer)? | Ja — hardware (Orange Pi 4 Pro) med software og netværksforbindelser | CRA gælder fuldt ud |
| Standard PDE (selvvurdering tilladt)? | Muligvis — afhænger af endelig Annex III-klassifikation | Usikkert — juridisk vurdering krævet |
| Class I PDE (Annex III)? | Sandsynligvis: IoT-enhed med netværk, fjernfejlsøgning via SSH, software-opdateringer | SANDSYNLIGVIS JA ⚠️ |
| Class II PDE (Annex IV)? | Ikke ICS/SCADA. Ikke kritisk infrastruktur-styresystem | Nej |
| Konformitetsvurdering krævet? | Class I: Tredjeparts konformitetsvurdering ved notificeret organ | JA — inden CE-mærkning og markedsføring |
| Frist | Produktkrav gælder fra september 2026 | 5 måneder fra nu (april 2026) |

### 8.4.2 CRA tekniske sikkerhedskrav (Annex I, Del I)

| # | Krav | Status | Handling |
| --- | --- | --- | --- |
| §1 | Ingen kendte exploitable sårbarheder ved markedsføring | Delvist | Penetrationstest + SAST inden markedsføring. Alle kritiske fund i kap. 5 lukkes. |
| §2 | Security by default — sikre indstillinger uden manuelt tiltag | Delvist | SSH lukket default. MFA default for admin. Ingen debug-endpoints i prod. |
| §3 | Beskyttelse af data — fortrolighed, integritet og tilgængelighed | Delvist | SHA-256 integritet OK. Kryptering i transit og hvile mangler delvist. |
| §4 | Minimeret angrebsflade | Delvist | Lukkede porte. Ingen unødvendige services. Firewall-regler dokumenteres. |
| §5 | Minimeret virkning ved hændelse (failure containment) | Delvist | RBAC isolation. customer_id filter. systemd-sandboxing anbefales. |
| §6 | Levering af sikkerhedsopdateringer i produktets levetid | Delvist | OS-opdateringer månedlig. Python-pakker via Dependabot. Policy for 5-årig support. |
| §7 | Reducere kendte sårbarheder i tredjepartskomponenter | Mangler | SBOM genereres med Syft. CycloneDX v1.4 JSON-format. CVE-scanning med Grype/Trivy. |
| §8 | Dokumenteret supportperiode for sikkerhedsopdateringer | Mangler | Policy: Min. 5 år fra første markedsføring. Kommunikeres til kunder. |
| §9 | Security by design-dokumentation | Delvist | Dette dokument udgør security by design-dokumentation. |

### 8.4.3 CRA sårbarhedshåndteringskrav (Annex I, Del II)

| Krav | Status | Implementering |
| --- | --- | --- |
| Proaktiv identifikation af sårbarheder | Mangler | GitHub Dependabot for Python/npm. pip-audit i CI/CD. Trivy container-scanning. |
| SBOM — Software Bill of Materials | Mangler | Generér med Syft: syft packages dir:. Format: CycloneDX v1.4 JSON. Opdateres ved hvert release. |
| Koordineret sårbarhedsoplysning (CVD) | Mangler | security.txt på produktdomæne. VDP-dokument. security@timelapse-pro.com. |
| Rapportering til ENISA ved aktivt udnyttede sårbarheder (24t) | Mangler | IR-procedure inkluderer ENISA-rapportering. ENISA ECSIRT kontakt. |
| Gratis og rettidig levering af sikkerhedsopdateringer | Delvist | Policy: kritiske patches ≤72t, høj ≤30d, medium ≤90d. Gratis for kunder. |
| Kontaktpunkt for sikkerhedsforskere | Mangler | security@timelapse-pro.com + security.txt (RFC 9116). Response inden 5 arbejdsdage. |

### 8.4.4 CRA konformitetselementer og CE-mærkning

| Element | Krav og handling |
| --- | --- |
| EU Declaration of Conformity | Signeres af producent. Indeholder: teknisk dokumentation, testresultater, standardreferencer (IEC 62443), støtteperiode-erklæring. |
| Teknisk dokumentation | Systemarkitektur, trusselmodel, testdokumentation, SBOM, sårbarhedshåndteringsproces, designbeslutninger. |
| Tredjeparts konformitetsvurdering (Class I) | Notificeret organ krævet. Anbefalede organer: TÜV Rheinland, BSI Cybersecurity, DNV GL, SGS. Estimeret tidsramme: 3-6 måneder. |
| CE-mærkning | Påføres EFTER succesfuld konformitetsvurdering. Producent bærer fuld juridisk ansvar for overensstemmelse. |
| Registrering i EUDAMED (hvis relevant) | Kun relevant ved medicinsk udstyr-klassifikation — ikke relevant for TimeLapse Pro. |

# 9. Residual risikoregister og remedierings-roadmap

## 9.1 Top-15 åbne risici

Risikoscore = Sandsynlighed (1-5) × Konsekvens (1-5). ≥15=KRITISK, 8-14=HØJ, 4-7=MEDIUM. Restrisiko angiver forventet niveau efter planlagte mitigeringer.

| ID | Risiko | Score | Rest | Ejer | Deadline | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Ingen auth på API — fuld adgang for alle med netværksadgang | 25 | LAV | Dev | Sprint C | ISO A.5.15, IEC SR 1.1, NIS2 21(i) |
| R-02 | API kører HTTP — MITM og aflusningsmulighed | 20 | LAV | DevOps | Sprint D | ISO A.8.20, IEC SR 3.1, CRA §3 |
| R-03 | Path traversal i filserving-endpoints | 15 | LAV | Dev | Sprint C | CWE-22, OWASP A01 |
| R-04 | SQLite ukrypteret — fysisk adgang = fuld datadump | 12 | LAV | Arkitekt | Sprint D | ISO A.8.24, IEC SR 4.1, GDPR Art.32 |
| R-05 | API-token i klartext i konfigurationsfil | 12 | LAV | Dev | Sprint C | ISO A.8.24, IEC CR 1.5 |
| R-06 | FFmpeg command injection via brugerinput | 10 | LAV | Dev | Sprint C | CWE-78, OWASP A03 |
| R-07 | Ingen incident response procedure | 10 | MEDIUM | Ops | Q3 2026 | NIS2 21(b), ISO A.5.24 |
| R-08 | Ingen SBOM — CRA Annex I §7 ikke opfyldt | 10 | LAV | DevOps | Q3 2026 | CRA §7, NIS2 21(e) |
| R-09 | Ingen GDPR DPA/ROPA etableret | 10 | MEDIUM | Legal | Q2 2026 | GDPR Art. 28+30 |
| R-10 | CRA Class I — tredjepart audit ikke planlagt | 15 | MEDIUM | CTO | Q4 2026 | CRA Annex III |
| R-11 | Ingen VDP / security.txt etableret | 8 | LAV | Security | Q3 2026 | CRA Annex I §II, NIS2 21(f) |
| R-12 | GPS-koordinater i sidecar er udeklareret PII | 8 | LAV | Dev | Sprint C | GDPR Art. 5, CRA §3 |
| R-13 | Ingen DPIA gennemført | 8 | MEDIUM | DPO | Q3 2026 | GDPR Art. 35 |
| R-14 | Backup aldrig restore-testet — RTO uverificeret | 6 | LAV | Ops | Kvartalvis | ISO A.8.13, CER, NIS2 21(c) |
| R-15 | Edge-noder fysisk eksponerede på byggepladser | 6 | LAV | Kundeansv. | Pr. instal. | CER, IEC CR 7.1 |

## 9.2 Remedierings-roadmap

| Fase | Periode | Primært fokus | Mitigerer | Kompliancemål |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint C | Uge 1-4 | RBAC, JWT-auth, MFA, path traversal fix, FFmpeg hardening, ED25519 SSH-nøgler, GPS opt-in | R-01,03,05,06,12 | IEC 62443 FR1+FR2, ISO A.5.15, GDPR Art. 25 |
| Sprint D | Q2 2026 | HTTPS/TLS på API, SQLCipher kryptering, GDPR DPA+ROPA, audit_log | R-02,04,09 | IEC SR 3.1+4.1, ISO A.8.24, GDPR Art. 28+30 |
| Sprint E | Q3 2026 | SBOM (Syft/CycloneDX), VDP + security.txt, IR-playbook, DPIA-screentest, SIEM-integration | R-07,08,11,13 | CRA §7+Annex I II, NIS2 21(b+f), GDPR Art. 35 |
| CRA-audit | Q4 2026 | Tredjeparts konformitetsvurdering ved notificeret organ (TÜV/BSI/DNV). EU Declaration of Conformity. CE-mærkning. | R-10 | CRA Class I Annex III — fuld overensstemmelse |
| Løbende | Fra Q2 2026 | Kvartalvis restore-test + pentest forberedelse. Halvårlig ekstern penetrationstest. Månedlig CVE-scanning. Fysisk sikring pr. installation. | R-14,15 | ISO A.8.13, CER, IEC SR 7.3 |