TimeLapse Pro

Edge Node Runbook v4.0

3. april 2026

# 1. Systemoplysninger

| Parameter | Værdi |
| --- | --- |
| Hostname | timelapse0101 |
| IP-adresse | 192.168.86.134 |
| SSH bruger | orangepi |
| Hardware | Orange Pi 4 Pro (RK3588S) + 128GB NVMe |
| Kamera | Canon EOS 1300D via USB (gphoto2) |
| Relay 1 (kamera) | Physical pin 7 = GPIO 356 (sysfs) |
| Relay 2 (modem) | Physical pin 11 = GPIO 361 (sysfs) |
| Software sti | /opt/timelapse/edge/ |
| Python venv | /opt/timelapse/venv/ |
| Data sti | /data/captures/ og /data/timelapse_edge.db |
| Headend URL | http://192.168.86.132:8000/api |
| SFTP destination | sftp_test@192.168.86.132:/incoming/ |

# 2. Deploy & Vedligehold

## 2.1 Normal deploy (git pull)

cd /opt/timelapse

git pull

find edge -name '__pycache__' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null || true

sudo systemctl restart timelapse-edge

journalctl -u timelapse-edge -f

## 2.2 Verificer at service kører

sudo systemctl status timelapse-edge

journalctl -u timelapse-edge --since '10 minutes ago'

## 2.3 Nulstil thumbnails (ved cache-problemer)

find /data/sftp/incoming -name '.thumbs' -exec rm -rf {} + 2>/dev/null

## 2.4 Tving capture sync til headend

sudo systemctl restart timelapse-edge

# Venter på heartbeat — tjek med:

sqlite3 /data/timelapse_edge.db "SELECT COUNT(*) FROM captures WHERE synced_to_headend=0;"

# 3. Fejlfinding

| Symptom | Årsag | Løsning |
| --- | --- | --- |
| Billeder vises ikke i UI | synced_to_headend=0 i DB | Genstart service — sync kører ved opstart |
| LAB mode aktiverer ikke | Debug mode ikke sat i headend | Vent på næste config pull (op til 60s) |
| WiFi scan viser ingen netværk | nmcli rescan ikke gennemført | Vent 5 sek og scan igen |
| gphoto2 kan ikke finde kamera | gvfs-gphoto2-volume-monitor aktiv | sudo systemctl mask gvfs-gphoto2-volume-monitor |
| Relay tænder ikke | GPIO sysfs fejl | Tjek /sys/class/gpio/gpio356/ eksisterer |
| SFTP upload fejler | Permission-fejl på Pi 5 | chmod 755 /home/peter && chmod -R 755 /data/sftp |
| local_network.yaml not found | Valgfil mangler — harmløst | touch /opt/timelapse/edge/local_network.yaml |

# 4. LAB Mode

| Handling | Kommando / Beskrivelse |
| --- | --- |
| Aktiver lab (web UI) | Klik 'Start lab' — knappen viser nedtælling, 'Lab klar!' når kamera forbundet |
| Aktiver lab (curl) | curl -X PUT http://192.168.86.132:8000/api/admin/devices/TL-C87FF9587CA0/debug -H 'Content-Type: application/json' -d '{"enabled": true, "config_poll_s": 1}' |
| Deaktiver lab | Klik 'Stop lab' — relay slukkes automatisk |
| Lab ready signal | Edge sender POST /api/lab/{id}/camera-ready når Canon er forbundet og klar |
| WiFi i lab | Scan netværk → tast password → Tilslut — virker kun i lab mode |

# 5. Git Workflow

| Komponent | Kommando |
| --- | --- |
| Orange Pi | cd /opt/timelapse && git add -A && git commit -m 'beskrivelse' && git push |
| Raspberry Pi 5 | cd /home/peter/timelapse-pro && git add -A && git commit -m 'beskrivelse' && git push |
| Windows (UI) | cd C:\Users\passp\timelapse-ui && git add -A && git commit -m 'UI: beskrivelse' && git push |
| Web UI deploy | npm run build && scp -r dist/ peter@192.168.86.132:/home/peter/timelapse-ui/dist/ |

# 6. Vigtige Filer

| Fil | Formål |
| --- | --- |
| /opt/timelapse/edge/config.yaml | Lokal device-konfiguration (schedule, sftp, camera, modem) |
| /opt/timelapse/edge/agent.py | Hoved-orkestrator med lab_tick, capture cycle, sync |
| /opt/timelapse/edge/diagnostics/wifi.py | WiFi manager via nmcli (scan, connect, forget) |
| /data/timelapse_edge.db | Lokal SQLite DB med captures og diagnostics |
| /etc/tmpfiles.d/timelapse.conf | Opretter /run/timelapse ved boot |
| /etc/cron.d/timelapse-reboot | Nightly reboot kl. 03:00 |