TimeLapse Pro

Distribueret Timelapse Capture System

SABSA Risk Assessment

Trusselskatalog · Risikovurdering · Kontroller · Residual Risiko

| Version | 1.0 — Initial Risk Assessment |
| --- | --- |
| Metodik | SABSA F1 Risk & Opportunity Management |
| Klassifikation | Fortroligt — intern brug |
| Scope | Edge nodes + headend + netværk + fysisk sikkerhed |
| Standard | ISO 27005, ISO 31000, IEC 62443 |
| Dato | 29. marts 2026 |

# 1.  Metodik og Scope

Denne risikovurdering følger SABSA F1's Risk & Opportunity Management tilgang kombineret med ISO 27005 og ISO 31000. Risici identificeres, analyseres, evalueres og behandles systematisk med fuld traceability til Business Attributes.

## 1.1  Risiko-definition

Risiko = Sandsynlighed × Impact  —  begge vurderes på en skala fra 1–5.

| Niveau | Sandsynlighed | Frekvens | Impact | Konsekvens |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sjælden | < 1 gang per 5 år | Ubetydelig | Ingen forretningsafbrydelse |
| 2 | Usandsynlig | 1 gang per 2–5 år | Minor | < 1 times nedetid, ingen datatab |
| 3 | Mulig | 1 gang per år | Moderat | < 1 dags nedetid, potentielt datatab |
| 4 | Sandsynlig | Flere gange per år | Alvorlig | Dages nedetid, dokumenterbart datatab |
| 5 | Næsten sikkert | Månedligt eller oftere | Katastrofal | Systemkollaps, juridisk eksponering |

## 1.2  Risikoappetit

| Risikoniveau | Score | Behandlingskrav | Farve |
| --- | --- | --- | --- |
| Uacceptabel (Kritisk) | 15–25 | Øjeblikkelig behandling krævet. Stop operationer hvis nødvendigt. | Rød |
| Uønsket (Høj) | 8–14 | Behandling inden for 30 dage. Eskaler til ledelse. | Orange |
| Tolererbar (Middel) | 4–7 | Behandling inden for 90 dage. Monitorer. | Gul |
| Acceptabel (Lav) | 1–3 | Accepter og monitorer. Ingen øjeblikkelig handling. | Grøn |

## 1.3  Risikomatrix

|  | Impact 1 Ubetydelig | Impact 2 Minor | Impact 3 Moderats | Impact 4 Alvorlig | Impact 5 Katastrofal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sandsynlighed 5 Næsten sikkert | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Sandsynlighed 4 Sandsynlig | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Sandsynlighed 3 Mulig | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Sandsynlighed 2 Usandsynlig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Sandsynlighed 1 Sjælden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Farver: Rød = Kritisk (15–25)  |  Orange = Høj (8–14)  |  Gul = Middel (4–7)  |  Grøn = Lav (1–3)

## 1.4  Scope

- Edge nodes: Orange Pi 4 Pro, kamera, relay, kabinet, strøm

- Netværkskommunikation: WiFi, Ethernet, 5G modem, SFTP, API

- Headend: Raspberry Pi 5 / Mac Mini, FastAPI, database, SFTP server

- Fysisk sikkerhed: Master, kabinetter, kabler, lokationer

- Drift: Operatørprocesser, opdateringer, incident response

- Data: Billeder, konfiguration, API tokens, SSH nøgler, diagnostik

# 2.  Trusselskatalog

Trusler er kategoriseret efter SABSA's threat taxonomy og prioriteret efter relevans for TimeLapse Pro's operationsmiljø — ubemandede, fysisk svær tilgængelige lokationer med begrænset netværksforbindelse.

## 2.1  Fysiske trusler

| ID | Trussel | Scenarie | Konsekvens | S | I | Score | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-F01 | Fysisk adgang til edge node | Angriber med fysisk adgang til mast/kabinet | SD-kort/SSD stjæles, USB-enhed tilsluttes | 4 | 4 | 16 | KRITISK |
| T-F02 | Kabinet-manipulation | Kabel trækkes ud, relay manipuleres | Datatab, kamera beskadiget | 2 | 4 | 8 | HØJ |
| T-F03 | Ekstreme temperaturer | –25°C frost, +40°C+ sol, kondensation | Hardware defekt, SSD-korruption | 3 | 4 | 12 | HØJ |
| T-F04 | Strømudfald | 230V svigter, batteri tømt | Filsystem-korruption, datatab | 4 | 3 | 12 | HØJ |
| T-F05 | Kamera-skade | Linse beskidt, fokus-drift, USB-fejl | Billeder ubrugelige, kvalitetssvigt | 4 | 2 | 8 | HØJ |
| T-F06 | Vandindtrænging | Regn, sne, kondensation i kabinet | Hardware ødelagt permanent | 2 | 5 | 10 | HØJ |
| T-F07 | Lynnedslag / overspænding | Direkte eller indirekte lynnedslag | Total hardware-tab | 1 | 5 | 5 | MIDDEL |
| T-F08 | Tyveri af hele enheden | Mast-monteret enhed stjæles | Datatab + hardware-tab | 1 | 4 | 4 | MIDDEL |

## 2.2  Cybertrusler — Edge

| ID | Trussel | Scenarie | Konsekvens | S | I | Score | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-C01 | Kompromitteret bootstrap token | Token aflyttes eller lækkes | Uautoriseret enhed registreres | 2 | 4 | 8 | HØJ |
| T-C02 | JWT token replay/theft | Token stjæles fra api_token.txt | Uautoriseret API-adgang | 3 | 4 | 12 | HØJ |
| T-C03 | Malicious config fra headend | Kompromitteret headend pusher skadelig config | Agent udfører uønskede handlinger | 1 | 5 | 5 | MIDDEL |
| T-C04 | USB-angreb via kamera | Malicious USB-enhed tilsluttes USB-port | Kernel exploit, RCE | 1 | 5 | 5 | MIDDEL |
| T-C05 | SSD data-ekstraktion | SSD fjernes og aflæses | Kundedata, SSH nøgler eksponeres | 2 | 4 | 8 | HØJ |
| T-C06 | Netværksaflytning (MITM) | Angriber på samme WiFi/netværk | Credentials eller data opfanges | 2 | 3 | 6 | MIDDEL |
| T-C07 | Denial of Service mod agent | Kamera-port holdes optaget, agent crasher | Ingen captures i periode | 3 | 2 | 6 | MIDDEL |
| T-C08 | Firmware-manipulation | Angriber med fysisk adgang ændrer OS | Persistent kompromittering | 1 | 5 | 5 | MIDDEL |

## 2.3  Cybertrusler — Headend

| ID | Trussel | Scenarie | Konsekvens | S | I | Score | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-H01 | SFTP brute force | Angriber forsøger password-gæt mod sftp_test | Uautoriseret fil-upload, diskfyldning | 3 | 3 | 9 | HØJ |
| T-H02 | API token kompromittering | Lækket token giver API-adgang | Falske heartbeats, config-manipulation | 2 | 4 | 8 | HØJ |
| T-H03 | SQL injection / data breach | Fejl i FastAPI endpoint eksponerer data | Alle kunders metadata eksponeres | 1 | 5 | 5 | MIDDEL |
| T-H04 | Headend server kompromittering | RCE på Raspberry Pi / server | Alle tokens, nøgler og data kompromitteres | 1 | 5 | 5 | MIDDEL |
| T-H05 | Cross-tenant data leakage | Fejl i tenant-isolation viser forkert data | Kunde A ser Kunde B's billeder | 2 | 5 | 10 | HØJ |
| T-H06 | SFTP chroot escape | Fejl i chroot-konfiguration | Edge kan læse/slette andre kunders data | 1 | 5 | 5 | MIDDEL |
| T-H07 | Disk-fyldning på headend | Edge uploader massivt — ingen quota | Headend utilgængelig for alle kunder | 3 | 4 | 12 | HØJ |
| T-H08 | DoS mod API | Massiv heartbeat-storm fra kompromitteret edge | API utilgængeligt for alle enheder | 2 | 3 | 6 | MIDDEL |

## 2.4  Operationelle trusler

| ID | Trussel | Scenarie | Konsekvens | S | I | Score | Niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-O01 | Konfiguration overskriver lokal config | Headend sender ufuldstændig config — sletter camera/sftp settings | Agent crasher eller uploader fejler | 5 | 3 | 15 | KRITISK |
| T-O02 | GPIO pin allerede exporteret | OS genstart efterlader pins exporteret | Agent crasher ved opstart | 4 | 3 | 12 | HØJ |
| T-O03 | gphoto2 USB dead-lock | gphoto2 hænger og holder USB-enhed | Ingen captures indtil reboot | 3 | 3 | 9 | HØJ |
| T-O04 | Cirkulær buffer fejler | Buffer-enforcement fejler — disk fyldes | Agent stopper med at optage | 2 | 4 | 8 | HØJ |
| T-O05 | Nøgle-rotation glemmes | JWT tokens udløber, SSH nøgler kompromitteres | Uautoriseret adgang eller service-afbrydelse | 3 | 4 | 12 | HØJ |
| T-O06 | overlayFS mount fejler | overlayFS ikke konfigureret — SSD skrives direkte | Korruption ved strømudfald | 2 | 4 | 8 | HØJ |
| T-O07 | Headend går ned under upload | Forbindelsen mistes midt i batch-upload | Inkonsistent upload-state | 3 | 2 | 6 | MIDDEL |
| T-O08 | Forkert timezone-konfiguration | Timezone ikke sat korrekt | Billeder taget på forkerte tidspunkter | 2 | 2 | 4 | MIDDEL |

# 3.  Risikoregister — Samlet oversigt

Risici rangeret efter score (højeste først). Kritiske og høje risici kræver umiddelbar eller planlagt behandling.

| ID | Trussel | Kategori | S | I | Score | Niveau | Behandling | Timing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-O01 | Konfig-overskrivelse | Operationel | 5 | 3 | 15 | KRITISK | Fix _pull_config merge-logik | Fase 2 — Højeste prioritet |
| T-F01 | Fysisk adgang til edge | Fysisk | 4 | 4 | 16 | KRITISK | Lås kabinet, tamper-evident segl | Deployment — Obligatorisk |
| T-H05 | Cross-tenant data leakage | Headend | 2 | 5 | 10 | HØJ | Test tenant isolation grundigt | Fase 2 |
| T-H07 | Disk-fyldning headend | Headend | 3 | 4 | 12 | HØJ | Per-enhed upload quota | Fase 2 |
| T-C02 | JWT token theft | Edge cyber | 3 | 4 | 12 | HØJ | Kortere TTL, token rotation | Fase 2 |
| T-H01 | SFTP brute force | Headend | 3 | 3 | 9 | HØJ | fail2ban, SSH nøgle-auth | Fase 2 |
| T-H02 | API token kompromittering | Headend | 2 | 4 | 8 | HØJ | Token rotation, audit log | Fase 2 |
| T-C01 | Bootstrap token aflytning | Edge cyber | 2 | 4 | 8 | HØJ | One-time tokens, HTTPS | Fase 2 |
| T-C05 | SSD data-ekstraktion | Edge cyber | 2 | 4 | 8 | HØJ | SSD-kryptering (LUKS) | Fase 3 |
| T-F03 | Ekstreme temperaturer | Fysisk | 3 | 4 | 12 | HØJ | Industrial-grade hardware | Deployment |
| T-F04 | Strømudfald | Fysisk | 4 | 3 | 12 | HØJ | overlayFS, SQLite WAL | Fase 2 |
| T-F06 | Vandindtrænging | Fysisk | 2 | 5 | 10 | HØJ | IP67 kabinet, drip loop | Deployment |
| T-O02 | GPIO pin exporteret | Operationel | 4 | 3 | 12 | HØJ | Fix relay.py unexport | Fase 2 — Høj prioritet |
| T-O03 | gphoto2 USB dead-lock | Operationel | 3 | 3 | 9 | HØJ | Nightly reboot, USB reset | Implementeret |
| T-O05 | Nøgle-rotation glemmes | Operationel | 3 | 4 | 12 | HØJ | Automatisk rotation i headend | Fase 2 |
| T-O06 | overlayFS mount fejler | Operationel | 2 | 4 | 8 | HØJ | Implementer og test overlayFS | Fase 2 |
| T-H03 | SQL injection | Headend | 1 | 5 | 5 | MIDDEL | Input validation, parameteriserede queries | Fase 2 |
| T-C03 | Malicious config | Edge cyber | 1 | 5 | 5 | MIDDEL | Config signering | Fase 3 |
| T-C04 | USB-angreb | Edge cyber | 1 | 5 | 5 | MIDDEL | USB whitelist i udev | Fase 3 |
| T-C06 | MITM netværk | Edge cyber | 2 | 3 | 6 | MIDDEL | TLS/HTTPS, StrictHostKeyChecking | Fase 2 |
| T-O04 | Buffer enforcement fejl | Operationel | 2 | 4 | 8 | HØJ | Test + monitor disk usage | Implementeret — monitorer |
| T-O07 | Headend ned under upload | Operationel | 3 | 2 | 6 | MIDDEL | Retry-kø (implementeret) | Implementeret |
| T-F02 | Kabinet-manipulation | Fysisk | 2 | 4 | 8 | HØJ | Tamper-evident segl, alarmering | Deployment |
| T-F07 | Lynnedslag | Fysisk | 1 | 5 | 5 | MIDDEL | Overspændingsbeskyttelse | Deployment |
| T-F08 | Tyveri af enhed | Fysisk | 1 | 4 | 4 | MIDDEL | SSD-kryptering, device deregistrering | Fase 3 |

# 4.  Risikobehandling — Kontroller

## 4.1  Kritiske risici — Øjeblikkelig behandling

### T-O01 — Konfiguration overskriver lokal config (Score: 15)

Headend returnerer en ufuldstændig config der overskriver de lokale camera/sftp/modem-indstillinger. Agenten crasher eller mister SFTP-konfiguration ved næste config-pull.

Kontrol: Fix _pull_config merge-logik I stedet for at gemme headend-svaret direkte, skal _pull_config MERGE sektioner fra headend med eksisterende lokal config. Headend-sektioner (device, schedule, diagnostics) overskrives, men lokale sektioner (camera, sftp, modem, storage, quality) bevares medmindre headend eksplicit sender dem. Implementering: Deep merge i config/manager.py — headend-config prioriterer over lokal, men lokale nøgler der ikke er i headend-svaret bevares.

### T-F01 — Fysisk adgang til edge node (Score: 16)

En angriber med fysisk adgang til mast-kabinettet kan stjæle SSD, tilslutte USB-enheder eller manipulere relæer.

Kontroller: Fysisk sikkerhed Primær: Låst aluminiumskabinet — hængelås eller cylinderlås med unikke nøgler per lokation. Sekundær: Tamper-evident segl på kabinettets skruer — synlig manipulation ved inspektion. Sekundær: Kabinet placeres mindst 3 meter over terræn på mast — fysisk adgang kræver udstyr. Fremtidig: SSD-kryptering med LUKS — data ubrugelig uden dekrypteringsnøgle. Fremtidig: Accelerometer/vibrationssensor → alarm ved uautoriseret manipulation.

## 4.2  Høje risici — Behandling inden for 30 dage

| Risk ID | Trussel | Kontrol | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| T-O02 | GPIO Errno 517 | Fix relay.py til at kalde unexport ved cleanup og håndtere EEXIST ved init. Tilføj /sys/class/gpio/unexport til systemd ExecStartPre. | Fase 2 Sprint 1 |
| T-H05 | Cross-tenant leakage | Implementer automatiserede integrationstests der verificerer tenant-isolation. Test at API returnerer 403 ved cross-tenant requests. | Fase 2 Sprint 1 |
| T-H07 | Disk-fyldning headend | Implementer per-enhed upload-quota (konfigurerbar). Alert ved > 80% diskbrug. Automatisk oprydning af ældste billeder per enhed. | Fase 2 Sprint 1 |
| T-C02 | JWT token theft | Reducer token TTL til 30 dage. Implementer token rotation ved hvert bootstrap. Log alle token-anvendelser i headend. | Fase 2 Sprint 2 |
| T-H01 | SFTP brute force | Installer fail2ban på headend. Skift til SSH nøgle-auth (fjern password). Port-knock eller rate-limiting på port 22. | Fase 2 Sprint 1 |
| T-F03 | Ekstreme temperaturer | Anvend industrial-grade NVMe SSD (–40°C til +85°C rated) i produktion. Tilføj temperatur-logging og alert over 70°C. | Deployment Sprint 1 |
| T-F04 | Strømudfald | Implementer overlayFS på alle produktions-enheder. Verificer SQLite WAL-mode er aktivt. Test strømudfald-scenarie. | Fase 2 Sprint 2 |
| T-O05 | Nøgle-rotation | Implementer automatisk JWT rotation i headend. Schedule SSH nøgle-rotation hvert 12. måned med kalender-reminder. | Fase 2 Sprint 2 |
| T-O06 | overlayFS mangler | Konfigurer overlayFS på alle edge-noder. Test at SSD er read-only under drift og at /data-mount fungerer korrekt. | Fase 2 Sprint 2 |

## 4.3  Allerede implementerede kontroller

| Risk ID | Trussel | Implementeret kontrol | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T-O03 | gphoto2 USB dead-lock | Nightly reboot kl. 03:00 rydder USB-state. systemd Restart=always genstartes inden for 10 sekunder. | Implementeret ✓ |
| T-O04 | Buffer enforcement | CircularBuffer.enforce() kører efter hver capture. Sletter ældste uploadede filer. Alert hvis non-uploaded filer rammes. | Implementeret ✓ |
| T-O07 | Headend down under upload | Upload-kø i SQLite. Retry ved næste startup. Exponential backoff i headend_client.py. | Implementeret ✓ |
| T-C06 | MITM netværk | paramiko StrictHostKeyChecking=yes. SFTP over SSH krypteret. API bør bruge HTTPS i produktion. | Delvist ✓ |
| T-F04 | Strømudfald (delvis) | SQLite WAL-mode aktiveret. Nightly reboot fra clean state. overlayFS mangler endnu. | Delvist ✓ |
| T-H08 | DoS mod API | requests retry med backoff. Rate limiting mangler på headend (tilføj i Fase 2). | Delvist ✓ |

# 5.  Residual Risiko

Residual risiko er den tilbageværende risiko efter implementering af kontroller. Ingen risiko kan elimineres fuldstændigt — målet er at bringe alle risici til et acceptabelt niveau.

## 5.1  Residual risikoregister

| ID | Trussel | Inhærent Score | Kontrol | Res. S | Res. I | Res. Score | Niveau | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-F01 | Fysisk adgang | 16 | Lås + segl + højde-montage | 2 | 4 | 8 | HØJ — accepteret | LUKS kryptering reducerer til Middel i Fase 3 |
| T-O01 | Konfig-overskrivelse | 15 | Config merge-fix | 2 | 3 | 6 | MIDDEL | Løses i Fase 2 Sprint 1 |
| T-H05 | Cross-tenant leakage | 10 | Tenant isolation tests | 1 | 5 | 5 | MIDDEL | Automatiske tests i CI/CD |
| T-H07 | Disk-fyldning | 12 | Per-enhed quota + alerts | 2 | 3 | 6 | MIDDEL | Løses i Fase 2 |
| T-C02 | JWT token theft | 12 | 30 dages TTL + rotation | 2 | 3 | 6 | MIDDEL | Accepteret med rotation |
| T-F03 | Temperaturer | 12 | Industrial SSD + temp-alert | 2 | 3 | 6 | MIDDEL | Hardware-skift ved produktion |
| T-F04 | Strømudfald | 12 | overlayFS + WAL | 1 | 3 | 3 | LAV | Løses i Fase 2 |
| T-O02 | GPIO Errno 517 | 12 | Fix unexport + ExecStartPre | 1 | 2 | 2 | LAV | Løses i Fase 2 |
| T-H01 | SFTP brute force | 9 | fail2ban + SSH nøgler | 1 | 3 | 3 | LAV | Løses i Fase 2 |
| T-O05 | Nøgle-rotation | 12 | Automatisk rotation | 2 | 3 | 6 | MIDDEL | Løses i Fase 2 |
| T-C05 | SSD ekstraktion | 8 | LUKS kryptering (Fase 3) | 1 | 4 | 4 | MIDDEL | Accepteret til Fase 3 |
| T-F06 | Vandindtrænging | 10 | IP67 kabinet | 1 | 5 | 5 | MIDDEL | Hardware ved deployment |

## 5.2  Risikoprofil — før og efter kontroller

| Risikoniveau | Antal (inhærent) | Antal (residual) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritisk (15–25) | 2 | 0 | Alle kritiske risici behandles i Fase 2 |
| Høj (8–14) | 14 | 3 | Reduceres til Middel efter Fase 2 kontroller |
| Middel (4–7) | 7 | 7 | Accepteres med monitoring |
| Lav (1–3) | 1 | 5 | Accepteres — ingen yderligere handling |
| Total | 24 | 15 | 38% samlet risikoreduktion |

# 6.  Opportunity Management (SABSA F1)

SABSA handler ikke kun om at reducere risiko — men også om at udnytte muligheder der skaber forretningsværdi. Nedenstående opportunities er identificeret i forbindelse med risikoanalysen.

| ID | Mulighed | Beskrivelse | Forretningsværdi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | SSD som root-partition | Orange Pi booter direkte fra NVMe — mere stabil end SD-kort. Ingen partitionering nødvendig. | Øget stabilitet uden ekstra omkostning | Implementeret ✓ |
| O-02 | Dual relay HW-383A | To relæer til prisen af ét modul — kamera OG modem power-cycle på samme print. | Modem recovery uden fysisk adgang | Implementeret ✓ |
| O-03 | ConnectivityMonitor | Automatisk modem power-cycle ved 3 consecutive fejl — løser 80% af 'modem hænger'-problemer. | Reducerer fysiske servicebesøg markant | Implementeret ✓ |
| O-04 | Nightly reboot + overlayFS | Kombination giver: daglig stabilitets-reset + power-loss beskyttelse + ren slate for config. | Vedligeholdelsesfri langtidsdrift | Delvist — overlayFS mangler |
| O-05 | Pull-model arkitektur | Ingen åbne porte på edge — massivt reduceret angrebsflade. Skalerer til 1000+ enheder uden NAT-problemer. | Sikkerhed og skalerbarhed gratis | Implementeret ✓ |
| O-06 | Kamera-abstraktion | CameraBase driver-model giver fremtidssikker kamera-support. EOS 1300D → R7 uden kodeændringer. | Beskytter hardware-investering | Implementeret ✓ |
| O-07 | SFTP store-and-forward | Billeder gemmes lokalt og uploades ved forbindelse. Aldrig tab ved netværksudfald. | 99.9%+ data-leveringsrate | Implementeret ✓ |
| O-08 | SHA-256 ved kilden | Hash genereres på Orange Pi umiddelbart efter download. Kan bruges som juridisk bevis for autenticitet. | Åbner for forsikrings- og juridiske use cases | Implementeret ✓ |

# 7.  Risikobehandlingsplan

Konkret handlingsplan for behandling af identificerede risici, prioriteret og tidsplanlagt.

## 7.1  Fase 2 Sprint 1 — Kritisk og Høj (inden for 14 dage)

| Prioritet | Opgave | Risk ID | Handling | Filer | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fix config merge-logik | T-O01 | Modificer _pull_config til at merge i stedet for overskrive camera/sftp/modem sektioner | agent.py, config/manager.py | 1 dag |
| 2 | Fix GPIO Errno 517 | T-O02 | Tilføj /sys/class/gpio/unexport til systemd ExecStartPre. Fix relay.py cleanup. | relay.py, timelapse-edge.service | 0.5 dag |
| 3 | SSH nøgle SFTP | T-H01 | Generer ed25519 nøgle, autoriser på headend, skift fra password til nøgle-auth | sftp.py, sshd_config | 0.5 dag |
| 4 | fail2ban på headend | T-H01 | Installer og konfigurer fail2ban for SSH og API endpoints | headend server | 0.5 dag |
| 5 | Per-enhed upload quota | T-H07 | Implementer disk quota per SFTP bruger og alert ved > 80% | headend, cron | 1 dag |
| 6 | Tenant isolation test | T-H05 | Skriv og kør automatiserede API-tests for cross-tenant isolation | test suite | 1 dag |

## 7.2  Fase 2 Sprint 2 — Høj (inden for 30 dage)

| Prioritet | Opgave | Risk ID | Handling | Filer | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | overlayFS implementering | T-F04, T-O06 | Konfigurer overlayroot på Orange Pi. Test /data bind-mount. Test strømudfald. | OS konfiguration | 1 dag |
| 8 | JWT token rotation | T-C02 | Reducer TTL til 30 dage. Implementer automatisk rotation i headend bootstrap endpoint. | headend/main.py | 0.5 dag |
| 9 | Suspend-to-RAM | Strøm | Implementer RTC wake-alarm og suspend. Test 100 cycles. Verificer kamera detekteres efter resume. | agent.py, scripts/ | 2 dage |
| 10 | Nøgle-rotation kalender | T-O05 | Opret kalender-reminder for SSH nøgle-rotation hvert 12. måned. | Processdokument | 0.5 dag |
| 11 | PostgreSQL migration | Drift | Migrer headend fra SQLite til PostgreSQL. Test dataintegritet. | headend/database.py | 1 dag |
| 12 | HTTPS / Nginx | T-C06 | Installer Nginx, Let's Encrypt certifikat. Skift API til HTTPS. | Headend server | 1 dag |

## 7.3  Fase 3 — Middel (inden for 90 dage)

| Prioritet | Opgave | Risk ID | Handling | Filer | Estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | SSD-kryptering (LUKS) | T-C05, T-F01 | Krypter /data partition med LUKS. Nøgle i TPM eller sikker enclave. | OS konfiguration | 2 dage |
| 14 | Config-signering | T-C03 | Signer config-filer fra headend med privat nøgle. Edge verificerer ved pull. | config/manager.py | 2 dage |
| 15 | USB device whitelist | T-C04 | Konfigurer udev-regler til kun at tillade autoriserede USB-enheder (Canon kamera). | udev rules | 0.5 dag |
| 16 | Temperatur-hardware | T-F03 | Udskift standard NVMe med industrial-grade (-40°C til +85°C) ved produktion. | Hardware | 0 dage (indkøb) |
| 17 | IP67 kabinet | T-F06 | Udskift til IP67-rated kabinet ved produktion. Verificer kabel-gennemføringer. | Hardware | 0 dage (indkøb) |

# 8.  Sikkerhedsmetrikker og KPI'er

SABSA kræver at sikkerhedskontroller kan måles. Nedenstående metrikker er defineret for at verificere at risikobehandlingen er effektiv.

| Metrik | Definition | Målværdi | Monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Capture success rate | % af planlagte captures der gennemføres | ≥ 99% | Headend dashboard — daglig |
| Upload success rate | % af captures der uploades inden for 24 timer | ≥ 99.5% | Headend DB — daglig |
| Quality pass rate | % af captures der består blur + brightness check | ≥ 95% | Headend dashboard — daglig |
| Heartbeat uptime | % af enheder der sender heartbeat inden for 90 min | ≥ 99% | Headend alerts — real-time |
| Hash mismatch rate | Antal SHA-256 fejl per 1000 uploads | 0 | Headend log — real-time |
| Mean time between reboots | Gennemsnitlig tid mellem uplanlagte genstarter | ≥ 7 dage | journalctl — ugentlig |
| Token age | Alder på JWT tokens i brug | ≤ 30 dage | Headend DB — ugentlig |
| Disk usage headend | % diskforbrug på headend SFTP | ≤ 80% | Monitoring — daglig |
| Failed login attempts | Antal fejlede SFTP/API login per dag | ≤ 5 | fail2ban log — daglig |
| Config version drift | Antal enheder med forældet config-version | 0 | Headend dashboard — daglig |